重庆机场集团有限公司

采购安装场区环卫岗亭项目

竞争性比选文件

编号：GC-2021-26

重庆机场集团有限公司

公共区管理部（代章）

二〇二一年七月

采购安装场区环卫岗亭项目

竞争性比选文件

我司决定于近期将对重庆江北国际机场公共场区环卫岗亭（3个）采购安装项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求：

1.编制依据

1.1相关的国家及行业标准、法令、法规及施工验收规范。

2.项目概况

本项目在重庆江北国际机场公共场区设置3个环卫岗亭及其附属设施，具体内容如下：

2.1地面要求

采用C30商品混凝土摊铺厚20cm地坪，清挖泥土，地面做硬化处理，并与周围绿化带自然衔接。

2.2岗亭采购及安装要求

| 点位 | 规格 |
| --- | --- |
| T1出场人行道 | 4m（长）×4m（宽）×3m（高） |
| 迎航路三岔路口 | 4m（长）×4m（宽）×3m（高） |
| 航瑞路口 | 4m（长）×4m（宽）×3m（高） |

- 岗亭窗户为活动窗+固定窗，三面设窗，一面开门，窗户采用钢化夹胶玻璃，铝合金移窗，门采用镀锌钢板门；内部需设置隔断区分为两个空间。

- 岗亭四方立柱采用200mm×200mm×6mm方管制作，主架采用60mm×60mm×4mm方管制作。立墙内衬岩棉，外墙采用压花铝板；

- 岗亭屋面骨架采用30mm×2mm方管，屋面外层用铁板加防水艺术专用板，内层用2mm铁板加岩棉做隔热；

- 底部框架全采用120槽钢骨架，在表面铺设2mm防滑花纹铝板做室内地面；

- 天花板采用集成铝扣板吊顶，配300×300集成LED方灯；

- 岗亭焊接缝采用中性耐候胶密封，防止漏雨和渗水；

- 岗亭防风等级达到8级；

- 配备防雷避雷装置；

- 内部配置：岗亭内暗敷电线，配电源总开关（带防水盒）、挂式冷暖空调（1.5P格力、美的、海尔或同参数其他品牌）、办公桌椅一套、日光灯、电源插座、柜子、空调插座、电话插座、开关等、办公台面（不锈钢包边）；

- 岗亭安装、接电等土建工程，电表及安装工程，具体要求如下：

| 项目 | 规格（宽*长*高） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆沟人工开挖、回填 |  | m | 900 | 土地开挖及回填 |
| 配电箱 |  | 套 | 3 | 带电表 |
| 开关插座及灯具 |  | 项 | 6 |  |
| 穿线管 | PVCφ32 | m | 900 | 满足1.5P空调、照明及日常用电。 |
| 室外配电缆 | YJV-3*4mm² | m | 1100 |  |

- 3.资质要求

3.1投标人必须具有独立法人资格。

3.2营业执照（经营范围包含生产、安装岗亭）。

3.3本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

4.服务要求

供方必须在重庆设有稳定的服务团队，能保证拥有足够的能力及时处理项目实施过程中及质保期内遇到的问题。

- 合格报价供应商：

1.报价单位必须具备的条件

1.1营业执照（经营范围包含生产、安装岗亭）；

1.2法人授权书；

1.3法人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

1.4技术方案等；

1.5必须开具增值税专用发票。具有与本比选文件要求相适应的维修能力，包括供应能力、售后服务能力和安装能力的生产厂家或经营商。

2.报价要求

- 本项目的报价应包括：重庆江北国际机场保安岗亭（3个）生产、安装及其附属设施所产生的所有费用，质保期内售后维修服务所产生的费用。本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

- 本项目最高限价为24.645万元，含税（大写金额:贰拾肆万陆仟肆佰伍拾元整），报价超过最高限价，将取消报价方的比选资格。

三、评分标准：

本次比选成交供应商确定办法采用综合评分法成交；

具体评分成交标准如下：

1.完全满足比选文件要求，实质性响应大于或等于三家的，根据符合采购需求、质量和服务，最终以评分标准得出最高分确定为成交单位。

2递交比选响应文件截止送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并组织重新比选。

3.重新比选仍不足3个单位的，此比选项目经比选小组评定，可继续进行比选。根据符合采购需求、质量和服务，最终以评分标准得出最高分确定为成交单位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、报价部分（85分） | 投标报价 | 85分 | 1、评标基准价计算方法： 在招标人公布的最高限价（招标控制价）内的所有经初步评审合格的投标人的投标报价中去掉1/6（不能整除的按小数前整数取整，不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和相同家数的最低价后进行算术平均，所得的算术平均值下浮3%即为投标总报价的评标基准价。 2、投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=1OO％×(投标人报价-评标基准价)／评标基准价 3、投标人的投标报价得分： 投标人的报价与评标基准价相同时，得满分85分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分。扣完为止。（投标报价四舍五入，并取小数点后两位） |  |
| 2、技术部分（10分） | 作业方案 |  | 各投标人根据对比选文件的理解和对服务区域的熟悉程度,提出的有针对性的设计思路、理念以及方案,方案要具有系统性、可行性 、独立性、可操作性、完整性,评标委员会对比各投标人的设计方案思路、理念以及初步效果图、人员投入情况进行综合横向评价： 按评审成员每项打分的算数平均值作为对应投标人每项的得分，保留小数点后两位。 |  |
|  |  | 7分 | 初步设计效果图符合设计理念，0—7分 |  |
|  |  | 3分 | 对工程总体重点、难点有全面分析及解决措施，内容全面、详细、清晰明了，对工程关键技术有说明，操作性强，总分3分。 |  |
| 3、商务部分 | 业绩 | 5分 | 投标人2017年（含）至今，投标单位负责30万元（含）以上生产或安装岗亭设施设备项目合同至少有一个，在此基础上，每增加一个合同得1分，累加最多得5分。 （提供合同复印件，原件备查） | 提供每个业绩的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章原备查。 |

四、比选文件发放的时间、地点：

比选文件及相关资料于2021年7月15日，通过挂网通知一并发放，并于7月9日早上10点在公共区管理部320集合踏勘现场。（无论报价单位是否踏勘，报价一经递交，均视为已踏勘）。

五、履约及违约：

1.工程质量验收不合格，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按第（2）项规定偿付逾期违约金。

2.不能按合同规定的工期完工，每逾期一天，应偿付给发包方合同总额千分之一的逾期违约金。逾期违约金的最高限额为合同总价的10%，一旦超过此限额，发包方可考虑解除合同，并要求承包方赔偿损失。

六、支付方式：

1.合同约定的币种为人民币。

2.付款方式：银行转账。

3.付款方法：

供方完成本合同全部内容后，经采购人组织验收合格无质量问题出具竣工验收单，供方出具增值税专用发票，甲方支付合同总款的95%。

供方在质量保证期满无质量问题后，向重庆机场集团有限公司提出书面申请及收据，经核实无误后20个工作日内，无息支付总款的5%（质保金）。

七、到货/工期时间：

总工期:35日历天。

八、质保期：

本项目质保期为两年。

注：本项目全部完工并经甲方验收通过后即进入质保期，（付款方式验收合格之日起开始计算）。

九、报价文件的编制和提交：

1.供应商应当按照比选采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对比选采购文件提出的要求和条件做出实质性应答。

2.报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

2.1封面。

2.2加盖公章的报价单及声明。

2.3法人代表或法人代表委托人授权书（原件）；

2.4技术部分。主要包括拟施工工艺等主要技术指标和安全施工的详细说明、详细的施工工期、验收标准、技术资料，以及必须的备件和专用施工设备清单等。如果提供施工工艺等与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

- 2.5报价部分。供应商应按照比选采购文件要求报场区保安岗亭及其附属设施的总价等详细内容，各项报价应包括拟提供维修的材料、设备、人员、相关税金，以及安全等全部费用，报价分为含税总价报价和不含税总价报价，增值税税率单列。（报价表格式自制）

2.6包括营业执照资格证明文件（复印件）。

2.7服务承诺书；（自制）

2.8报价文件一式3份，其中正本1份，副本2份。

十、备注：

1.如报价方未按照要求编制的报价文件可能被拒绝。

2.报价文件必须在2021年7月15日10时前送到重庆机场有限公司公共区管理部（机场东路28号）320房间，过期不予受理。

3.封面上须注明“项目名称”及“比选文件编号”；报价清单要求盖章或签字处及报价文件外包装上密封处加盖报价供应商公章、法定代表人盖章或签字。

4.如果报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还给供应商，自动取消报价资格。

十一、比选时间、地点及结果通知：

1. 2021年7月15日时在重庆机场公共区管理部办公楼（机场东路28号）313会议室对本项目进行比选，各报价供应商须参加。

2.公布比选结果时间：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的报价人。对未被选中的报价人不通知、不解释。

十二、联系方式：

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：郑先生

电话：（023）67151293

传真：（023）6715

邮编：401120

附件1：

报 价 函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）含增值税专用发票的报价，不含增值税专用发票的报价：            元（￥             ），增值税率      %，工期	日历天， 按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件2：

法定代表人身份证明

比选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月    日

经营期限：

姓名：	 性别：	年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年  月  日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：  2021年   月   日

附被授权人代理人身份证复印件