保税港区航空货运站二期工程海关指定监管场地

设施设备采购

比选文件

编号：2021-KZBX-18

重庆江北国际机场扩建指挥部

二〇二一年十月

重庆江北国际机场保税港区航空货运站二期工程海关指定监管场地设施设备采购比选通知

扩建指挥部拟对保税港区航空货运站二期工程海关指定监管场地设施设备采购邀请符合条件的单位进行比选。

- 资质条件要求：

- 须是中华人民共和国境内法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照复印件加盖鲜公章）

- 投标单位需提供3年内（2018年9月1日至投标截止日止）至少1个合同金额不少于100万元的海关设备供货业绩，提供业绩合同关键页复印件（甲乙双方名称、合同金额、供货品目）原件备查。

- 3、投标单位需提供本次海关指定监管场地部分采购设备（体式显微镜、生物显微镜、解剖镜、A级防护服、B级防护服）制造厂家出具的经销授权证明文件原件盖鲜章以及制造厂家针对本项目的售后服务承诺函原件盖鲜章。

- 项目内容：

- 设备名称数量及规格参数详见比选文件要求。

- 如符合上述资格要求且有意参与者请按比选文件（见附件）要求的时间（2021年_10_月_26__日_9：30__时至_10：00__时）携带所要求的资料参入比选。参入比选无需报名，另请各潜在响应人关注本网站并查阅关于本项目的最新动态。

联系人：凌老师

联系电话：023-67153951

重庆江北国际机场扩建指挥部

2021年10月22 日

保税港区航空货运站二期工程海关指定监管场地设施设备采购项目比选文件

我司决定于近期将对保税港区航空货运站二期工程海关指定监管场地设施设备采购项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求

1.1 资格要求

1.1.1 须是中华人民共和国境内法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照复印件加盖鲜公章）

- 1.1.2投标单位需提供3年内（2018年9月1日至投标截止日止）至少1个合同金额不少于100万元的海关设备供货业绩，提供业绩合同关键页复印件（甲乙双方名称、合同金额、供货品目）原件备查。

- 1.1.3投标单位需提供本次海关指定监管场地部分采购设备（体式显微镜、生物显微镜、解剖镜、A级防护服、B级防护服）制造厂家出具的经销授权证明文件原件盖鲜章以及制造厂家针对本项目的售后服务承诺函原件盖鲜章。

1.1.4 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.1.5提供法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

1.1.6提供法定代表授权人授权书原件并加盖公章。

1.2比选范围、标准及报价要求

1.2.1本次招标范围

保税港区航空货运站二期工程海关指定监管场地设施设备采购。

具体采购设备名称、数量及规格参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 进境冰鲜水产品和肉类指定监管场地 |  |  |  |
| 1 | 制冰去冰室 |  |  |  |
| 1.1 | 制冰机 | 制冰量：20KG/24h，储冰量：10KG，制冷模式：风冷 | 1 | 套 |
| 1.2 | 水池柜 | 尺寸：1200mm*600mm*800mm，材质：304不锈钢，类型：双槽 | 1 | 套 |
| 1.3 | 快速解冻板 | 材质：铝合金，尺寸：≥200*150*7mm | 4 | 个 |
| 2 | 采样（感官室） |  |  |  |
| 2.1 | 肉类产品查验取样工具箱 | 包括：砍骨刀、骨锯、骨锤、骨凿、软骨剪、组织切割刀、骨刀（直）、骨刀（弯）、三爪钩2把、组织拉钩2把、剥皮刀、冻肉切割刀、磨刀棒、脑刀、手术刀（尖）、手术刀（圆）、肠剪、手术剪（直尖）、手术剪（弯尖）、组织镊、敷料镊、持针钳、卷尺、无菌密封取样袋、放大镜、卷尺、电子称、强光手电、记数器、一次性口罩、一次性防护服、卫生包、一次性橡胶手套、油性记号笔、签字笔、无菌密封采样袋、取样袋、书写夹、喷雾瓶、便携取样包、12L医用冷藏箱、不锈钢盘、消毒酒精 | 2 | 套 |
| 2.2 | 手持伸缩锯 | 空载往复频率：10-240次/分钟；冲程：28mm | 1 | 台 |
| 2.3 | 电子秤（≥10KG) | 量程：0-10KG；精度：0.1g | 1 | 台 |
| 2.4 | 消毒柜 | 消毒方式：中温烘干 、高温消毒；消毒容量：94L | 1 | 台 |
| 2.5 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 2 | 个 |
| 2.6 | 除湿机 | 除湿量（30℃ RH80%）：（30℃ RH80%）50L/D；水箱容量：≥8L 适用面积：40-80㎡ ；水箱水满提示：支持 ；自动除霜功能：支持 额定电压：220V/50Hz ；非固定式 | 1 | 台 |
| 2.7 | 快速解冻板 | 材质：铝合金；尺寸：≥200*150*7mm | 4 | 个 |
| 2.8 | 感应式手消毒器 | 功率：≤20w；红外感应距离：8-12cm；安全类型：1类B型 液位窗显示：满液时：1500ml±10%；药箱容积：1500ml | 1 | 台 |
| 2.9 | 不锈钢工作台 | 尺寸：1500mm*750mm*800mm，材质：304不锈钢，类型：带单水槽 | 1 | 套 |
| 2.10 | 实验室台灯 | 可折叠，放大倍数≥20x，LED光源，带防尘盖，亮度：160-13000流明 | 2 | 台 |
| 2.11 | 样品冷藏转运箱（大） | 110L冷藏箱：有效容积：74L；冰排数量：2×2.1L；隔绝材料密度：40－45kg/m3；隔绝材料厚度：50mm；配有液晶数显温度计（可直接显示箱内温度）；层叠结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码；具有独特的冰盒卡糟位设计，使空间更有效的使用，易于操作 | 1 | 套 |
| 2.12 | 样品冷藏转运箱（中） | 54L冷藏箱：有效容积： 35L；冰排数量：3×1.8L；隔绝材料密度：40－45kg/m3；隔绝材料厚度：50mm；配有液晶数显温度计（可直接显示箱内温度）；层叠结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码 | 1 | 套 |
| 2.13 | 样品冷藏转运箱（小） | 17L冷藏箱：箱体容积：17L；有效容积：13L；隔绝材料厚度：35mm；冰排数量:6×0.6L | 2 | 套 |
| 2.14 | 技术用房转运容器 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个、95 千帕生 物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7 枚、运输单 20 枚、 背带 1 条、蓄冷冰盒一套、密码锁 1 把、检验报告 1 份、使用说明书 1 份；容积：13L，温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |
| 3 | 样品预处理 |  |  |  |
| 3.1 | 台式锯骨机 | 功率：≥750W；电压：220V | 1 | 台 |
| 3.2 | 电磁炉 | 带2-3锅；功率：≥1800W | 1 | 台 |
| 3.3 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 2 | 个 |
| 3.4 | 多功能空气消毒机 | - 3.4.1人机共存,动态持续消毒,长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h),初效、中效过滤网双重过滤,静电去除烟尘及细菌； - 3.4.2光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味,负离子清新净化空气,风速（高、中、低）可调，风向多向循环,蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机； - 3.4.3紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时,过滤网清洗自动提示功能,远红外遥控操作; - 3.4.4循环风量：≥1000m3/h,适用体积：100m3,输入功率：≤200VA,消毒效果：≤64cfu/m3； - 3.4.5紫外线照射强度为13800uw/c㎡,机外紫外线泄露：≤0uv/cm2,消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3,负氧离子释放量：≥6×106个/cm3,噪音：≤50db； - 3.4.6外观尺寸：（850*528*408）mm | 1 | 台 |
| 3.5 | 消毒柜 | 消毒方式：中温烘干 、高温消毒；消毒容量：94L | 1 | 台 |
| 3.6 | 辅助工具 | 刀具、电子秤、不锈钢盘、镊子、手套、密封袋、酒精 | 1 | 套 |
| 3.7 | 不锈钢工作台 | 尺寸：1500mm*750mm*800mm，材质：304不锈钢，类型：带单水槽 | 1 | 套 |
| 3.8 | 技术用房转运容器 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个、95 千帕生物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7 枚、运输单 20 枚、 背带 1 条、蓄冷冰盒一套、密码锁 1 把、检验报告 1 份、使用说明书 1 份，容积：13L温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |
| 4 | 样品储存室 |  |  |  |
| 4.1 | 冰柜 | 卧式，颜色：白色，总有效容积(L) ≥500，冷冻能力(kg/24h) ≥70，标准耗电量(kW.h/24h) ≤1.5 ，冷冻星级 四星，能耗等级 ≥3级，制冷剂 R290，噪声db（A）≤55 | 1 |  |
| 4.2 | 普通冰箱 | 额定电压220V；制冷方式：风冷；控制方式：微电脑控制；能效等级：2级；噪音值：≤39dB | 1 |  |
| 5 | 防疫应急处置室 |  |  |  |
| 5.1 | 生物安全采送样箱 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1个、95 千帕生物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1个7孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签7枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7枚、运输单 20 枚、背带1条、蓄冷冰盒一套、密码锁1把、检验报告1份、使用说明书 1 份，容积：13L，温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |
| 5.2 | 手提式喷雾器 | 5L，含壶身、喷洒手柄、喷头2个、1.5米连接软管 | 1 | 台 |
| 5.3 | 感应式手消毒器 | 功率： ≤20w，红外感应距离： 8-12cm ，安全类型：1类B型，液位窗显示： 满液时：1500ml±10%，药箱容积：1500ml | 1 | 台 |
| 5.4 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 1 | 个 |
| 5.5 | 多功能空气消毒机 | - 3.4.1人机共存,动态持续消毒,长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h),初效、中效过滤网双重过滤,静电去除烟尘及细菌； - 3.4.2光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味,负离子清新净化空气,风速（高、中、低）可调，风向多向循环,蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机； - 3.4.3紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时,过滤网清洗自动提示功能,远红外遥控操作; - 3.4.4循环风量：≥1000m3/h,适用体积：100m3,输入功率：≤200VA,消毒效果：≤64cfu/m3； - 3.4.5紫外线照射强度为13800uw/c㎡,机外紫外线泄露：≤0uv/cm2,消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3,负氧离子释放量：≥6×106个/cm3,噪音：≤50db； 3.4.6外观尺寸：（850*528*408）mm； | 1 | 台 |
| 5.6 | 水池柜 | 尺寸：1200mm*600mm*800mm，材质：304不锈钢，类型：双槽 | 1 | 套 |
| 5.7 | 落地淋浴洗眼器 | 公称压力：0.4MPA，密封压力： 0.45MPA，工作压力：0.20~0.40MPA，喷淋流量：L/min ≥60，洗眼流量：L/min ≥10，适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水主要材料：304不锈钢,表面高亮度抛光 | 1 | 套 |
| 5.8 | 医疗急救箱 | 根据临床医学、保健、急救的需要，对已注册的常规医疗器械进行组合 专业工具隔断，放置多种常用诊断工具，工具均有固定位置，开箱可见，取用方便；隔板采用EVA材质，隔层可随意拆卸组合;配备规范的医疗器械产品； | 1 | 套 |
| 5.9 | 工具柜 | 柜体：304不锈钢;上为玻璃趟门、下为双开门;尺寸：900*450*1800(mm) | 1 | 个 |
| 5.10 | 带锁的药剂存储柜 | 外形尺寸：1500*400*2000;层数：4层;材质：全钢结构（烤漆颜色可选） | 1 | 个 |
| 6 | 更衣室 |  |  |  |
| 6.1 | 工具柜 | 需配备防护设备，包括防护服、口罩、手套、鞋套、防砸鞋、眼罩、和眼镜等装置)配备防护设备存放柜 | 1 | 个 |
| （二） | 进境食用水生动物指定监管场地 |  |  |  |
| 1 | 暂存室 |  |  |  |
| 1.1 | 冰柜（存放死亡水生动物） | 卧式，颜色：白色，总有效容积(L) ≥500，冷冻能力(kg/24h) ≥70，标准耗电量(kW.h/24h) ≤1.5 ，冷冻星级 四星，能耗等级 ≥3级，制冷剂 R290，噪声db（A）≤55 | 1 | 台 |
| 2 | 采样室 |  |  |  |
| 2.1 | 不锈钢解剖台 | 2.1.1正方形固定式底座； 2.1.2台面内外圆弧形连接、不结垢，便于清洗； 2.1.3水池内设有尸体毛发隔离器,防止毛发进入排水管道； 2.1.4水池有红外感应水龙头与高位手动水龙头，冷热水温可调； 2.1.5有移动喷淋水枪水压可调节,可冲洗台解剖台整体污物； 2.1.6台面有水幕装置可自动冲洗尸体污物； 2.1.7水池下面有粉碎机可粉碎解剖后的碎组织、小骨头通过排水口排出 2.1.8解剖台边有防水电源插座，便于解剖工具使用； 2.1.9电源：220V 50HZ；尺寸：长1500*宽650*高850mm； 2.1.10材质：采用优质不锈钢SUS304拉丝板；板厚：1.5mm。 | 1 | 台 |
| 2.2 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 2 | 个 |
| （三） | 进境水果和种苗指定监管场地 |  |  |  |
| 1 | 采样室（水果） |  |  |  |
| 1.1 | 电子秤（≥10kg） | 量程：0-10KG，精度：0.1g | 1 | 台 |
| 1.2 | 样品周转箱 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个、95 千帕生 物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7 枚、运输单 20 枚、 背带 1 条、蓄冷冰盒一套、密码锁 1 把、检验报告 1 份、使用说明书 1 份；容积：13L；温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |
| 2 | 采样室（种苗） |  |  |  |
| 2.1 | 杂草监测工具箱 | 工具箱、手套、口罩、地图、GPS定位仪、书本夹、折叠铲、采集耙、采集掀、采集袋、标本夹、吸水纸、采集标签、记录本、记号笔、铅笔、计数器、塑料薄膜、多用小刀、绳子、台纸、标本记录纸、胶水、厚纸条、针线、种子袋、指形管、解剖针、标本刷、解剖刀、镊子、吸管、不锈钢水杯、微型显微镜、带光源放大镜、袖珍秤、多用斧头 、移植铲、方凿、芽接刀、美工刀、折叠锯、10米围尺、3米钢尺、试管（10支带塞）、指形管（带塞10支）、温湿度计、计数器、计算器、便携水桶。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 植物产品取样工具箱 | 五金工具：检疫专用凿子、检疫专用宽头斧、美工刀、果枝剪、园艺三件套、检疫专用折叠刀、检疫专用剪刀、镊子、检疫专用取样铲、折叠手锯； 电动、电子工具：手电筒、放大镜、电子温度计、电子秤、计数器； 取样记录：毛刷工具、油性记号笔、签字笔、书本夹、标签、取样袋、离心管； 其他工具：劳保手套、卷尺、白色瓷盘、口罩、酒精喷雾瓶、专用卫生包、水桶。 | 2 | 套 |
| 2.3 | 电子秤（≥10KG) | 量程：0-10KG；精度：0.1g | 1 | 台 |
| 2.4 | 电子台秤（大于1Kg) | 称重范围：大于等于1KG，读数精度：不高于0.01g，可重复性(mg)：10 线性(mg)：20，标准响应时间(s)：2，盘尺寸直径(mm)：180，净重(kg)： 4.7 尺寸深*宽*高(mm)： 360*216*95，机壳采用防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀，甚至丙酮，砝码内置，采用 isoCAL 温度、时间触发的全自动内部校准和调整，配有外部校准功能开关，四级防震以防止震动干扰称重结果,称重传感器采用高级部件和材料打造出新的单体传感 | 1 | 台 |
| 2.5 | 生物安全采送样箱 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个、95 千帕生 物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7 枚、运输单 20 枚、 背带 1 条、蓄冷冰盒一套、密码锁 1 把、检验报告 1 份、使用说明书 1 份；容积：13L；温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |
| 3 | 初筛鉴定室 |  |  |  |
| 3.1 | 超净工作台 | 3.1.1显示方式：LCD，空气流向：垂直流； 3.1.2工作面：一个，洁净等极：100级（≥0.5µm过滤效率达到99.99％）； 3.1.3工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调），噪音：≤67dB，振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向）； 3.1.4照度：≥300LX，工作区尺寸(mm)：1300×650×520，外型尺寸(mm)：1460×700×1650，高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50×①，荧光灯/紫外线规格及数量：40W×①/20W×①，功率(kw)：0.3 | 1 | 台 |
| 3.2 | 解剖镜 | 奥林巴斯解剖镜，具体配置如下： 3.2.1放大倍率：8 - 40倍； 3.2.2变倍：0.8 - 4X连续变倍，变倍比1：5； 3.2.3工作距离：110mm； 3.2.4双目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm； 3.2.5LED反射/透射照明底座； 3.2.6LED寿命：平均6000小时； 3.2.7目镜：10X，F.N. 22； 3.2.8所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证； 3.2.9配备体式显微镜主机1套，必配的附件、配件、专用工具、消耗品等，3.2.10适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行，配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 | 1 | 台 |
| 3.3 | 体视显微镜 | 奥林巴斯体视显微镜，具体配置如下： 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 研究级体式显微镜 2.1.1 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：16.4:1（0.7×-11.5×时）；备有内装式孔径光阑。 2.1.2 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮，粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为80mm，（微调行程每一圈为0.77mm） 2.1.3 倾角为30°的三目镜筒：光瞳间距调节范围为52-76mm，备有目镜固定钮，视场数≥22 2.1.4 物镜：复消色差1X物镜，数值孔径≥0.15；工作距离≥60mm 2.1.5 目镜：10×，视场数≥22 2.1.6 多功能LED透射光底座： 2.1.6.1 光源：LED光源（平均寿命超过10000小时） 2.1.6.2 有效照明面积：直径63mm 2.1.6.3 照明方式：透射光明视场法照明、斜射光照明、暗视野照明。 2.1.8 反射光照明装置： 2.1.8.1 光源：12V100W卤素灯 2.1.8.2 照明方式：双光纤导光管 2.2 高分辨率显微专用数码相机 2.2.1 像素：≥2000万像素 2.2.2 制冷系统：低于环境温度10度 2.2.3 测光方式：可达0.1% 2.2.4 图像采集速度：≥15 幅/秒（1600 X 1200） 2.2.5 芯片规格：1/1.8英寸彩色CCD 2.2.6 白平衡：自动 / 手动 / 点触式 2.2.7 感光度：≥ISO1600 2.3 显微图像控制及分析软件 2.3.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2.3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； | 1 | 台 |
| 3.4 | 生物显微镜 | 奥林巴斯生物显微镜，具体配置如下： 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构载物台高度：140mm，机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm，移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm，载物台XY 移动可锁定。 2.1.3 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。 2.1.4 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。 2.1.5 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。 2.1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。 2.1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。 2.1.8 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm） 2.1.9 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理。 2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 | 1 | 台 |
| 3.5 | 电子天平（1/万） | 3.5.1密度直读，左右除皮键，满足不同使用习惯，四级防震，计算因子； 3.5.2超载保护，全自动故障诊断，动态温度补偿，应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算 ； 3.5.3前置式水平仪，防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，五面玻璃防风罩，视野清晰，超级双杠杆单体传感器； 3.5.4 80MHz 高速微处理器 MC1，最新 SMT 技术，内置 RS232 接口，符合 GLP 标准，下部吊钩，满足大体积称量，自动校准系统； 3.5.5量程（ g）： 120，19、可读性(mg)： 0.1，20、秤盘尺寸(mm)： 90，重复性（≤+mg）： 0.1，线性（≤+mg）： 0.2，校准方式：内校； | 1 | 台 |
| 3.6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5℃-300℃，温度波动：±1℃，控温精度：0.1℃ 工作室尺寸(mm)：≥500×600×750 | 1 | 台 |
| 3.7 | 电子台秤（大于1Kg) | 3.7.1称重范围： 大于等于1KG； 3.7.2读数精度： 不高于0.01g； 3.7.3可重复性(mg)：10； 3.7.4线性(mg)：20； 3.7.5标准响应时间(s)： 2； 3.7.6盘尺寸直径(mm)： 180； 3.7.7净重(kg)： 4.7； 3.7.8尺寸深*宽*高(mm)：360*216*95； 3.7.9机壳采用防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀，甚至丙酮； 3.7.10砝码内置，采用 isoCAL 温度、时间触发的全自动内部校准和调整，配有外部校准功能开关； 3.7.11四级防震以防止震动干扰称重结果,称重传感器采用高级部件和材料打造出新的单体传感； | 1 | 台 |
| 3.8 | 加样器 | 20-200uL可调 | 2 | 个 |
| 3.9 | 菌落计数器 | 计数范围：0-999，培养皿尺寸：60-150mm，光源：LED | 1 | 台 |
| 4 | 生物安全饲养 |  |  |  |
| 4.1 | 液晶程控光照培养箱 | 液晶显示，温度范围：10℃-60℃/有光照 | 1 | 台 |
| 4.2 | 防逃逸设施设备 | 防逃逸网、捕捉设施设备等 | 1 | 项 |
| 4.3 | 养虫箱 | 输入电压 AC220V，制冷功率 ≥85W，产品重量 25kg，产品容量 ＞100L， 温度范围 4~38℃ | 4 | 个 |
| 4.4 | 紫外杀菌车 | 定时范围：0-60分钟，适用电源：220V/50Hz，紫外线波长：253.7nm | 1 | 台 |
| 5 | 样品存放室 |  |  |  |
| 5.1 | 普通冰箱 | 面板材质：PEM，额定电压220V，制冷方式：风冷，控制方式：微电脑控制，能效等级：2级，噪音值：≤39dB | 2 | 台 |
| 5.2 | 冰柜 | 卧式，颜色：白色，总有效容积(L) ≥500，冷冻能力(kg/24h) ≥70，标准耗电量(kW.h/24h) ≤1.5 ，冷冻星级 四星，能耗等级 ≥3级，制冷剂 R290，噪声db（A）≤55 | 2 | 台 |
| 5.3 | 冷藏展示柜 | 制冷方式: 单温，开门方式: 侧开式，放置方式: 立式，功能: 冷藏， 容量: 301L(含)-400L(含)，耗电量: 2.00Kwh/24h(含)-2.49Kwh/24h | 1 | 台 |
| 5.4 | 温度记录器 | 单温度型 探头内置；探头工作温度：-40℃~+80℃ | 4 | 个 |
| （四） | 配套设施（共用） |  |  |  |
| 1 | 应急设备存放室（药械存放室） |  |  |  |
| 1.1 | 背负式电动消毒器 | 容量：18L；材质：PP、PE；配套电池：12V10Ah铅酸蓄电池 | 2 | 台 |
| 1.2 | 手推式消毒器 | 电动，60L | 1 | 台 |
| 1.3 | A级防护服 | 杜邦A级防护服，规格参数如下： 具体用途用于个人防护，适用于危险化学品处理、化学事故应急救援、高危的工业液体和气体泄漏处理。 技术规格与性能要求 1、多层复合的结构，使其同橡胶等的防护服相比，重量大幅减轻，防护危险品种类大大增加。2、Tychem 防化服针对剧毒、腐蚀性气体、液体和固体提供最高等级的防护。3、有针对360种危险化学品的测试数据（提供检测数据）。4、防化服黄绿色，能见度高。5、耐穿刺、耐撕裂。6、A级防护服符合《防护服装化学防护服务通用技术要求》（GB24539-2009）(提供国家级检测机构出具的检测报告)。7、全封闭，气密式，前面开口。8、双排气阀。9、透明超宽面屏 -1mm PVC/0.1mm，Telflon®/0.5mmPVC构成，视野更宽阔。10、气密拉链，双层拉链门襟，附双层手套-内层为Barrier，外层为丁基橡胶手套。11、可內置空气呼吸器，带袜靴，靴保护盖。 12、配置清单：双层手套，带空气呼吸器背囊 带袜靴，靴保护盖。 A级防护服1套，手套环1付，防化靴1双，防化手套1付。 | 1 | 套 |
| 1.4 | B级防护服 | 杜邦B级防护服，规格参数如下： 具体用途 用于个人防护，适用于危险化学品处理、化学事故应急救援、高危的工业液体和气体泄漏处理。 技术规格与性能要求 1、符合《防护服装化学防护服务通用技术要求》（GB24539-2009）(提供国家级检测机构出具的检测报告)。 2、主要用于环境清理，有害气体、有毒物泄露等紧急事故处理；适合于工业、危险品及国內战备等用途。 3、全封闭液体致密性防护服，可防护280多种化学危险物质，其中260多种化学物质在连续接触8小时后没有明显的渗透；防护有毒、腐蚀性气体、液体和固体化学品（提供检测数据）。 4、材料采用Tychem BR材料，可防刺穿、耐撕扯、耐磨。5、颜色：鲜亮黄色，可视性好，避免事故发生。6、40mil PVC面屏。7、双排气口。8、气密性拉链。 标准配件清单：B级防护服1套，手套环1付，防化靴1双，防化手套1付。 | 4 | 套 |
| 1.5 | 个人防护用品 | 一次性防护服、N95口罩、护目镜、防滑靴、一次性医用手套等 | 1 | 批 |
| 1.6 | 器皿柜 | 900mm*450mm*1800mm铝玻结构;钢化玻璃门，带锁； 主体采用8mm厚的聚丁烯复合板，柜体，门板为6mm厚的聚丁烯复合板，经满缝焊接，具有高耐酸碱、防腐、防水、防火、防静电; 视窗：采用5mm厚透明玻璃；调节脚：采用PVC调整脚 | 1 | 个 |
| 1.7 | 药品柜 | 柜体：环氧树脂喷涂镀锌钢；上为玻璃趟门、下为双开门； 尺寸：900*450*1800(mm) | 1 | 个 |
| 1.8 | 工具柜 | 柜体：304不锈钢；上为玻璃趟门、下为双开门；尺寸：900*450*1800(mm) | 1 | 个 |
| 1.9 | 货物存放柜 | 外形尺寸：1500*400*2000；层数：4层；材质：全钢结构（烤漆颜色可选） | 8 | 套 |
| 1.10 | 实验室辅助工具 | 防逃逸设施、传递窗、防鼠防虫设施、废弃物收集箱、不合格暂存箱等 | 1 | 批 |
| 1.11 | 全方位多模式消杀系统 | 电源：220VAC，50Hz，功率小于2.5KW；通道尺寸：600mm（宽）*400mm（高）；最大载重：200kg；工作温度：0度~50度；采用技术：喷淋消毒；系统准备时间：小于2分钟；输送速度：0.2m/s，0.4m/s；工作模式：自动模式； | 1 | 套 |
| 2 | 洗消室 |  |  |  |
| 2.1 | 即热式电热水器 | 出水类型：上出水，类型：储水式，制方式：机械式 ； 最大容积：≥5L ；加热功率：≤ 2000W | 1 | 台 |
| 2.2 | 高压灭菌锅 | 手轮式快开门安全连锁装置结构，外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀，微电脑智能化自动控制； 压力安全联锁装置，超温自动保护装置，自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控，超压自泄； 内循坏排汽式，带3升集气瓶，灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机； 标配样品测试孔，内腔尺寸(mm)：≥Ф300×680； | 1 | 台 |
| 2.3 | 超声波清洗机 | 容量30L，超声波功率600W，10个震头，内槽尺寸500*300*200mm，加热功率500W，频率40KHZ | 1 | 台 |
| 2.4 | 感应式手消毒器 | 功率： ≤20w，红外感应距离： 8-12cm，安全类型： 1类B型 液位窗显示：满液时：1500ml±10%，药箱容积 ：1500ml | 1 | 台 |
| 2.5 | 感应式干手机 | 材质：ABS，加热功率：1200W，触发模式：红外感应 | 2 | 台 |
| 2.6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5℃-300℃，温度波动：±1℃ 控温精度：0.1℃，工作室尺寸(mm)：≥500×600×750 | 1 | 台 |
| 2.7 | 移动屏风 | 1000*1800mm人造板、铝合金边框、可移动支撑脚、金属铰链、印制海关关徽 | 30 | 块 |
| 3 | 更衣室 |  |  |  |
| 3.1 | 更衣柜 | 外形尺寸：900*450*1800mm;材质：304不锈钢材质；具有高耐酸碱、防腐、防水、防火、防静电; | 4 | 个 |
| 3.2 | 储物柜 | 外形尺寸：900*450*1800mm;材质：环氧树脂喷涂镀锌钢；具有高耐酸碱、防腐、防水、防火、防静电; | 4 | 个 |
| 3.3 | 鞋架 | 不锈钢4层 | 4 | 个 |
| 3.4 | 感应式手消毒器 | 功率： ≤20w；红外感应距离： 8-12cm；安全类型：1类B型 液位窗显示： 满液时：1500ml±10%；药箱容积：1500ml | 2 | 台 |
| 4 | 配套设施 |  |  |  |
| 4.1 | 便携式查验装备 | 配置如下：整套包装工具箱1个、照明式安全帽1顶、安全反光背心1件、便携式安全防护工具包 1个、腰带1条、放大镜1个、手机放大镜1个、10mL离心管1个、大镊子1个、小镊子1个、美工刀1把、凿子1个、两用螺丝刀1把、粘虫笔1支、标签纸1包、记号笔（黑色和红色各1支）、签字笔（黑色和红色各1支）、美工刀、放大镜1个、取样袋（大、中、小各10个）。 | 2 | 套 |
| 4.2 | 实验台 | 4.2.1全钢实验台,1项,采样室（植物类）:尺寸：6000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.2.全钢实验台,1项,养虫室（植物类）:尺寸：3000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.3.全钢实验台,1项,初筛鉴定室（植物类）:尺寸：10000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.4.全钢实验台,1项,洗消室（植物类）:尺寸：4500*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.5.全钢实验台,1项,感官检验/采样室（动物类）:尺寸：3000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、双五孔插座、试剂架; 4.2.6.全钢实验台,1项,样品预处理（动物类）:尺寸：6500*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、双五孔插座、试剂架; 4.2.7.全钢实验台,1项,初筛鉴定室（动物类）:尺寸：8000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.8.全钢实验台,1项,采样室（水生）:尺寸：5950*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.9.全钢实验台,1项,洗消室:尺寸：3000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.10.全钢实验台,1项,应急处置室:尺寸：6500*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.11.全钢实验台,1项,外来有害生物监测室:尺寸：6610*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.12.货架,2组,样品存放室（植物类）:尺寸：1500*400*2000；包含：主架四层、灰白色; 4.2.13.货架,2组,样品存放室（动物类）:尺寸：1500*400*2000；包含：主架四层、灰白色; 4.2.14.货架,5组,工具药品间:尺寸：1500*400*2000；包含：主架四层、灰白色; 4.2.15.货架,3组,应急设备存储室:尺寸：1500*400*2000；包含：主架四层、灰白色; 4.2.16.货架,2组,水生动物查验区:尺寸：1500*400*2000； 4.2.17.工具柜,10个,尺寸：900*450*1800； 4.2.18.文件柜,4个,尺寸：900*450*1800； 4.2.19.不锈钢推车,6个,尺寸：≥900*500*750,双层不锈钢带轮滑; 4.2.20.培养架,2个,尺寸：1310*510*1810,四层带灯光; 4.2.21.传递窗,7个,尺寸：600*600内框,含现场安装; | 1 | 批 |
| 4.3 | 实验室配套器材 | 刀具、解冻板、切菜板、洗手液、酒精灯、放大镜、塑料桶、标签纸、木质包装拆卸工具、小推车、手套、口罩、采样袋、防寒衣、白大褂、冰袋、喷雾消毒器等 | 1 | 项 |
| 4.4 | 病媒生物监测设备 | 配置：挡鼠板、鼠笼、鼠夹、盛鼠袋、诱蚊灯、捕蝇笼、粘蝇带、防虫网、昆虫信息素等 | 1 | 项 |
| 4.5 | 集装箱（垃圾收集） | 长宽高：6（m）*3（m）*2.78（m），集装箱板房 | 1 | 个 |
| 4.6 | 标识标牌 | 按海关监管要求定制 | 1 | 项 |

1.2.2 本项目的报价应包括：设备费、运输费、安装费、调试费、培训费、税费及涉及到的其他所有费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高限价为人民币185万元（大写金额：壹佰捌拾伍万圆整），其中设备费165万元，暂列金20万元，以上报价为含税价，各投标人须按招标人给出的暂列金数额进行填报并不得修改。报价超过最高限价和未按照招标人给出的暂列金数额进行填报的，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

二、合格报价供应商

具有与本比选文件要求相适应的生产、安装和维修能力，包括供应能力、售后服务能力和安装能力的生产厂家或经营商。比选响应单位必须具备：

2.1 营业执照、公司资质等；

2.2 法定代表人授权书；

2.3 法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

三、成交标准

比选成交人确定办法采用经评审满足比选文件设备规格参数以及资质条件的最低价成交。若比选响应人报价相同的，由评审委员会投票确定排序。

具体比选规则如下：

3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审。根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

四、比选文件发放的时间及地点

比选文件及相关资料同比选通知一并在重庆机场集团有限公司外网公布。

五、项目比选响应保证金及履约保证金

无。

六、低价风险担保

1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选。

2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起10个工作日内；

（4）中选人因自身原因未按成交通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格;

（5）低价风险担保的期限: 自低价风险担保生效之日起至项目验收合格之日止。自低价风险担保生效之日起至项目竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保退还时间：见合同条款。

4、采用经评审最低投标价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格。比选人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以确定排名第三的成交候选人为成交人，也可重新组织比选。

给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，拟比选人或比选人应对超过部分予以赔偿。

七、支付方式

1、全部货物经甲方初步验收合格且书面确认后，在甲方收到乙方开具合同金额的正规增值税发票后20个工作日内，支付至合同总价款的97%；

2、合同价款的3%为乙方所供货物的质量保证金。质保期满，货物无任何质量问题或乙方按约履行全部质保义务的，经甲方书面确认，且在甲方收到乙方提出的付款申请及收据后一次性无息退还剩余质保金。

3、乙方需向甲方提供正规增值税发票。乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

八、工期/到货时间

自合同签订之日起45天

- 质保期

乙方所供货物的质量保证期为一年，全部货物经甲方验收合格且书面确认之日起算。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

11.2.3 报价部分。比选响应方应按照比选文件要求报出完成本次比选招标范围的总价以及每项的单价。均为含税价，需注明增值税税率。每项清单按照以下报价表进行报价。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 含增值税单价（元） | 含增值税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 进境冰鲜水产品和肉类指定监管场地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冰去冰室 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 制冰机 | 制冰量：20KG/24h，储冰量：10KG，制冷模式：风冷 | 1 | 套 |  |  |
| 1.2 | 水池柜 | 尺寸：1200mm*600mm*800mm，材质：304不锈钢，类型：双槽 | 1 | 套 |  |  |
| 1.3 | 快速解冻板 | 材质：铝合金，尺寸：≥200*150*7mm | 4 | 个 |  |  |
| 2 | 采样（感官室） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 肉类产品查验取样工具箱 | 包括：砍骨刀、骨锯、骨锤、骨凿、软骨剪、组织切割刀、骨刀（直）、骨刀（弯）、三爪钩2把、组织拉钩2把、剥皮刀、冻肉切割刀、磨刀棒、脑刀、手术刀（尖）、手术刀（圆）、肠剪、手术剪（直尖）、手术剪（弯尖）、组织镊、敷料镊、持针钳、卷尺、无菌密封取样袋、放大镜、卷尺、电子称、强光手电、记数器、一次性口罩、一次性防护服、卫生包、一次性橡胶手套、油性记号笔、签字笔、无菌密封采样袋、取样袋、书写夹、喷雾瓶、便携取样包、12L医用冷藏箱、不锈钢盘、消毒酒精 | 2 | 套 |  |  |
| 2.2 | 手持伸缩锯 | 空载往复频率：10-240次/分钟；冲程：28mm | 1 | 台 |  |  |
| 2.3 | 电子秤（≥10KG) | 量程：0-10KG；精度：0.1g | 1 | 台 |  |  |
| 2.4 | 消毒柜 | 消毒方式：中温烘干 、高温消毒；消毒容量：94L | 1 | 台 |  |  |
| 2.5 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 2 | 个 |  |  |
| 2.6 | 除湿机 | 除湿量（30℃ RH80%）：（30℃ RH80%）50L/D；水箱容量：≥8L 适用面积：40-80㎡ ；水箱水满提示：支持 ；自动除霜功能：支持 额定电压：220V/50Hz ；非固定式 | 1 | 台 |  |  |
| 2.7 | 快速解冻板 | 材质：铝合金；尺寸：≥200*150*7mm | 4 | 个 |  |  |
| 2.8 | 感应式手消毒器 | 功率：≤20w；红外感应距离：8-12cm；安全类型：1类B型 液位窗显示：满液时：1500ml±10%；药箱容积：1500ml | 1 | 台 |  |  |
| 2.9 | 不锈钢工作台 | 尺寸：1500mm*750mm*800mm，材质：304不锈钢，类型：带单水槽 | 1 | 套 |  |  |
| 2.10 | 实验室台灯 | 可折叠，放大倍数≥20x，LED光源，带防尘盖，亮度：160-13000流明 | 2 | 台 |  |  |
| 2.11 | 样品冷藏转运箱（大） | 110L冷藏箱：有效容积：74L；冰排数量：2×2.1L；隔绝材料密度：40－45kg/m3；隔绝材料厚度：50mm；配有液晶数显温度计（可直接显示箱内温度）；层叠结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码；具有独特的冰盒卡糟位设计，使空间更有效的使用，易于操作 | 1 | 套 |  |  |
| 2.12 | 样品冷藏转运箱（中） | 54L冷藏箱：有效容积： 35L；冰排数量：3×1.8L；隔绝材料密度：40－45kg/m3；隔绝材料厚度：50mm；配有液晶数显温度计（可直接显示箱内温度）；层叠结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码 | 1 | 套 |  |  |
| 2.13 | 样品冷藏转运箱（小） | 17L冷藏箱：箱体容积：17L；有效容积：13L；隔绝材料厚度：35mm；冰排数量:6×0.6L | 2 | 套 |  |  |
| 2.14 | 技术用房转运容器 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个、95 千帕生 物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7 枚、运输单 20 枚、 背带 1 条、蓄冷冰盒一套、密码锁 1 把、检验报告 1 份、使用说明书 1 份；容积：13L，温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 样品预处理 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 台式锯骨机 | 功率：≥750W；电压：220V | 1 | 台 |  |  |
| 3.2 | 电磁炉 | 带2-3锅；功率：≥1800W | 1 | 台 |  |  |
| 3.3 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 2 | 个 |  |  |
| 3.4 | 多功能空气消毒机 | - 3.4.1人机共存,动态持续消毒,长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h),初效、中效过滤网双重过滤,静电去除烟尘及细菌； - 3.4.2光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味,负离子清新净化空气,风速（高、中、低）可调，风向多向循环,蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机； - 3.4.3紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时,过滤网清洗自动提示功能,远红外遥控操作; - 3.4.4循环风量：≥1000m3/h,适用体积：100m3,输入功率：≤200VA,消毒效果：≤64cfu/m3； - 3.4.5紫外线照射强度为13800uw/c㎡,机外紫外线泄露：≤0uv/cm2,消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3,负氧离子释放量：≥6×106个/cm3,噪音：≤50db； - 3.4.6外观尺寸：（850*528*408）mm | 1 | 台 |  |  |
| 3.5 | 消毒柜 | 消毒方式：中温烘干 、高温消毒；消毒容量：94L | 1 | 台 |  |  |
| 3.6 | 辅助工具 | 刀具、电子秤、不锈钢盘、镊子、手套、密封袋、酒精 | 1 | 套 |  |  |
| 3.7 | 不锈钢工作台 | 尺寸：1500mm*750mm*800mm，材质：304不锈钢，类型：带单水槽 | 1 | 套 |  |  |
| 3.8 | 技术用房转运容器 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个、95 千帕生物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7 枚、运输单 20 枚、 背带 1 条、蓄冷冰盒一套、密码锁 1 把、检验报告 1 份、使用说明书 1 份，容积：13L温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 样品储存室 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 冰柜 | 卧式，颜色：白色，总有效容积(L) ≥500，冷冻能力(kg/24h) ≥70，标准耗电量(kW.h/24h) ≤1.5 ，冷冻星级 四星，能耗等级 ≥3级，制冷剂 R290，噪声db（A）≤55 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 普通冰箱 | 额定电压220V；制冷方式：风冷；控制方式：微电脑控制；能效等级：2级；噪音值：≤39dB | 1 |  |  |  |
| 5 | 防疫应急处置室 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 生物安全采送样箱 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1个、95 千帕生物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1个7孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签7枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7枚、运输单 20 枚、背带1条、蓄冷冰盒一套、密码锁1把、检验报告1份、使用说明书 1 份，容积：13L，温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |  |  |
| 5.2 | 手提式喷雾器 | 5L，含壶身、喷洒手柄、喷头2个、1.5米连接软管 | 1 | 台 |  |  |
| 5.3 | 感应式手消毒器 | 功率： ≤20w，红外感应距离： 8-12cm ，安全类型：1类B型，液位窗显示： 满液时：1500ml±10%，药箱容积：1500ml | 1 | 台 |  |  |
| 5.4 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 1 | 个 |  |  |
| 5.5 | 多功能空气消毒机 | - 3.4.1人机共存,动态持续消毒,长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h),初效、中效过滤网双重过滤,静电去除烟尘及细菌； - 3.4.2光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味,负离子清新净化空气,风速（高、中、低）可调，风向多向循环,蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机； - 3.4.3紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时,过滤网清洗自动提示功能,远红外遥控操作; - 3.4.4循环风量：≥1000m3/h,适用体积：100m3,输入功率：≤200VA,消毒效果：≤64cfu/m3； - 3.4.5紫外线照射强度为13800uw/c㎡,机外紫外线泄露：≤0uv/cm2,消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m3,负氧离子释放量：≥6×106个/cm3,噪音：≤50db； 3.4.6外观尺寸：（850*528*408）mm； | 1 | 台 |  |  |
| 5.6 | 水池柜 | 尺寸：1200mm*600mm*800mm，材质：304不锈钢，类型：双槽 | 1 | 套 |  |  |
| 5.7 | 落地淋浴洗眼器 | 公称压力：0.4MPA，密封压力： 0.45MPA，工作压力：0.20~0.40MPA，喷淋流量：L/min ≥60，洗眼流量：L/min ≥10，适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水主要材料：304不锈钢,表面高亮度抛光 | 1 | 套 |  |  |
| 5.8 | 医疗急救箱 | 根据临床医学、保健、急救的需要，对已注册的常规医疗器械进行组合 专业工具隔断，放置多种常用诊断工具，工具均有固定位置，开箱可见，取用方便；隔板采用EVA材质，隔层可随意拆卸组合;配备规范的医疗器械产品； | 1 | 套 |  |  |
| 5.9 | 工具柜 | 柜体：304不锈钢;上为玻璃趟门、下为双开门;尺寸：900*450*1800(mm) | 1 | 个 |  |  |
| 5.10 | 带锁的药剂存储柜 | 外形尺寸：1500*400*2000;层数：4层;材质：全钢结构（烤漆颜色可选） | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 更衣室 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 工具柜 | 需配备防护设备，包括防护服、口罩、手套、鞋套、防砸鞋、眼罩、和眼镜等装置)配备防护设备存放柜 | 1 | 个 |  |  |
| （二） | 进境食用水生动物指定监管场地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂存室 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 冰柜（存放死亡水生动物） | 卧式，颜色：白色，总有效容积(L) ≥500，冷冻能力(kg/24h) ≥70，标准耗电量(kW.h/24h) ≤1.5 ，冷冻星级 四星，能耗等级 ≥3级，制冷剂 R290，噪声db（A）≤55 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 采样室 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 不锈钢解剖台 | 2.1.1正方形固定式底座； 2.1.2台面内外圆弧形连接、不结垢，便于清洗； 2.1.3水池内设有尸体毛发隔离器,防止毛发进入排水管道； 2.1.4水池有红外感应水龙头与高位手动水龙头，冷热水温可调； 2.1.5有移动喷淋水枪水压可调节,可冲洗台解剖台整体污物； 2.1.6台面有水幕装置可自动冲洗尸体污物； 2.1.7水池下面有粉碎机可粉碎解剖后的碎组织、小骨头通过排水口排出 2.1.8解剖台边有防水电源插座，便于解剖工具使用； 2.1.9电源：220V 50HZ；尺寸：长1500*宽650*高850mm； 2.1.10材质：采用优质不锈钢SUS304拉丝板；板厚：1.5mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 2.2 | 废弃物收集箱 | 废弃物品收集 | 2 | 个 |  |  |
| （三） | 进境水果和种苗指定监管场地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采样室（水果） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电子秤（≥10kg） | 量程：0-10KG，精度：0.1g | 1 | 台 |  |  |
| 1.2 | 样品周转箱 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个、95 千帕生 物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7 枚、运输单 20 枚、 背带 1 条、蓄冷冰盒一套、密码锁 1 把、检验报告 1 份、使用说明书 1 份；容积：13L；温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 采样室（种苗） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 杂草监测工具箱 | 工具箱、手套、口罩、地图、GPS定位仪、书本夹、折叠铲、采集耙、采集掀、采集袋、标本夹、吸水纸、采集标签、记录本、记号笔、铅笔、计数器、塑料薄膜、多用小刀、绳子、台纸、标本记录纸、胶水、厚纸条、针线、种子袋、指形管、解剖针、标本刷、解剖刀、镊子、吸管、不锈钢水杯、微型显微镜、带光源放大镜、袖珍秤、多用斧头 、移植铲、方凿、芽接刀、美工刀、折叠锯、10米围尺、3米钢尺、试管（10支带塞）、指形管（带塞10支）、温湿度计、计数器、计算器、便携水桶。 | 1 | 套 |  |  |
| 2.2 | 植物产品取样工具箱 | 五金工具：检疫专用凿子、检疫专用宽头斧、美工刀、果枝剪、园艺三件套、检疫专用折叠刀、检疫专用剪刀、镊子、检疫专用取样铲、折叠手锯； 电动、电子工具：手电筒、放大镜、电子温度计、电子秤、计数器； 取样记录：毛刷工具、油性记号笔、签字笔、书本夹、标签、取样袋、离心管； 其他工具：劳保手套、卷尺、白色瓷盘、口罩、酒精喷雾瓶、专用卫生包、水桶。 | 2 | 套 |  |  |
| 2.3 | 电子秤（≥10KG) | 量程：0-10KG；精度：0.1g | 1 | 台 |  |  |
| 2.4 | 电子台秤（大于1Kg) | 称重范围：大于等于1KG，读数精度：不高于0.01g，可重复性(mg)：10 线性(mg)：20，标准响应时间(s)：2，盘尺寸直径(mm)：180，净重(kg)： 4.7 尺寸深*宽*高(mm)： 360*216*95，机壳采用防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀，甚至丙酮，砝码内置，采用 isoCAL 温度、时间触发的全自动内部校准和调整，配有外部校准功能开关，四级防震以防止震动干扰称重结果,称重传感器采用高级部件和材料打造出新的单体传感 | 1 | 台 |  |  |
| 2.5 | 生物安全采送样箱 | 产品配置：海绵固定缓冲模块 1 个、95 千帕生 物安全密封罐 4 套（每个密封罐配置 1 个 7 孔海绵试管架海绵试管架）、UN 标签 7 枚，向上标签 7 枚、UN2814 与 UN3373 各 7 枚、危险警示标签 7 枚、运输单 20 枚、 背带 1 条、蓄冷冰盒一套、密码锁 1 把、检验报告 1 份、使用说明书 1 份；容积：13L；温控范围：2-8℃ | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 初筛鉴定室 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 超净工作台 | 3.1.1显示方式：LCD，空气流向：垂直流； 3.1.2工作面：一个，洁净等极：100级（≥0.5µm过滤效率达到99.99％）； 3.1.3工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调），噪音：≤67dB，振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向）； 3.1.4照度：≥300LX，工作区尺寸(mm)：1300×650×520，外型尺寸(mm)：1460×700×1650，高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50×①，荧光灯/紫外线规格及数量：40W×①/20W×①，功率(kw)：0.3 | 1 | 台 |  |  |
| 3.2 | 解剖镜 | 奥林巴斯解剖镜，具体配置如下： 3.2.1放大倍率：8 - 40倍； 3.2.2变倍：0.8 - 4X连续变倍，变倍比1：5； 3.2.3工作距离：110mm； 3.2.4双目观察筒：视场数为22，瞳距调节范围为52-76mm； 3.2.5LED反射/透射照明底座； 3.2.6LED寿命：平均6000小时； 3.2.7目镜：10X，F.N. 22； 3.2.8所采用光学元件均为环保无铅玻璃，有ECO无铅认证； 3.2.9配备体式显微镜主机1套，必配的附件、配件、专用工具、消耗品等，3.2.10适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行，配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 | 1 | 台 |  |  |
| 3.3 | 体视显微镜 | 奥林巴斯体视显微镜，具体配置如下： 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 研究级体式显微镜 2.1.1 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：16.4:1（0.7×-11.5×时）；备有内装式孔径光阑。 2.1.2 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮，粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为80mm，（微调行程每一圈为0.77mm） 2.1.3 倾角为30°的三目镜筒：光瞳间距调节范围为52-76mm，备有目镜固定钮，视场数≥22 2.1.4 物镜：复消色差1X物镜，数值孔径≥0.15；工作距离≥60mm 2.1.5 目镜：10×，视场数≥22 2.1.6 多功能LED透射光底座： 2.1.6.1 光源：LED光源（平均寿命超过10000小时） 2.1.6.2 有效照明面积：直径63mm 2.1.6.3 照明方式：透射光明视场法照明、斜射光照明、暗视野照明。 2.1.8 反射光照明装置： 2.1.8.1 光源：12V100W卤素灯 2.1.8.2 照明方式：双光纤导光管 2.2 高分辨率显微专用数码相机 2.2.1 像素：≥2000万像素 2.2.2 制冷系统：低于环境温度10度 2.2.3 测光方式：可达0.1% 2.2.4 图像采集速度：≥15 幅/秒（1600 X 1200） 2.2.5 芯片规格：1/1.8英寸彩色CCD 2.2.6 白平衡：自动 / 手动 / 点触式 2.2.7 感光度：≥ISO1600 2.3 显微图像控制及分析软件 2.3.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2.3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； | 1 | 台 |  |  |
| 3.4 | 生物显微镜 | 奥林巴斯生物显微镜，具体配置如下： 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构载物台高度：140mm，机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm，移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm，载物台XY 移动可锁定。 2.1.3 调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。 2.1.4 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；2孔位：明场/暗场。 2.1.5 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。 2.1.6 三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，目镜：10X，视场数≥20；分光：100/0或0/100。 2.1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。 2.1.8 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm） 2.1.9 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理。 2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。 | 1 | 台 |  |  |
| 3.5 | 电子天平（1/万） | 3.5.1密度直读，左右除皮键，满足不同使用习惯，四级防震，计算因子； 3.5.2超载保护，全自动故障诊断，动态温度补偿，应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算 ； 3.5.3前置式水平仪，防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，五面玻璃防风罩，视野清晰，超级双杠杆单体传感器； 3.5.4 80MHz 高速微处理器 MC1，最新 SMT 技术，内置 RS232 接口，符合 GLP 标准，下部吊钩，满足大体积称量，自动校准系统； 3.5.5量程（ g）： 120，19、可读性(mg)： 0.1，20、秤盘尺寸(mm)： 90，重复性（≤+mg）： 0.1，线性（≤+mg）： 0.2，校准方式：内校； | 1 | 台 |  |  |
| 3.6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5℃-300℃，温度波动：±1℃，控温精度：0.1℃ 工作室尺寸(mm)：≥500×600×750 | 1 | 台 |  |  |
| 3.7 | 电子台秤（大于1Kg) | 3.7.1称重范围： 大于等于1KG； 3.7.2读数精度： 不高于0.01g； 3.7.3可重复性(mg)：10； 3.7.4线性(mg)：20； 3.7.5标准响应时间(s)： 2； 3.7.6盘尺寸直径(mm)： 180； 3.7.7净重(kg)： 4.7； 3.7.8尺寸深*宽*高(mm)：360*216*95； 3.7.9机壳采用防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀，甚至丙酮； 3.7.10砝码内置，采用 isoCAL 温度、时间触发的全自动内部校准和调整，配有外部校准功能开关； 3.7.11四级防震以防止震动干扰称重结果,称重传感器采用高级部件和材料打造出新的单体传感； | 1 | 台 |  |  |
| 3.8 | 加样器 | 20-200uL可调 | 2 | 个 |  |  |
| 3.9 | 菌落计数器 | 计数范围：0-999，培养皿尺寸：60-150mm，光源：LED | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 生物安全饲养 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 液晶程控光照培养箱 | 液晶显示，温度范围：10℃-60℃/有光照 | 1 | 台 |  |  |
| 4.2 | 防逃逸设施设备 | 防逃逸网、捕捉设施设备等 | 1 | 项 |  |  |
| 4.3 | 养虫箱 | 输入电压 AC220V，制冷功率 ≥85W，产品重量 25kg，产品容量 ＞100L， 温度范围 4~38℃ | 4 | 个 |  |  |
| 4.4 | 紫外杀菌车 | 定时范围：0-60分钟，适用电源：220V/50Hz，紫外线波长：253.7nm | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 样品存放室 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 普通冰箱 | 面板材质：PEM，额定电压220V，制冷方式：风冷，控制方式：微电脑控制，能效等级：2级，噪音值：≤39dB | 2 | 台 |  |  |
| 5.2 | 冰柜 | 卧式，颜色：白色，总有效容积(L) ≥500，冷冻能力(kg/24h) ≥70，标准耗电量(kW.h/24h) ≤1.5 ，冷冻星级 四星，能耗等级 ≥3级，制冷剂 R290，噪声db（A）≤55 | 2 | 台 |  |  |
| 5.3 | 冷藏展示柜 | 制冷方式: 单温，开门方式: 侧开式，放置方式: 立式，功能: 冷藏， 容量: 301L(含)-400L(含)，耗电量: 2.00Kwh/24h(含)-2.49Kwh/24h | 1 | 台 |  |  |
| 5.4 | 温度记录器 | 单温度型 探头内置；探头工作温度：-40℃~+80℃ | 4 | 个 |  |  |
| （四） | 配套设施（共用） |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急设备存放室（药械存放室） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 背负式电动消毒器 | 容量：18L；材质：PP、PE；配套电池：12V10Ah铅酸蓄电池 | 2 | 台 |  |  |
| 1.2 | 手推式消毒器 | 电动，60L | 1 | 台 |  |  |
| 1.3 | A级防护服 | 杜邦A级防护服，规格参数如下： 具体用途 用于个人防护，适用于危险化学品处理、化学事故应急救援、高危的工业液体和气体泄漏处理。 技术规格与性能要求 1、多层复合的结构，使其同橡胶等的防护服相比，重量大幅减轻，防护危险品种类大大增加。2、Tychem 防化服针对剧毒、腐蚀性气体、液体和固体提供最高等级的防护。3、有针对360种危险化学品的测试数据（提供检测数据）。4、防化服黄绿色，能见度高。5、耐穿刺、耐撕裂。6、A级防护服符合《防护服装化学防护服务通用技术要求》（GB24539-2009）(提供国家级检测机构出具的检测报告)。7、全封闭，气密式，前面开口。8、双排气阀。9、透明超宽面屏 -1mm PVC/0.1mm，Telflon®/0.5mmPVC构成，视野更宽阔。10、气密拉链，双层拉链门襟，附双层手套-内层为Barrier，外层为丁基橡胶手套。11、可內置空气呼吸器，带袜靴，靴保护盖。 12、配置清单：双层手套，带空气呼吸器背囊 带袜靴，靴保护盖。 A级防护服1套，手套环1付，防化靴1双，防化手套1付。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.4 | B级防护服 | 杜邦B级防护服，规格参数如下： 具体用途 用于个人防护，适用于危险化学品处理、化学事故应急救援、高危的工业液体和气体泄漏处理。 技术规格与性能要求 1、符合《防护服装化学防护服务通用技术要求》（GB24539-2009）(提供国家级检测机构出具的检测报告)。 2、主要用于环境清理，有害气体、有毒物泄露等紧急事故处理；适合于工业、危险品及国內战备等用途。 3、全封闭液体致密性防护服，可防护280多种化学危险物质，其中260多种化学物质在连续接触8小时后没有明显的渗透；防护有毒、腐蚀性气体、液体和固体化学品（提供检测数据）。 4、材料采用Tychem BR材料，可防刺穿、耐撕扯、耐磨。5、颜色：鲜亮黄色，可视性好，避免事故发生。6、40mil PVC面屏。7、双排气口。8、气密性拉链。 标准配件清单：B级防护服1套，手套环1付，防化靴1双，防化手套1付。 | 4 | 套 |  |  |
| 1.5 | 个人防护用品 | 一次性防护服、N95口罩、护目镜、防滑靴、一次性医用手套等 | 1 | 批 |  |  |
| 1.6 | 器皿柜 | 900mm*450mm*1800mm铝玻结构;钢化玻璃门，带锁； 主体采用8mm厚的聚丁烯复合板，柜体，门板为6mm厚的聚丁烯复合板，经满缝焊接，具有高耐酸碱、防腐、防水、防火、防静电; 视窗：采用5mm厚透明玻璃；调节脚：采用PVC调整脚 | 1 | 个 |  |  |
| 1.7 | 药品柜 | 柜体：环氧树脂喷涂镀锌钢；上为玻璃趟门、下为双开门； 尺寸：900*450*1800(mm) | 1 | 个 |  |  |
| 1.8 | 工具柜 | 柜体：304不锈钢；上为玻璃趟门、下为双开门；尺寸：900*450*1800(mm) | 1 | 个 |  |  |
| 1.9 | 货物存放柜 | 外形尺寸：1500*400*2000；层数：4层；材质：全钢结构（烤漆颜色可选） | 8 | 套 |  |  |
| 1.10 | 实验室辅助工具 | 防逃逸设施、传递窗、防鼠防虫设施、废弃物收集箱、不合格暂存箱等 | 1 | 批 |  |  |
| 1.11 | 全方位多模式消杀系统 | 电源：220VAC，50Hz，功率小于2.5KW；通道尺寸：600mm（宽）*400mm（高）；最大载重：200kg；工作温度：0度~50度；采用技术：喷淋消毒；系统准备时间：小于2分钟；输送速度：0.2m/s，0.4m/s；工作模式：自动模式； | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 洗消室 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 即热式电热水器 | 出水类型：上出水，类型：储水式，制方式：机械式 ； 最大容积：≥5L ；加热功率：≤ 2000W | 1 | 台 |  |  |
| 2.2 | 高压灭菌锅 | 手轮式快开门安全连锁装置结构，外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀，微电脑智能化自动控制； 压力安全联锁装置，超温自动保护装置，自涨式密封圈，自动排放冷空气 高低水位报警，断水自控，超压自泄； 内循坏排汽式，带3升集气瓶，灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机； 标配样品测试孔，内腔尺寸(mm)：≥Ф300×680； | 1 | 台 |  |  |
| 2.3 | 超声波清洗机 | 容量30L，超声波功率600W，10个震头，内槽尺寸500*300*200mm，加热功率500W，频率40KHZ | 1 | 台 |  |  |
| 2.4 | 感应式手消毒器 | 功率： ≤20w，红外感应距离： 8-12cm，安全类型： 1类B型 液位窗显示：满液时：1500ml±10%，药箱容积 ：1500ml | 1 | 台 |  |  |
| 2.5 | 感应式干手机 | 材质：ABS，加热功率：1200W，触发模式：红外感应 | 2 | 台 |  |  |
| 2.6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5℃-300℃，温度波动：±1℃ 控温精度：0.1℃，工作室尺寸(mm)：≥500×600×750 | 1 | 台 |  |  |
| 2.7 | 移动屏风 | 1000*1800mm人造板、铝合金边框、可移动支撑脚、金属铰链、印制海关关徽 | 30 | 块 |  |  |
| 3 | 更衣室 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 更衣柜 | 外形尺寸：900*450*1800mm;材质：304不锈钢材质；具有高耐酸碱、防腐、防水、防火、防静电; | 4 | 个 |  |  |
| 3.2 | 储物柜 | 外形尺寸：900*450*1800mm;材质：环氧树脂喷涂镀锌钢；具有高耐酸碱、防腐、防水、防火、防静电; | 4 | 个 |  |  |
| 3.3 | 鞋架 | 不锈钢4层 | 4 | 个 |  |  |
| 3.4 | 感应式手消毒器 | 功率： ≤20w；红外感应距离： 8-12cm；安全类型：1类B型 液位窗显示： 满液时：1500ml±10%；药箱容积：1500ml | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 配套设施 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 便携式查验装备 | 配置如下：整套包装工具箱1个、照明式安全帽1顶、安全反光背心1件、便携式安全防护工具包 1个、腰带1条、放大镜1个、手机放大镜1个、10mL离心管1个、大镊子1个、小镊子1个、美工刀1把、凿子1个、两用螺丝刀1把、粘虫笔1支、标签纸1包、记号笔（黑色和红色各1支）、签字笔（黑色和红色各1支）、美工刀、放大镜1个、取样袋（大、中、小各10个）。 | 2 | 套 |  |  |
| 4.2 | 实验台 | 4.2.1全钢实验台,1项,采样室（植物类）:尺寸：6000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.2.全钢实验台,1项,养虫室（植物类）:尺寸：3000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.3.全钢实验台,1项,初筛鉴定室（植物类）:尺寸：10000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.4.全钢实验台,1项,洗消室（植物类）:尺寸：4500*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.5.全钢实验台,1项,感官检验/采样室（动物类）:尺寸：3000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、双五孔插座、试剂架; 4.2.6.全钢实验台,1项,样品预处理（动物类）:尺寸：6500*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、双五孔插座、试剂架; 4.2.7.全钢实验台,1项,初筛鉴定室（动物类）:尺寸：8000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.8.全钢实验台,1项,采样室（水生）:尺寸：5950*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.9.全钢实验台,1项,洗消室:尺寸：3000*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.10.全钢实验台,1项,应急处置室:尺寸：6500*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.11.全钢实验台,1项,外来有害生物监测室:尺寸：6610*750*800；包含：实验边台、pp水槽、三联水龙头、试剂架; 4.2.12.货架,2组,样品存放室（植物类）:尺寸：1500*400*2000；包含：主架四层、灰白色; 4.2.13.货架,2组,样品存放室（动物类）:尺寸：1500*400*2000；包含：主架四层、灰白色; 4.2.14.货架,5组,工具药品间:尺寸：1500*400*2000；包含：主架四层、灰白色; 4.2.15.货架,3组,应急设备存储室:尺寸：1500*400*2000；包含：主架四层、灰白色; 4.2.16.货架,2组,水生动物查验区:尺寸：1500*400*2000； 4.2.17.工具柜,10个,尺寸：900*450*1800； 4.2.18.文件柜,4个,尺寸：900*450*1800； 4.2.19.不锈钢推车,6个,尺寸：≥900*500*750,双层不锈钢带轮滑; 4.2.20.培养架,2个,尺寸：1310*510*1810,四层带灯光; 4.2.21.传递窗,7个,尺寸：600*600内框,含现场安装; | 1 | 批 |  |  |
| 4.3 | 实验室配套器材 | 刀具、解冻板、切菜板、洗手液、酒精灯、放大镜、塑料桶、标签纸、木质包装拆卸工具、小推车、手套、口罩、采样袋、防寒衣、白大褂、冰袋、喷雾消毒器等 | 1 | 项 |  |  |
| 4.4 | 病媒生物监测设备 | 配置：挡鼠板、鼠笼、鼠夹、盛鼠袋、诱蚊灯、捕蝇笼、粘蝇带、防虫网、昆虫信息素等 | 1 | 项 |  |  |
| 4.5 | 集装箱（垃圾收集） | 长宽高：6（m）*3（m）*2.78（m），集装箱板房 | 1 | 个 |  |  |
| 4.6 | 标识标牌 | 按海关监管要求定制 | 1 | 项 |  |  |
| （五） | 暂列金 |  | 1 | 项 |  |  |
| （六） | 总价 | 一+二+三+四+五 |  |  |  |  |

11.2.4 技术部分。包括设备规格参数表中每一项要求，如果提供的设备规格参数和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

11.2.5 商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件以及所提供产品的合格证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

11.2.6 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件（U盘2个）。

十二、比选响应文件作废条款

12.1 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

12.2 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

12.3 比选响应文件装订要求不符：

12.3.1 散装或者活页装订的；

12.3.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

12.3.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

12.4 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

12.5 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

12.6 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

12.7 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十三、异议

13.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

13.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

13.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

13.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

13.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

13.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

13.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十四、 供应商黑名单管理

14.1 黑名单供应商的界定与范围

黑名单供应商是指在采购过程中，违反国家有关法律法规，或以其他不正当方式取得成交资格的供应商，或在发出成交通知书前无故放弃成交候选人资格，或在成交后拒不缴纳履约保证金，或无故放弃成交资格拒不签订合同，或是在履约过程中，严重违反合同约定给集团公司造成重大损失或严重不良社会影响的供应商。

14.2 供应商划入黑名单的依据和标准

（一）一切商业贿赂行为。

（二）在招投标过程中或非招标工程承揽、物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。

（三）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为。

（四）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

（五）不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为的。

（六）发出成交通知前，无故放弃成交候选人资格。

（七）发出成交通知后，拒不缴纳履约保证金或无故放弃成交资格的。

（八）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.3 黑名单供应商惩诫标准及措施

正式列入黑名单的供应商，将在集团公司内、外网进行公布及公示。被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与集团公司及所属全资子公司、控股子公司采购项目的资格。

十五、监督部门

重庆江北国际机场扩建指挥部纪委

地址：重庆江北国际机场扩建指挥部

电话：023-67153623

十六、比选时间、地点及结果通知

16.1 比选响应文件必须在2021年10月26 日9：30 至 10：00   时送到重庆江北国际机场扩建指挥部 二会议 室，过期不予受理。

16.2   2021年 10 月 26 日 10：00 时在重庆江北国际机场扩建指挥部对本项目进行比选，各比选响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆江北国际机场扩建指挥部 二会议    室等候通知具体比选地点。

16.3 各潜在比选响应人如有疑问，请将加盖公章的书面质疑函(WORD版、PDF版)至少于比选开始前3个工作日通过邮件的形式发送kzzbcgglws@cqa.cn（电话：023-67153951）。澄清或修改的内容可能影响比选响应文件编制的，应当在比选响应文件接收截止时间2日前以书面形式通知所有被邀请人，不足2日的，应顺延比选响应文件接收截止时间。请在比选开始前持续关注我司外网，以免遗漏该项目答疑、补遗文件。

16.4参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

16.5 比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

16.6 比选响应人一经递交比选响应文件，不得查阅、取回递交的响应文件。

十七、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：凌老师

电话：023-67153951

邮编：401120

合同编号：

____________________________________

重庆江北国际机场

_______合同

____________________________________

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方： ______________________

目录

第一条 货物名称、数量及规格	1

第二条 合同价款	1

第三条 技术标准及要求	1

第四条 交货日期、方式和地点	1

第五条 验收办法	2

第六条 保证金	2

第七条 付款方式	3

第八条 违约和索赔	3

第九条 低价风险担保	4

第十条 不可抗力	6

第十一条 通知条款	7

第十二条 保密条款	9

第十三条 合同争议的解决方式	9

第十四条 合同的变更和解除	10

第十五条 合同生效及其他	10

# 采 购 合 同

甲方（买方）：重庆机场集团有限公司

统一信用代码：

送达地址：

联系人：

联系电话：

邮箱：

乙方（卖方）：

统一信用代码：

送达地址：

联系人：

联系电话：

邮箱：

签订地点：

签订时间：    年   月   日

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买_________相关事宜达成一致，签订本协议。

## 第一条 货物名称、数量及规格

1.1本合同项下乙方所供货物详见附件《采购清单》。

## 第二条 合同价款

2.1 合同金额（含增值税）为人民币            元整(大写          元）；增值税税率       %。

2.2  合同价款含此次项目落地的所有费用（制作、辅料、运输、安装、维保、税费等）。

## 第三条 技术标准及要求

3.1 乙方应严格按甲方要求，并符合有关国家标准和行业标准进行供货。

3.2 在质保期内的使用过程中，乙方应负责处理出现的缺陷和服务问题，所需费用由乙方承担；对于因甲方操作失误造成的问题，乙方应积极配合，予以解决，费用由甲方承担。

3.3 乙方所供货物的质量保证期为一年，全部货物经甲方验收合格且书面确认之日起算。

3.4接到甲方维保需求，乙方专业技术人员需4小时内到达现场对相应设施设备开展维保工作。

## 第四条 交货日期、方式和地点

4.1 本合同签订后，乙方应及时供货，并于____年____月___日前完成交货，交货地点：___________ 。（以乙方交付全部货物并通过甲方初步验收，全部货物安装调试完成并通过甲方最终验收为乙方完成交货义务）

## 第五条 验收办法

5.1货到交货地点后，乙方应负责将货物卸至甲方指定地点，甲方对货物的数量和质量进行初步验收，除本合同另有约定的外，乙方所供货物应是全新的，未被使用过的。如货物需安装调试的，乙方应安装调试正常后，方能通过验收。

5.2货物通过初步验收后，如货物需安装调试的，乙方应在甲方限定时间内完成安装调试。安装调试完毕后，乙方应书面通知甲方最终验收。货物经安装调试后能正常运行的，方能通过最终验收。

## 第六条 质量保证金

6.1 合同总价的3%为乙方所供货物的质量保证金，质保期满后，货物无质量问题或乙方按约履行全部质保义务的，经甲方书面确认后，甲方无息退还剩余质保金。

6.2 保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

6.3 质保期限内，如货物出现质量问题或故障，乙方未在甲方限定时间内维修更换完毕的，甲方有权委托第三方维修，因此产生的所有费用由乙方承担，甲方有权从质量保证金中直接扣取。

## 第七条 付款方式

7.1全部货物经甲方初步验收合格且书面确认后，在甲方收到乙方开具合同金额的正规增值税发票后20个工作日内，支付至合同总价款的97%；

7.2 合同价款的3%为乙方所供货物的质量保证金。质保期满，货物无任何质量问题或乙方按约履行全部质保义务的，经甲方书面确认，且在甲方收到乙方提出的付款申请及收据后一次性无息退还剩余质保金。

7.3乙方需向甲方提供正规增值税发票。乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

## 第八条 违约和索赔

8.1乙方逾期交货，逾期每日乙方应向甲方支付逾期交付违约金。逾期交付违约金按照合同总价款每日万分之三计算。甲方可在向乙方应付的任意款项中直接扣除。违约金尚不能补偿甲方损失时，甲方有权向乙方追索实际损失的赔偿金。

8.2 乙方逾期交货，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权解除合同，履约保证金作为违约金不予退还。违约金尚不能补偿甲方损失时，甲方有权向乙方追索实际损失的赔偿金。

8.3在质保期内的使用过程中，乙方未在4小时内到现场处理产品在使用过程中出现的各类缺陷、异常等情况，发生一次按照质保金的百分之五支付违约金，违约金尚不能补偿甲方损失时，甲方有权向乙方追索实际损失的赔偿金。

8.4 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施。因此发生的费用全部由乙方承担，如造成逾期交货的，乙方还应承担逾期交货的违约责任。

8.5因产品质量瑕疵或缺陷导致甲方或第三人损害的，甲方有权向乙方索赔，由乙方承担全部责任，若甲方因此承担了责任，有权向乙方追偿。

8.6在安装调试过程中，乙方应做好安全防护工作，若出现任何安全事故，由乙方承担全部责任，若甲方因此承担了责任，有权向乙方追偿。

九、低价风险担保

1、低价风险担保：乙方中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为乙方放弃中选。

2、乙方提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保送达甲方的时间：从甲方低价风险担保书面通知送达乙方之日起10个工作日内；

（4）乙方因自身原因未按成交通知书规定的时限与甲方签订合同的，甲方有权扣除其低价风险担保并取消中选资格;

（5）低价风险担保的期限: 自低价风险担保生效之日起至项目竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保退还时间：采用现金担保的，项目竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，项目竣工验收合格后14天内退还。

4、采用经评审最低投标价法的项目，乙方放弃中选项目，无正当理由不与甲方签订合同，在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格。甲方可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以确定排名第三的成交候选人为成交人，也可重新组织比选。

给甲方造成的损失超过投标保证金数额的，乙方应对超过部分予以赔偿。

第十条 不可抗力

10.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

10.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十一条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

乙方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

11.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

11.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

11.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

11.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

11.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

11.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

11.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十二条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十三条 合同争议的解决方式

13.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二）种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

13.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十四条 合同的变更和解除

14.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

14.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十五条 合同生效及其他

15.1 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

15.2本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件一

报价函

重庆江北国际机场扩建指挥部：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）含增值税专用发票的总报价，不含增值税专用发票的总报价：    元（¥），增值税率    %，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

附件二

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件三

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在       （项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：  2021 年  月  日

附被授权人代理人身份证复印件