重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程旅客过夜用房厨房设备采购项目

比选文件

编号：2022-KZBX-03

重庆江北国际机场扩建指挥部

二〇二二年三月

重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程旅客过夜用房厨房

设备采购比选通知

重庆江北国际机场扩建指挥部拟对重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程旅客过夜用房厨房设备采购邀请符合条件的单位进行比选。

- 资质条件要求：

1.1 资格要求

1.1.1 须为厨房设备制造商；

1.1.2 具备独立企业法人资格；

1.1.3 2018年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内至少有1个合同金额在1000万元人民币以上的酒店厨房设备供货业绩；（须提供该业绩的合同协议书和该业绩合同金额80%及以上的供货发票）

1.1.4 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.1.5提供法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件和复印件。

1.1.6提供法定代表授权人授权书原件并加盖公章。

- 项目内容：

2.1 项目概况：旅客过夜用房位于重庆江北国际机场内，位于T3航站楼南侧，本工程总建筑面积为77671㎡，其中地上建筑面积60519㎡，地下建筑面积17152㎡，建筑高度59.7米。本次厨房设备采购范围包括1个食品粗加工中心，1个东南亚餐厅厨房，2个全日制餐厅厨房和、1个行政酒廊厨房、1个员工厨房及各楼层服务设施间的厨房设备，具体详见工程量清单。

2.2 招标范围：本次厨房设备采购范围包括1个食品粗加工中心，1个东南亚餐厅厨房，2个全日制餐厅厨房和、1个行政酒廊厨房、1个员工厨房及各楼层服务设施间的厨房设备，具体详见清单。

本次招标采购设备的名称、数量、技术规格详见清单及技术要求

本次招标采购设备包括但不限于完成上述产品的：供货（制造，含备品、备件、专用工、器具等）、装配[指出厂前组装、测试和检测、检验、现场整体组装（如有）]、包装、运输和保险、装卸、安全保证、配合并指导安装、调试（如有），质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训（如有）以及其它相关伴随服务等工作内容。

如符合上述资格要求且有意参与者请按比选文件（见附件）要求的时间（2022年_3__月_14__日_9：30_时至_10：00时）携带所要求的资料参入比选。

参入比选无需报名，另请各潜在响应人关注本网站并查阅关于本项目的最新动态。

联系人：凌老师

联系电话：023-67153951

重庆江北国际机场扩建指挥部

2022年3月 8 日

重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程

旅客过夜用房厨房设备采购项目比选文件

我司决定于近期将对重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程旅客过夜用房厨房设备采购项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求

1.1 资格要求

1.1.1 须为厨房设备制造商；

1.1.2 具备独立企业法人资格；

1.1.3 2018年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内至少有1个合同金额在1000万元人民币以上的酒店厨房设备供货业绩；（须提供该业绩的合同协议书和该业绩合同金额80%及以上的供货发票） 。

1.2比选范围、标准及报价要求

1.2.1本次招标范围

（1）项目概况：旅客过夜用房位于重庆江北国际机场内，位于T3航站楼南侧，本工程总建筑面积为77671㎡，其中地上建筑面积60519㎡，地下建筑面积17152㎡，建筑高度59.7米。本次厨房设备采购范围包括1个食品粗加工中心，1个东南亚餐厅厨房，2个全日制餐厅厨房和、1个行政酒廊厨房、1个员工厨房及各楼层服务设施间的厨房设备，具体详见工程量清单。

（2） 招标范围：本次厨房设备采购范围包括1个食品粗加工中心，1个东南亚餐厅厨房，2个全日制餐厅厨房和、1个行政酒廊厨房、1个员工厨房及各楼层服务设施间的厨房设备，具体详见清单。本次招标采购设备的名称、数量、技术规格详见清单及技术要求。

1.2.2 本项目的报价应包括但不限于完成上述产品的：供货（制造，含备品、备件、专用工、器具等）、装配[指出厂前组装、测试和检测、检验、现场整体组装（如有）]、包装、运输和保险、装卸、安全保证、配合并指导安装、调试（如有），质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训（如有）以及其它相关伴随服务等工作内容。

本项目最高限价（含税）为人民币10200592元（大写金额：壹仟零贰拾万零伍佰玖拾贰圆整），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

二、合格报价供应商

具有与本比选文件要求相适应的生产、安装和维修能力，包括供应能力、售后服务能力和安装能力的生产厂家或经营商。比选响应单位必须具备：

2.1 营业执照、公司资质等；(具体描述应与1.1资质要求一致)

2.2 法定代表人授权书；

2.3 法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

三、成交标准

本次比选成交人确定办法采用（经评审满足条件的最低价）成交。 若比选响应人报价相同的，由评审委员会投票确定排序。

具体比选规则如下：

3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

四、比选文件发放的时间及地点

比选文件及相关资料同比选通知一并在重庆机场集团有限公司外网公布。

五、履约保证金（如有）

履约保证金为合同总价款的10%（需明确），在收到成交通知书10日内缴纳，于履约结束后（此处建议根据采购类别定，一般原则是对方主要履约义务完成即退还），由项目部门办理，一次性退还（不计利息）。

六、低价风险担保（如有）

1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选。

2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

（2）低价风险担保的金额：        （最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人低价风险担保书面通知送达拟中选人之日起10个工作日内；

（4）中选人因自身原因未按成交通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格;

（5）低价风险担保的期限: 自低价风险担保生效之日起至合同执行完毕之日止。

3、低价风险担保的退还时间：见合同条款。

4、采用经评审最低投标价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格。比选人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以确定排名第三的成交候选人为成交人，也可重新组织比选。

给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，拟比选人或比选人应对超过部分予以赔偿。

七、支付方式

详见合同

八、工期/到货时间

自收到成交通知书之日起45个日历天

九、质保期：不小于24个月。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

11.2.3 报价部分。比选响应方应按照比选文件要求报出完成本次比选招标范围的总价以及综合单价。其中总价为含税价，需注明增值税税率。

11.2.4 技术部分。详见附件5，投标人应仔细阅读本次采购的技术文件，如果提供的材料和服务与比选采购文件要求有偏差，须提供证明材料及详细说明，须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。

11.2.5 商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件以及所提供产品的合格证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

11.2.6 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件（U盘2个）。

十二、比选响应文件作废条款

12.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

12.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

12.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

12.4 比选响应文件装订要求不符：

12.4.1 散装或者活页装订的；

12.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

12.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

12.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

12.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

12.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

12.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十三、异议

13.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

13.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

13.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

13.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

13.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

13.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

13.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十四、 供应商黑名单管理

14.1 黑名单供应商的界定与范围

黑名单供应商是指在采购过程中，违反国家有关法律法规，或以其他不正当方式取得成交资格的供应商，或在发出成交通知书前无故放弃成交候选人资格，或在成交后拒不缴纳履约保证金，或无故放弃成交资格拒不签订合同，或是在履约过程中，严重违反合同约定给集团公司造成重大损失或严重不良社会影响的供应商。

14.2 供应商划入黑名单的依据和标准

（一）一切商业贿赂行为。

（二）在招投标过程中或非招标工程承揽、物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。

（三）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为。

（四）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

（五）不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为的。

（六）发出成交通知前，无故放弃成交候选人资格。

（七）发出成交通知后，拒不缴纳履约保证金或无故放弃成交资格的。

（八）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.3 黑名单供应商惩诫标准及措施

正式列入黑名单的供应商，将在集团公司内、外网进行公布及公示。被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与集团公司及所属全资子公司、控股子公司采购项目的资格。

十五、监督部门

重庆江北国际机场扩建指挥部纪委

地址：重庆江北国际机场扩建指挥部

电话：023-67153623

十六、比选时间、地点及结果通知

16.1 比选响应文件必须在2022年3月14日9：30至10：00 时送到重庆江北国际机场扩建指挥部 二会议室，过期不予受理。

16.2   2022年 3月 14  日 10：00 时在重庆江北国际机场扩建指挥部对本项目进行比选，各比选响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆江北国际机场扩建指挥部 二会议 室等候通知具体比选地点。

16.3   各潜在比选响应人如有疑问，请将加盖公章的书面质疑函(WORD版、PDF版)至少于比选开始前3个工作日通过邮件的形式发送kzzbcgglws@cqa.cn（电话：023-67153951）。澄清或修改的内容可能影响比选响应文件编制的，应当在比选响应文件接收截止时间2日前以书面形式通知所有被邀请人，不足2日的，应顺延比选响应文件接收截止时间。请在比选开始前持续关注我司外网，以免遗漏该项目答疑、补遗文件。

16.4参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

16.5 比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

16.6 比选响应人一经递交比选响应文件，不得查阅、取回递交的响应文件。

十七、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：凌老师

电话：023-67153951

邮编：401120

- 评标程序

- 2.1初步评审

- 3.1.1 依据本章规定的标准对比选响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

- 3.1.2 比选响应人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- （2）不按要求澄清、说明或补正的。

- 3.1.3 投标报价有算术错误的，按附表规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选响应人书面确认后具有约束力。比选响应人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 2.2 详细评审

- 3.2.1评审委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分A；

- （2）按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

- （3）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

比选响应人得分=A+B+C 。

评审委员会发现比选响应人的报价明显低于其他投标报价，使得其比选报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由 评审委员会认定该比选响应人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

- 3.3 比选响应文件的澄清和补正

- 3.3.1 在评标过程中，评审委员会可以书面形式要求比选响应人对所提交比选响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。不接受比选响应人主动提出的澄清、说明或补正。

- 3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选响应人的书面澄清、说明和补正属于比选响应文件的组成部分。

- 3.3.3 对比选响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足的要求。

- 3.4 评标结果

- 3.4.1 按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

- 3.4.2 完成评标后，应当向比选响应人提交书面评标报告。

- 第一部分 合同协议书

买方：重庆机场集团有限公司

卖方：

买卖双方依照国家有关法律法规和行政管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就买方向卖方购买重庆江北国际机场东航站区及第四跑道建设旅客过夜用房工程厨房设备，经协商一致，订立本合同。

- 1. 工程概况

- 工程名称：重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设工程旅客过夜用房厨房设备采购

- 工程地点：重庆江北国际机场内

- 工程立项批准文号：

- 资金来源：企业自筹

- 2. 设备清单 （详见比选文件）

- 3. 卖方安装、调试范围

- 本次厨房设备采购范围包括1个食品粗加工中心，1个东南亚餐厅厨房，2个全日制餐厅厨房和、1个行政酒廊厨房、1个员工厨房及各楼层服务设施间的厨房设备，具体详见工程量清单

- 4. 合同总价

- 本合同签约合同总价含增值税为人民币（大写）                     元（ ¥                     元），不含增值税专用发票的合同总价：    元（¥     元），增值税率    %，分项价格见“分项报价表”。买卖双方按实际供货量结算合同价格。供货量以安装调试完毕并经买方最终验收合格且书面确认的数量为准。

- 5.质量标准：不低于国家及行业颁发的现行有关技术标准和规范，还须满足买方的技术要求及技术规格所述的标准，并保证所供产品通过国家相关部门的验收，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，一次性验收通过，并达到合格标准。

- 6.付款方式：本合同的付款方式见合同专用条款。

### 7. 交货日期及交货地点：合同签订后，卖方应及时交货，并于          年     月     日前完成全部设备的交付，交货地点：重庆江北国际机场旅客过夜用房施工现场。

### 8.所有权、风险转移：合同设备的所有权和风险自全部货物安装调试完毕并经买方最终验收合格后交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

- 9. 本协议书中有关词语含义与通用合同条款中的定义相同。

- 10. 本合同项目实行项目监理工程制度；监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

- 11. 合同的生效：本合同经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

- 12. 本合同正本一式2份，买方执1份，卖方执1份；副本一式8份，买方执4份，卖方执4份，具有同等法律效力。

- （以下无正文）

- 买方：                                                               卖方：

- 法定代表人：                                                     法定代表人：

- 或委托代理人：                                                  或委托代理人：

- 联系电话：                                                          联系电话：

- 传真：                                                                  传真：

- 电子邮箱：                                                          电子邮箱：

- 邮政编码：　                                                  　邮政编码：

- 开户银行：　                                                  　开户银行：

- 账　　号：　                                                  　账　　号：

- 签约地点：                                                          签约地点：

- 签订日期：                                                          签订日期：

买方经办部门负责人：

买方经办部门经办人：

- 第二部分 通用合同条款

1.  一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏离表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏离表：指卖方投标文件中的商务和技术偏离表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏离表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章后，合同生效。

1.4.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.  合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等

合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.  合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、税费和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）	卖方出具的交货清单正本一份；

（2）	买方签署的收货清单正本一份；

（3）	制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）	合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.  包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在买方施工场地上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，卖方自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自安装调试验收合格后交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.  开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1设备运抵现场后，卖方应通知买方在一定时间内到达现场进行开箱检验。

6.1.2如果卖方不通知买方，擅自开箱检验，则发生的一切后果由卖方自己承担。

6.1.3 开箱检验应有安装单位人员在场，开箱检验后设备应由卖方妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

6.1.4甲乙双方代表在开箱验货时，一是按清单点检数量，二是检查外观质量，双方代表签字确认，双方各持一份作运行验收或存档备案。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.  技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.  质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.  质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.  履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.  保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.  知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.  保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.  违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。 迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15.  合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.  不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第三部分 专用合同条款

1.  一般约定

1.1词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、招标文件（含答疑补遗文件、招标文件澄清等）、投标函、投标一览表、商务和技术偏离表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划、技术支持资料，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.6 供货要求：指招标文件中名为“技术标准和要求”的文件。

补充条款：

1.1.1.11 投标一览表：指卖方投标文件中的投标一览表。

1.1.1.12 技术支持资料：指卖方投标文件中的技术支持资料。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：安装运行合同设备的工程为重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设旅客过夜用房厨房设备采购。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：货物交付、安装调试的现场，即重庆江北国际机场旅客过夜用房施工场地范围。

补充条款：

1.1.17 合同其他相关人员

总承包人（或称总包人、总承包单位、总包单位）：                 公司。

设计人：受买方委托承担本工程的方案及初步设计工、施工图设计工作，设计人为              公司。

监理单位：                    公司。

工程监理机构（或称监理机构）：                           。

总监理工程师：由监理单位书面授权，全面负责监理合同的履行，主持工程监理机构的工作。

监造工程师：监理单位或买方派出的驻卖方货物制造工厂的监造代表。

工程造价咨询服务顾问（或称造价顾问）：                公司。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑补遗文件、招标文件澄清等以及供货要求）；

（6）投标函及投标一览表；

（7）商务和技术偏离表；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）技术支持资料；

（12）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位公章或合同专用章后，合同生效。

1.4.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

1.5联络

1.5.1在合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过以下指定联系人和联系方式进行：

（1）指定联系人：

买方名称：重庆机场集团有限公司                  卖方名称：

买方地址：重庆江北国际机场                      卖方地址：

买方指定联系人：                                卖方指定联系人：

买方指定联系人电话：                            卖方指定联系人电话：

买方指定联系人邮箱：                            卖方指定联系人邮箱：

3.  合同价款与支付

3.1合同价款

本合同价格形式为固定单价。本合同价款为卖方完成合同范围内全部工作、履行合同条款所述的全部义务及责任的费用，包括：深化设计、设备材料供应、安装费；配合监造、检验、培训费；安装辅料、运输及保险费、装卸费、二次搬运费、施工用水电费、管理费、规费、检验试验费、质保期内备品备件费及设备维修保养费、售后服务费、安全文明施工措施费、技术培训费、风险金、保险费、税金、政府相关部门检测等所需费用、完成招标文件货物清单及技术规范中规定的全部工作、完成合同文件中规定的全部工作等所有费用。

3.2合同价款的支付

买方通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

3.2.1.1预付款为签约合同价（如有暂列金，扣除暂列金）的10%，支付金额为￥     元（大写：人民币  元整），在合同生效后买方凭以下单据在14个工作日内支付：

(1)经监理机构、买方批准的《支付申请书》正本一份，副本四份；

(2)等额合法的增值税专用发票。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.1.2预付款担保

（1）卖方提交预付款担保的时间：本合同签订后 10 天内。

（2）预付款担保的形式为：不可撤销且见索即付的银行保函。银行保函须是与重庆机场集团有限公司建立信用合作关系的银行开具。

（3）预付款担保的金额：签约合同价的 10%，担保金额为￥       元。

（4）预付款担保的期限： 自买方支付预付款之日起至预付款全部扣回为止。

（5）预付款担保的退还时间：预付款全部扣回后。

3.2.2 交货款

全部设备交付且卸货至买方指定地点并经买方书面认可后，买方凭以下单据在30个工作日内支付至签约合同价（如有暂列金，扣除暂列金）的60％，支付金额为￥   元（大写：人民币   元整）：

（1）经监理机构、买方批准的《支付申请书》正本一份，副本四份；

（2）经监理机构、买方确认的“出厂资料移交清单”及“开箱检查记录”正本一份，副本四份；

（3）等额合法的增值税专用发票。

3.2.3 验收款

全部货物安装调试并经买方初步验收合格且经买方书面同意后，买方凭以下单据在30个工作日内支付至签约合同价（如有暂列金，扣除暂列金，扣除卖方的违约金、买方为卖方垫付的费用等）的85％。

（1）经总承包人、监理机构、买方批准的《支付申请书》正本一份，副本四份；

（2）等额合法的增值税专用发票。

3.2.4 结算款

全部货物安装调试完毕并通过试运行和买方最终验收及书面确认，且经买方结算审核后，买方凭以下单据在14个工作日内累计支付至结算审核审定金额（如有暂列金，扣除暂列金，扣除卖方的违约金、买方为卖方垫付的费用等）的97％:

（1）买方确认的《结算书》及相关资料正本一份，副本四份；

（2）买方签发的《交接证书》（含资料、备品备件、专用工具等移交完毕证明）正本一份，副本四份；

（3）与结算金额相等的全额（扣减已开具的发票金额）合法的增值税专用发票。

补充条款：

3.2.5 质保金

结算审核审定金额的3%作为质保金，质保期满且买方签署质量保证期届满证书后，买方凭以下单据在28个工作日内无息付清：

（1）经买方批准的《支付申请书》正本一份，副本四份；

（2）等额合法的收据。

4.  监造及交货前检验

4.1 监造

在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员3人进行3天的工厂监造，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况

4.2 交货前检验

见通用条款

5.  包装、标记、运输和交付

见通用条款5.1至5.4条。

5.4 交付

5.4.1 交付期限：45个日历日，接到招标人按批次计划交货书面通知后45日历天以内。

6.  开箱检验、安装、调试、考核、验收、试运行

6.2安装、调试

补充条款：

6.2.4安装调试期限：            前完成全部设备安装调试。卖方完成安装调试工作以具备通过买方最终验收条件为准。

6.4验收

补充条款：

6.4.5验收期限：            前通过买方最终验收。

6.5试运行

7.  技术服务

8.  质量保证期

8.1质量保证期从买方签发《交接证书》之日起算，质量保证期为  年。

9.  质保期服务

质保期服务详见附件《质保期保修合同》。

10.  履约担保

履约担保的形式：不可撤销且见索即付的银行保函。银行保函须是与重庆机场集团有限公司建立信用合作关系的银行开具。

卖方应在收到中标通知书后15天或本合同签约前5日内，向买方提供相当于签约合同价10%的履约保函，即￥     元(人民币大写：    元整)。

履约担保期限：

卖方未提供履约担保的，买方拒绝与其签订合同，且不承担任何责任。

履约保函的退还时间：履约保函应于买方就全部设备按约最终验收合格后退还。

14.  违约责任

14.2 卖方的违约责任

14.2.1卖方未能按约向买方交货，按以下方式处理：

（1）逾期在7日之内（含7日）的，每逾期1日，卖方应向买方支付签约合同价0.5％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失；

（2）逾期在14日（含14日）以上的，自逾期之日起，每逾期1日，卖方应向买方支付签约合同价1％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失。

14.2.2卖方未能按约完成安装调试工作，每逾期1日，卖方应向买方支付违约金人民币1万元并赔偿因此给买方造成的损失。

14.2.3若卖方交付的货物质量不符合合同约定、招标要求的，买方有权采取下列方式之一进行处理，卖方同时应向买方支付签约合同价5%的违约金并赔偿因此给买方造成的损失：

（1）卖方无条件同意退货并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分和修补缺陷部分。如造成逾期交货或逾期完成安装工作的，卖方应承担逾期交货或完成安装工作的违约责任。

14.2.4施工工作出现安全事故或存在质量缺陷或隐患，买方有权要求卖方限期整改，卖方每次应向买方支付签约合同价   ％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失。卖方在政府行政主管部门组织的对本工程质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，卖方须向买方支付违约金5万元/次。

14.2.5卖方擅自分包或转包本工程、或卖方擅自委托他人制造安装的，卖方应向买方支付签约合同价  ％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失。

14.2.6对不能一次性通过买方最终验收的，卖方必须进行整改直至合格，并应向买方支付签约合同价  ％的违约金以及赔偿因此给买方造成的损失。但因买方原因导致不能一次性通过买方检测验收的，卖方无须支付违约金。

14.2.7本工程虽通过买方最终验收，但此后发现卖方交付的货物仍存在重大质量缺陷的（该重大质量缺陷指对货物的正常使用带来隐患的缺陷，属正常质量保修的问题除外），卖方必须在买方规定的期限内采取一切必要的措施加以整改，使其满足合同约定的质量要求，所发生的费用均由卖方承担，卖方还应向买方支付该部分货物合同结算审核审定价款（货物价款和安装价款）5％的违约金并赔偿因此给买方造成的损失，该部分货物的质量保证期相应延长。

14.2.8总承包服务费（包括总承包管理费及总承包配合费）已由买方支付给总承包单位，卖方必须服从总承包单位的现场管理。保护好装饰成品，如损坏则加倍赔偿；运输及包装箱板等由卖方运至总包单位指定垃圾场处理。卖方拒不服从总承包单位管理的，卖方应向买方支付人民币1万元整/次的违约金。

14.2.9因卖方原因导致买方被其它单位索赔或买方向其它单位承担违约责任的，买方因此而支付的索赔款及违约金、赔偿金由卖方全额赔偿，买方可以直接从应付卖方的款项中扣除。

14.2.10其它违约情形，根据有关法律由责任方承担相应的违约责任。

14.3 买方的违约责任

14.3.1买方未按约支付合同价款的，买方应按违约时同期中国人民银行活期存款利率支付给卖方应付未付款项的利息。

14.3.2若监理机构、买方未能及时提供设计图纸、及时给出必要指令、确认、批准导致工期延误的，工期相应调整，买方不给予卖方经济补偿。

15.  合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方未经买方书面同意擅自擅自分包或转包本工程或委托他人制造安装的；

（2）卖方逾期交付合同约定的全部设备超过 3 个月；

（3）卖方逾期完成安装工作超过 1个月；

（4）卖方交付的货物质量不符合合同约定、招标要求；

（5）卖方设备未能通过产品技术检查（如有）或者买方最终验收；

（6）卖方在政府行政主管部门组织的对本工程质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，或被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响累计5次以上（含5次）的；

（7）除本合同另有约定外，卖方逾期完成本合同约定事项超过    日；

（8）合同一方当事人破产或无力偿还债务，收到法院对其发出的宣告破产并指定破产管理人的命令或与债务人达成有关协议，或为了其债务人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

如因卖方原因导致买方选择解除本合同的，买方有权兑付卖方提交的履约保函。如果买方发现卖方出现相应违约行为时履约保函已经失效，则卖方应按照同等金额在买方限定的时间内向买方支付违约金。

16.  不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.  通知与送达

双方确认，同意将下述地址作为送达地址：

买方：重庆机场集团有限公司                卖方：

收件人：                  收件人：

地址：                   地址：

联系方式：                 联系方式：

邮政编码：                 邮政编码：

本合同一方或任何第三方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、确定、请求及各类诉讼、仲裁文书等，均可向上述地址送达。按照约定地址寄送的，寄出之日起两日即视为送达。受送达人拒收或他人代收的，不影响送达的效力。

如任何一方变更送达地址的，需在变更前十日以书面形式通知另一方。未予书面通知的，按照原约定送达地址送达的，仍视为有效送达。

18.  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

19.  补充条款

19.1合同期限调整

买方有权根据实际需要以及整体工程进展需要调整合同期限，并在向卖方发出书面变更通知后即可调整，如果因此造成工作量的增加，卖方确认不因此增加合同费用。

19.2 变更

19.2.1变更是指本合同执行期间，经买方书面审批确认后由监理机构发出变更指令的情形。除得到前述经买方书面审批确认后由监理机构发出变更指令外，卖方不能擅自作出变更。变更的情形具体包括但不限于：

（1）货物数量的变化。

（2）货物零部件的变化。

（3）货物技术指标的变化。

（4）买方审批确认的其它情形。

19.2.2 变更审批程序

（1）经买方签字盖章审批同意后由监理机构统一向卖方发出变更指令。未经买方书面审批同意的变更指令，任何变更均无效。

（2）买方提出的变更经监理机构以变更指令形式签发给卖方，卖方应按变更指令执行。对于监理机构发出的变更指令，卖方均应迅速、及时、完整地执行，并保证工程质量和进度要求。

（3）卖方提出变更，应以书面形式报送监理机构，同时提交有完整计算底稿的预算文件和对工期的影响报告。经监理机构、买方书面审核同意后，监理机构将以变更指令的形式通知卖方，卖方应按变更指令执行。

如卖方为了便于制造安装，或为了安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除须得到监理机构、买方的书面批准外，由此而增加的费用由卖方自行负担，由此而减少的费用从合同价款中扣除，由此导致工期的调整，卖方承担工期调整带来的损失。

因卖方擅自变更设计发生的费用和由此导致买方的直接损失，由卖方承担，工期不予顺延。

因卖方过错、卖方违反合同等导致确需变更的，产生的所有费用由卖方承担。

（4）卖方在收到变更指令后14天内，根据变更指令的要求，向监理机构提出变更价款及工期调整报告；卖方收到变更指令后超过14天，不向监理机构提出变更价款及工期调整报告，当变更涉及增加造价和工期顺延的，视为该项变更不涉及合同价款的变更及工期的调整，当该项变更涉及减少造价时，买方有权在后期确认价款的变化。

监理机构、买方将于收到卖方变更价款及工期调整报告后21个工作日内提出反馈意见或审核结果。

（5）变更不改变未发生变更的货物供应及安装的单价，变更也不改变配合监造单价。

（6）变更指令必须有买方的有效印章，否则无效，不得作为结算的依据。

19.3 变更计价原则

19.3.1 在本合同文件中有适用于变更的价款时，应采用该价款。

19.3.2 在本合同文件中有类似于变更的价款时，则可参照本合同类似价款确定变更后的价款。

19.3.3 在本合同文件中无类似变更价款可供参考，则出厂单价按市场价协商确定，包装、运杂费、安装费取费费率按投标文件计取。

19.3.4 货物数量减少：直接扣除被消减的货物及相应的运输、安装、检验等价款。

19.4索赔

19.4.1卖方索赔程序

出现买方未能按合同约定履行义务、或发生错误或按本合同约定应由买方承担责任的情况，给卖方造成损失和（或）导致工期延误的，卖方应按下列程序向买方提出索赔：

（1）索赔的事件发生后28天内，向监理机构提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；

（2）在提出索赔意向通知后28天内，向监理机构提交赔偿损失和（或）延长交货期的索赔报告及相关证据资料。逾期不提出的，视为放弃索赔；

（3）监理机构在收到卖方提交的索赔报告和相关证据资料后，于28天内给予审核或要求卖方进一步补充索赔理由和证据；监理机构审核后应将审核意见书面提交买方批准，买方应在28天内作出是否批准的明确意见或要求卖方进一步提供相关索赔证据；

（4）买方收到监理机构索赔意见后28天内未予批准或未对卖方作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当索赔事件持续进行时，卖方应当阶段性地向监理机构提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向监理机构提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款（3）、（4）的约定相同。

19.4.2买方索赔程序

卖方未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由卖方承担责任的其它情况，给买方造成损失的，买方通过监理机构按下列程序向卖方提出索赔：

（1）索赔的事件发生后28天内，向卖方提出索赔意向通知；

（2）在提出索赔意向通知后28天内，向卖方提出赔偿损失的索赔报告及有关资料；

（3）卖方在收到监理机构提交的买方索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求买方进一步补充索赔理由和证据；

（4）卖方在收到监理机构提交的买方索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对买方作进一步要求，视为该项索赔已被认可；

（5）当索赔事件持续进行时，买方应当阶段性地向卖方提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，向卖方提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款（3）、（4）约定相同。

19.4.3索赔理由及证据

买卖双方中，当一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据和索赔费用的计算依据。提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好当时记录，以便证明他提出的索赔，并应允许另一方或监理机构查阅全部记录。

19.4.4卖方索赔的支付

监理机构负责对卖方提交的索赔报告和有关资料进行核实，索赔金额、顺延的工期经监理机构审批、买方确认后，在中期付款时支付50％，其余在结算时支付。

19.4.5买方索赔的支付

买方有权直接从应向卖方支付的任意款项、履约担保中扣除卖方应承担的违约金、赔偿金。如买方从履约担保中扣除相应款项的，卖方应于买方通知的限期内补足履约担保，逾期补足的，逾期每日应按照履约担保总额的   %向买方支付违约金。

19.5竣工结算

买方最终验收通过并且《交接证书》签发后，卖方按买方规定向买方提交《结算书》及相关资料。卖方应积极配合买方造价工程师核实工作，结算资料按有关主管部门要求提供齐全。因卖方提供的资料不全或资料的手续不合规定，导致结算延误和卖方损失的，由卖方承担。若给买方造成损失的，卖方负全部责任。

19.6保险

（1）卖方应对货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

（2）货物运抵项目现场验收后的保险责任仍由卖方负责。

（3）卖方认为必要时可为己方及其分包商人员购买保险，但保险费用应由卖方负责。

（4）卖方应在买方要求时向其出示证书证明自己已经购买了有关保险。

19.7税与关税

（1）中国政府根据现行税法规定征收的与实施本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

（2）由于采用进口原材料或货物而在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

20.合同附件

附件一：重庆江北国际机场工程建设廉洁责任书

附件二：安全生产合同

附件三：质保期保修合同

附件四：履约保函

附件一：重庆江北国际机场工程建设廉洁责任书

工程项目名称：

工程项目地址：重庆江北国际机场

建设单位（发包人）：重庆机场集团有限公司

施工单位（承包人）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条发包人和承包人的责任

(一) 严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准利用节日为发包人、相关单位或个人，以节日祝贺为名送礼品、礼物、礼金和有价证券等。

第四条违约责任

(一) 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为采购合同的附件，与本采购合同具有同等法律效力。经双方签署本采购合同并加盖公章或合同专用章后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至通过买方最终验收时止。

附件二：安全生产合同

安全生产合同

为                      货物采购及安装工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目买方重庆机场集团有限公司与卖方             公司特此签订安全生产合同：

一、买方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”方针和坚持“管生产必须管安全”的一岗双责原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对卖方施工现场安全生产检查，监督卖方及时处理发现的各种安全隐患。

二、卖方职责

1、严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》、民航总局令第191号《民用机场运行安全规定》中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按相关安全管理要求配备足够数量的专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置专职的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、卖方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、卖方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；卖方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、卖方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人并采取防范措施。

三、违约责任

如因买方或卖方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本安全生产合同作为 采购合同的附件，与本采购合同具有同等法律效力，由双方签署本采购合同并加盖公章或合同专用章后生效，至本工程项目竣工验收合格后失效。

附件三：质保期保修合同

XXX质保期保修合同

为确保重庆江北国际机场东航站区及第三跑道建设旅客过夜用房厨房设备采购及安装工程顺利推进，保障货物的正常使用，根据招标及投标文件相关要求，本项目买方重庆机场集团有限公司与卖方     公司特此签订质保期保修合同：

一、设计保证

1、卖方必须对货物的设计缺陷提供      年保证，时间从最终验收合格之日起计算。在保证期内出现设计缺陷时，卖方应免费重新设计并更换组件或______________，以防止同类故障再次发生。在这种情况下，应向买方提交建议的重新设计图纸和组件，重新选择方案供审批。对换上的重新设计后的组件或______________应提供新的保证期。

2、在设计保证期内，如果出现如下情况之一即认为组件或______________出现设计缺陷：

二、部件保证

卖方必须提供一份保证书，声明所提供和安装的货物都是新的并且没有材料或工艺缺陷或者部件选择不当，符合招标文件技术部分和图纸中规定的功能要求和技术要求，符合安装地点的所有适用法律法规和规范，并且适用于设计用途。磨损过重将被视为货物的一种缺陷。

必须采用卖方预付费的方式把部件运送到买方指定的地点。当出现缺陷部件时，应该在买方发出部件缺陷通知之日后10天内予以改正。

质保期内，厂家应在重庆本地存储足够的备品备件，以满足维修需要。

三、技术支持

1、试运行期为    ，自         开始起算，试运行期间，卖方应派技术人员驻场联系工作，试运行期限为行业验收合格后      个月。

2、卖方应对             提供    年（    个月）质量保修期，时间从          计算。

3、质保期内卖方在重庆设售后服务点，常驻人员      名，处理所有维修服务，提供7*24小时售后服务。维修人员接到维修电话后立即作出响应，迅速派专业技术人员赶到现场，展开维修工作，并连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止，对于故障处理的要求不低于技术规格书的要求。售后服务点备有足够的零备件储备，以满足货物正常运行及维修需要。

4、售后服务联系方式

- 卖方应保证     年的备件供应。

四、人工保证

卖方为执行保证维修工作提供人力。当不能及时提供人力或人力不能胜任维修工作时，买方有权委托其他可以胜任维护工作的机构和人员，同时要求卖方支付由其维护人员完成保证维修工作所需的费用。

卖方应为设计缺陷改正相关工作提供人力和费用。

五、质保期内卖方所承担的具体工作内容如下：

1、质保期内卖方上门为买方每年提供      次免费巡检服务；质保期后         年仍为买方提供每年3次定期巡检。

2、卖方派出配备齐全的专职______________技术人员，对买方的______________货物进行例行检查与维护保养。质保期内，卖方派出相关专业技术人员，每季度访问买方一次，指导买方对货物的正确使用，并对货物进行检查和维护，同时做好维护记录。

3、质保期内，凡因设计、制造、安装、调试原因引起的质量问题，均由卖方负责修理、更换，且包括对所有货物的常规检查、调整。质保期满后的维修费用只收取工本费。在质保期结束前，由卖方工程师和买方代表进行一次全面检查，任何缺陷由卖方负责修理，在修理之后，卖方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方。

4、对买方维护人员进行全面的维护保养培训，至少为买方培训出技术熟练的货物维护保养人员       名。

六、双方约定的其他事项：

本质保期保修合同作为 采购合同的附件，与本采购合同具有同等法律效力，由双方签署本采购合同并加盖公章或合同专用章后立即生效，其有效期限至本工程项目质保期届满。

附件四：履约保函（附盖章扫描件）

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年  月  日就                         （工程名称）及有关事项协商一致共同签订                合同。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2. 担保有效期：自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件一

报价函

重庆江北国际机场扩建指挥部：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   	元（¥	     ）含增值税专用发票的总报价，不含增值税专用发票的总报价：（大写）    元（¥     ），增值税率    %，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

### （一）投标分项报价表

单位:元

| 序号 | 设备/部件名称 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（不含税） |  | 税率 | 总价（不含税） | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计价格 |  | 小写：￥ 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                    （盖单位公章）

日    期：  年  月   日

### （二）备品备件报价表

单位：元

| 序号 | 设备/部件名称 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 单价 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价格 |  | 小写：￥ 。 |  |  |  |  |  |

注：备品备件为质保期内的备品备件。

投 标 人：                    （盖单位公章）

日    期：  年  月   日

### （三）专用工具报价表

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 原产地及厂商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价格 |  | 小写：￥ 。 |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                    （盖单位公章）

日    期：  年  月   日

附件二

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件三

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在       （项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：  2022 年  月  日

附被授权人代理人身份证复印件

附件四           低价风险担保提交承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

重庆江北国际机场扩建指挥部：

我公司        （比选响应人名称）参加了        （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得成交资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合比选文件的要求。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

比选响应人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

# 附件五：第五章 技术标准和要求

特别说明：本技术标准和要求中要求投标人（方）提供的资料除“比选响应文件作废条款”中明确了未提供作否决投标处理的外，均为在合同履行过程中需要提交的资料，招标投标阶段无需提供，否决投标条件以“比选响应文件作废条款”为准。本章以下内容与本说明不一致的，以本说明为准。

1、总体要求

1.1本技术要求是招标文件的组成部分，内容包括重庆江北国际机场东航站区旅客过夜用房厨房设备供货、安装、调试的主要技术参数、技术条款、所需服务等。

1.2投标人应提供成熟的、已被广泛使用的、具有高可靠性、安全和稳定性的产品。

1.3投标人应清楚了解所有此工程内的图纸、清单及其他技术规范。如果招标文件中设备清单和图纸有不一致，投标人在投标前应提出疑问，否则投标人的投标价格视同已接受该差异，其投标价格包含提供清单或者图纸上标示的全部设备。

1.4投标人须按本技术要求完成食堂设施设备的制造、检验、包装、运输、保险、仓储、现场安装、调试、试运行、验收，相关培训、质保期服务等。

1.5厨房设备外购产品供货时须提供生产厂家针对本项目的授权。

1.6包装、运输、到货及仓储

1.6.1投标人应保证所有送到现场的设备、部件均应是全新的。并有相应的措施应对由于多次搬运、天气及其他原因而造成损坏。

1.6.2投标人中标后在设备封箱运输前应书面通知招标人设备的大致到场时间，以方便招标人选择相应的货物仓储场地，设备必须放在经业主确认的仓储区域，所有因此产生的仓储、运输、保管和保险等费用由卖方承担。

1.6.3全部设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。

1.6.4设备到达现场后，中标人在满足包装及密封良好，开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全、产品的到货资料齐全；

的要求后，方可进行签收。

1.7安装、调试、试运行及验收

1.7.1中标人应负责所供设备的安装和调试工作；还应负责向有关行政管理部门办理报装、报验等相关手续。

1.7.2中标人须派遣符合招标文件要求的足够数量的合格工程师、技术人员和技术工人进行本项目内各工程的施工安装，其主要人员必须有五年以上工作经验和类似的工程经验，以确保工程按期、按质完成，招标人有对中标人现场主要工作人员的审查权。

1.7.3如因需要调动现场安装人员，须向招标人书面申请，在招标人同意后方可调动。

1.7.4中标人必须按业主、监理的要求定期参加现场会议和相关专题会议，积极配合业主工作，圆满解决安装和调试中的所有问题；应积极服从和配合业主、监理和工程总包管理单位的安全管理、工程进度管理及现场文明施工管理，并及时对本项目的工作做适当的安排和调整。在安装和调试期间应与本工程其他项目的中标人相互配合完成工作，如出现分歧和矛盾，必须服从业主的协调，并不得以此为借口要求增加费用和延长工期。

1.7.5中标人应负责支付项目在安装、调试、测试和验收期间的水电费、押金等相关费用。

1.7.6中标人在进驻现场前，应与招标人签订安全施工责任书等，并提交施工组织方案等资料，并在工程实施中，必须无条件地接受业主的管理与检查，并执行业主的指令，确保工程质量和安装进度能满足总的质量要求和进度要求。在设备安装前，中标人必须制定设备安装计划表提交监理和招标人，对设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等的尺寸、数量等与设备安装有关的边界条件进行检查和确认，检查结果应形成书面资料通知监理和招标人，共同确认，此确认后再次发现的上述边界条件问题和由于中标人变动安装条件引起的费用应自行负担。

1.7.7中标人应注意施工过程中的成品保护工作，不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的替换或修补费用由中标人承担。

1.7.8当设备、材料在特殊情况下需更改时，需将设备、材料更改报告报监理、招标人审批。

1.7.9中标人负责所供设备、备品备件的保护和清洁工作直至项目验收合格，办理移交手续。

1.8技术培训要求：

1.8.1完成验收后中标人应对招标人的技术人员进行共计不少于2个工作日的理论、操作和简单维修培训，并做好培训记录。

1.8.2中标人派出的培训人员，应具有5年以上的食堂设备制造、安装和维修经验。中标人应提供培训人员的操作证件复印件或相关可以证明培训人员资格能力的证明材料。

1.9售后服务要求

1.9.1中标人必须为合同内所供应和安装的所有货物和服务提供为期不少于24个月的质量保证期，时间从招标人签发交接证书之日起计算。质量保证期内乙方免费提供食堂实施设备正常使用下的维修、保养服务，保证通过每年的政府检测部门的年检并承担相应费用。

1.9.2中标人应在现场准备足够的备品备件，以保障质保期内设备维护需要。

1.9.4在质保期结束前3个月,中标人须对整套设备进行一次全面检查,任何缺陷必须由中标人负责免费修理或更换。如有缺陷发生，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协商确定。

1.10提交的资料：

除招标文件资格要求提供的文件外，投标人还应在供货前提供以下文件：

1.10.1提交全国工业产品生产许可证（燃气灶具）(复印件加盖投标人鲜章，原件备查)。

1.10.2提交燃气器具安装维修许可证（复印件加盖投标人鲜章，原件备查）。

1.10.3提供各类体系认证证书复印件加盖投标人鲜章，原件备查（如：ISO9001等）。

1.10.4提供售后服务方案及措施，网点、备品备件库地址等（加盖投标人鲜章）。

1.10.5提供设备安装、操作及维修手册，手册中应包含设备操作、维护和简单故障排除的守则。

2、采购设备清单及技术要求：

设备清单分为厂制品及外购设备两部分，在设备生产前中标人应仔细核对清单和图纸，并对即将进行生产设备的规格、数量、尺寸等报业主审核通过后方可生产。

2.1厂制品清单及规格（453）

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZCK05 | 1 | L形双星污碟台（星斗一大一小） | ·星盆尺寸：小星450*450*300mm;大星600*450*300mm, ·2个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·2组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·台面一体无缝焊接，斜面工艺(坡度1m：10mm) ·台面用不锈钢码槽加硬 ·台边内部设有卫生型封边 ·1个垃圾投放口 ·配排水槽及隔渣篮 ·配冲水阀门 ·星盆前设前裙板 ·垃圾投放口位置不设前通，其余位置四面均设横通 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·带不锈钢可调子弹脚 | (2800+2600)*8000*850 |
| ZCD05 | 1 | L型海鲜鱼池(含制冷机组风冷) | ·鱼池缸体用15厘强化玻璃制造 ·含增氧泵、过滤器、水泵、制冷机组(风冷)、恒温机。 | (3000+1800)*1000*H |
| KFC35 | 1 | L型掩门工作台柜 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调重力子弹脚 | (1650+400)*760*850 |
| KFG06 | 1 | U形双星污碟台（星斗一大一小） | ·星盆尺寸：小星450*450*300mm;大星600*450*300mm, ·2个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·2组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·台面一体无缝焊接，斜面工艺(坡度1m：10mm) ·台面用不锈钢码槽加硬 ·台边内部设有卫生型封边 ·1个垃圾投放口 ·配排水槽及隔渣篮 ·配有冲水阀门 ·星盆前设前裙板 ·垃圾投放口位置不设前通，其余位置四面均设横通 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·带不锈钢可调子弹脚 | (2100+2100+650)*800*850 |
| KFB23 | 1 | 玻璃趟门传菜窗 | ·玻璃移门，连锁 ·6mm强化玻璃双趟门 | 1200*W*600 |
| KFC49、DNC17、ZCI15 | 6 | 玻璃趟门传菜窗 | ·玻璃移门，连锁 ·6mm强化玻璃双趟门 | 1200*200*600 |
| ZYA11 | 1 | 不锈钢平台推车 | ·前后Φ25mm圆通扶手 ·防撞胶 ·4个5"万向轮，2个带刹车 | 600*800*1050 |
| YGA18 | 4 | 餐具回收车（柜式设计,12层，可插12个餐盘，餐盘尺寸根据酒管要求定） | ·柜式设计,12层，可插12个餐盘，餐盘尺寸根据酒管要求定 | 600*700*1800 |
| ZCO12 | 1 | 抽屉式杯茜框柜(地台式) | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·3组适合放置500x500mm杯筐Compex路轨 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 600*660*750 |
| DNA05 | 4 | 打荷台热柜连开口柜 | ·台面用不锈钢码槽加硬 ·活动打孔中层板 ·厨师方向不锈钢轴承吊顶式双趟门 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·2.5KW环型发热线置于柜内由德国EBM高温风扇吹风 ·采用德国EGO温度控制配件,及防水开关制 ·凹入式控制面板,带电子温度控制 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1900*1050*850 |
| ZCE14 | 5 |  |  | 2200*1050*850 |
| ZCF03 | 4 |  |  | 1800*1050*850 |
| DND01、ZCJ07、ZCK04 | 3 | 大单星鼓泡清洗机 | ·清洗方式：高压水泡滚动 ·洗涤温度：40-50摄氏度 ·总功率：3.5kw/220V ·功能特点：全自动高压气泡、360度无死角清洗、自带进水水龙头、内置过滤网、智能温控防干烧、不锈刚机身。 | 1200*800*950 |
| ZYF02、DND12、ZCB03、ZCH03 | 8 | 大单星盆台 | ·星盆尺寸1100*550*300mm ·2个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·星盆位前封板 ·不锈钢可调子弹脚 | 1200*760*850 |
| KFG14、ZCK17 | 6 | 大单星盆台 |  | 1100*760*850 |
| KFG20 | 1 | 大单星盆台 | ·星盆尺寸900*550*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·星盆位前封板 ·不锈钢可调子弹脚 | 1000*800*850 |
| ZCC10 | 1 | 大理石面案板台 | ·40mm厚白色大理石台面 ·脚通采用￠50*2.0MM304#不锈钢圆管 ·横通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·防震胶垫 | 2200*800*800 |
| KFA04 | 2 |  |  | 1300*900*800 |
| KFB03 | 2 |  |  | 1300*900*800 |
| KFB15A | 1 | 大理石台面 | ·40mm厚白色大理石台面,麿石 | 3280*760*20 |
| KFG13 | 1 | 单层工作台 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·下四面设横通 ·不锈钢可调子弹脚 | 700*760*950 |
| BRA21 | 1 | 单星盆鸡尾酒柜连酒糟及搅拌机底座(地台式) | ·星盆（300x260x230H） ·搅拌机座(230*305*483) ·1组冷热水龙头, 1组塞链去水 ·储冰槽盖板（带保温层） ·储冰箱40MM厚发泡层 ·配6个176*162*100(深)毫米 ·内置装饰容器GN1/9x65毫米连盖 ·柜前有酒槽 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 1200*600*750 |
| XZ16 | 1 | 单星盆连垃圾桶柜 | ·外挂掩门 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·星盆位维修掩门 ·内置不锈钢可移除式垃圾桶 ·星盆尺寸450*450*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·不锈钢可调重力子弹脚 | 700*760*850 |
| KFD01、KFD20、KFD21、KFE08、DNE09 | 8 | 单星盆连垃圾桶柜(地台式) | ·外挂双层结构的门 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·星盆位维修掩门 ·内置不锈钢可移除式垃圾桶 ·星盆尺寸450*450*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 1000*700*750 |
| KFF06 | 1 |  |  | 900*600*750 |
| BRA23 | 1 |  |  | 1000*660*750 |
| ZCO01 | 1 |  |  | 1000*660*750 |
| KFD07已含 | 4 | 单星盆连双通六掩门柜(地台式) | ·外挂双层结构的门 ·星盆尺寸450*450*300mm, ·1组冷热水龙头, 1组塞链去水, ·连下垃圾桶 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 1700*1000*750 |
| ZCE26 | 1 | 单星盆连双通趟门工作台柜 | ·星盆尺寸550*550*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·活动中层板,层板用不锈钢码槽加固 ·星盆位维修掩门 ·另一边设不锈钢轴承吊顶式趟门带门锁及活动中层板 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 2200*1050*850 |
| ZYE01、ZYF05 | 3 | 单星盆台 | ·星盆尺寸850*550*300mm ·2个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·星盆位前封板 ·不锈钢可调子弹脚 | 2200*760*850 |
| ZYG03、ZYA06、KFC08 | 3 | 单星盆台 | ·星盆尺寸550*550*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·星盆位前封板 ·不锈钢可调子弹脚 | 1400*760*850 |
| KFA05 | 1 |  |  | 1200*760*850 |
| KFC45 | 1 |  |  | 1550*760*850 |
| DNA29、ZCG21 | 2 |  |  | 1800*760*850 |
| DNE06 | 1 |  |  | 1200*760*850 |
| YGA04、ZCH04 | 2 |  |  | 1700*760*850 |
| ZCB05 | 1 |  |  | 1900*760*850 |
| ZCC03 | 2 |  |  | 1500*700*850 |
| ZCE02 | 1 |  |  | 1150*760*850 |
| ZCG10 | 1 |  |  | 1500*700*850 |
| ZCN09 | 1 |  |  | 600*700*950 |
| DGB11 | 1 |  |  | 600*700*950 |
| KFC16 | 1 | 单星盆台柜连3盆电保温汤池炉 | ·星盆尺寸450*450*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·不锈钢可调重力子弹脚 ·含3盆电保温汤池炉 ·带去水 ·含3盆电保温汤池炉 ·柜身保温处理 ·汤池四边为圆角设计 ·设缺水保护和感应器 ·设湿烧池底发热管加热 ·采用德国EGO温度控制,及电源防水开关 ·1组1.5KW发热线 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1400*760*850 |
| KFB10 | 1 | 单星盆台连垃圾桶柜 | ·星盆尺寸450*450*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·不锈钢可调重力子弹脚 ·含垃圾桶 ·星盆位维修掩门 ·含垃圾桶 | 700*760*850 |
| KFC41 | 1 |  |  | 950*760*850 |
| ZCL05 | 2 |  |  | 600*700*850 |
| ZYD03、ZCD02 | 4 | 单星杀鱼台（操作位嵌入胶板1块） | ·星盆尺寸500*500*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·星盆位前封板 ·带面去水槽(带斜度)活动隔渣提篮(∅6mm孔) ·喷咀水阀(台面冲水阀￠1/2") ·连1个40mm厚尼龙砧板 ·星盆位前封板 ·不锈钢可调子弹脚 | 1500*760*850 |
| YGA13 | 1 | 单掩门连三抽屉式杯茜柜 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·3组适合放置500x500mm杯筐Compex路轨 ·维修掩门 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1500*600*850 |
| ZCE01 | 1 | 刀及砧板消毒箱 | ·柜身全采用304不锈钢制作不锈钢制作 ·无缝式智能面版制作 ·多层次紫外光杀菌，全方位无死角 ·上层放刀具，下层放砧板 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 700*600*1830 |
| KFD26 | 1 | 电力双头煮面炉连汤桶(地台式) | ·外挂通风百叶维修掩门 ·2个高身豪华冷热水龙头 ·2个350毫米滚面罉 ·1个350毫米暖汤罉 ·开关掣选择大小火力 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 1500*700*750 |
| KFD34 | 1 | 电力圆型点心蒸炉连下柜 | ·φ15MM不锈钢进水管连阀门(带电子阀缺水保护） ·活动冲孔挡板 ·水箱发泡隔热层 ·前控制面板，冲散热孔 ·自动入水及水位控制连低水保护 ·三段温控分高、中、低 ·可移除不锈钢孔板供放置点心蒸笼，孔板颜色应与精装台面相同 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | Φ700*750 |
| YGA10 | 2 | 电热保温饭/汤车 | ·内置容器连盖 ·双层隔热车身 ·电热有温度控制及开关掣 ·饭罉顶部围边有疏孔 ·底部排水位连波掣排水阀 ·4个辘, 2 个连脚掣 | 600*700*850 |
| YGA09 | 1 | 电热五格汤池柜 | ·5个GN1/1 150毫米深食物盆连盖 ·汤池四边为圆角设计 ·设缺水保护和感应器 ·控制面板设有入水、出水手闸制 ·设湿烧池底发热管加热 ·采用德国EGO温度控制,及电源防水开关 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1800*700*850 |
| DNA39 | 2 | 吊天花双层层板 | ·吊天花双层架 ·架身外露底部须封不锈钢 ·吊架采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 | 1900*400*H |
| DNA40 | 2 |  |  | 1800*400*H |
| ZCE11 | 2 |  |  | 2100*350*H |
| ZCE13 | 2 |  |  | 2100*350*H |
| ZCE15 | 3 |  |  | 2200*350*H |
| ZCM09 | 3 |  |  | 1500*350*H |
| DGA11 | 3 |  |  | 1800*350*H |
| ZYE06 | 1 |  | ·吊天花双层架 ·架身外露底部须封不锈钢 ·吊架采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·层板一端安装2个防水五孔插座 | 3000*600*H |
| ZYF04 | 1 |  |  | 3200*600*H |
| ZCC15 | 1 | 吊天花蒸笼架 | ·吊天花单层圆通架，吊架采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 | 1900*500*H |
| KFC28 | 1 | 封墙身不锈钢片 | ·不锈钢封板于墙身 ·1.2mm厚不锈钢板制作 | (7190+1300+1300)*1.2*2000 |
| DNA20 | 1 |  |  | 13000*1.2*2000 |
| DNA21 | 1 |  |  | 10000*1.2*2000 |
| ZCB18 | 1 |  |  | (5200+1500)*1.2*2000 |
| ZCC23 | 1 |  |  | (4550+1500)*1.2*2000 |
| ZCE21 | 1 |  |  | 13000*1.2*2000 |
| ZCF08 | 1 |  |  | 13000*1.2*2000 |
| ZCF15 | 1 |  |  | (7500+1500+1500)*1.2*2000 |
| ZCG06 | 1 |  |  | 5000*1.2*2000 |
| ZYE15 | 8 | 高身GN盆车(柜式) | ·4个角带防撞胶 ·4个5平底轮,其中2个带刹车制 ·适合放置15个2\1GN盆 ·单掩门单锁 ·柜式设计 | 605*670*1850 |
| ZYF16 | 6 |  |  |  |
| DNB04 | 4 |  |  |  |
| ZCI12 | 2 |  |  |  |
| ZCC27 | 1 |  |  |  |
| KFB01 | 3 |  |  |  |
| KFG16 | 3 | 高身趟门储物柜 | ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·上下掩门带锁，及不锈钢门较 ·3层中层板,上下两层为活动,中间为为固定 ·层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1200*600*1800 |
| DND15 | 1 |  |  | 1100*600*1800 |
| ZCB10 | 2 |  |  | 1000*500*1800 |
| ZCJ11 | 2 |  |  | 1000*680*1800 |
| ZCJ12 | 4 |  |  | 1200*600*1800 |
| ZCK13 | 2 |  |  | 800*680*1800 |
| ZCN06 | 2 |  |  | 1200*600*1800 |
| DGB08 | 2 |  |  | 1200*600*1800 |
| KFG21 | 1 | 挂锅架 | ·32x32mm方通结构 ·25x25mm方通横管各相距50mm ·不锈钢圆支制作挂锅挂钩 ·不锈钢挂墙配件 | L=3100 |
| DNE04 | 1 | 挂墙茶叶柜（趟门） | ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·茶壶柜推入式千秋门 ·固定中层板 ·带独立茶叶盒 ·柜身外露底部须封不锈钢 | 1500*350*700 |
| KFB26 | 2 | 挂墙吊柜（趟门） | ·柜身外露底部须封不锈钢 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·不锈钢轴承吊顶式趟门带门锁 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·活动中层板 | 1700*350*700 |
| KFB27 | 1 |  |  | 1100*350*700 |
| KFB28 | 2 |  |  | 1300*350*700 |
| KFC48 | 1 |  |  | 900*350*700 |
| KFC51 | 1 |  |  | 1300*350*700 |
| KFC52 | 1 |  |  | 1200*350*700 |
| DNC05 | 1 |  |  | 2300*350*700 |
| DNC07 | 2 |  |  | 1500*350*700 |
| ZCL03 | 4 |  |  | 1200*400*600 |
| FW06 | 11 |  |  | 1200*350*700 |
| FW09 | 11 |  |  | 2600*350*700 |
| KFG10 | 1 | 挂墙茜架 | ·滴水管延申到台面 | 1100*530*350 |
| KFG11 | 1 |  |  | 2100*530*350 |
| ZCK06 | 1 |  |  | 4200*530*350 |
| ZCK11 | 1 |  |  | 1500*530*350 |
| KFC44 | 1 | 挂墙蔬通架 | ·不锈钢方通结构 ·32x32mm方通结构 ·25x25mm方通横管各相距50mm ·不锈钢挂墙配件 | 1500*350 |
| ZCG24 | 1 |  |  | 2500*350 |
| ZCG25 | 1 |  |  | 1200*350 |
| ZYD09 | 1 | 挂墙双层板 | ·双层层架，上下可调 ·不锈钢架边内部设有卫生型封边 ·不锈钢天梯及支架 ·每件层板及支架距离不可超过1800mm | 1500*350*325 |
| ZYE21 | 2 |  |  | 2100*350*325 |
| ZYE22 | 1 |  |  | 1100*350*325 |
| ZYF23 | 3 |  |  | 2200*350*325 |
| KFC32 | 1 |  |  | 2000*500*650 |
| XZ20 | 1 | 挂墙趟门柜 | ·柜身外露底部须封不锈钢 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·不锈钢轴承吊顶式趟门带门锁 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·活动中层板 | 1000*350*700 |
| KFD04 | 1 | 柜式烤箱架(地台式) | ·外挂双层结构的门 ·台面用不锈钢码槽加硬 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·设有GN1/1托盘架 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 1000*700*750 |
| ZYD02 | 1 | 海鲜鱼池(含制冷机组风冷) | ·鱼池缸体用15厘强化玻璃制造 ·含增氧泵、过滤器、水泵、制冷机组(风冷)、恒温机。 | 2500*1000*2000 |
| ZCB09 | 3 | 活动烧腊挂架车连油盆 | ·横放两支直径25mm不锈钢通 ·32mm直径通框架连底层板 ·配活动盛油盆 ·连流动脚轮 ·防撞角 | 1400*600*1200 |
| DNA33 | 1 | 活动双层工作台 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·下一层板,层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调子弹脚 ·4个5"平底轮，其中2个带刹车掣 | 1800*800*850 |
| ZCF01 | 7 |  |  | 1500*800*850 |
| KFG08 | 1 | 洁碟台连下二组茜架 | ·台面用不锈钢码槽加硬 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·一边连接洗碗碟机 ·凹面洗碗碟导轨 ·台下设有放置杯筐路轨 ·带不锈钢可调子弹脚 | 1500*800*850 |
| ZCK10 | 1 |  |  | 1700*800*880 |
| KFC25 | 1 | 烤箱插盘柜 | ·台面用不锈钢码槽加硬 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·设有GN1/1托盘架 ·带不锈钢可调子弹脚 | 900*1050*850 |
| ZYK06 | 1 | 垃圾分拣台 | ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·台面下沉40MM，并开垃圾槽 ·排水位带隔渣篮 ·活动山字架 ·不锈钢可调子弹脚 | 2200*760*800 |
| DNA06、ZCE18、ZCF05 | 13 | 炉拼柜 | •柜式设计带掩门 | 400*1250*810+440 |
| ZCL10 | 2 | 毛巾柜 | ·活动双层开口柜 | 1550*600*2100 |
| ZCM05 | 1 |  |  | 1200*600*1800 |
| DGA07 | 1 |  |  | 1200*600*1800 |
| DNA13 | 1 | 拼柜 | ·柜式设计带掩门 | 800*450*810 |
| DNA28 | 1 |  |  |  |
| KFD24 | 1 | 嵌入式3盆电保温汤池炉 | ·带去水 ·含3盆电保温汤池炉 ·柜身保温处理 ·汤池四边为圆角设计 ·设缺水保护和感应器 ·设湿烧池底发热管加热 ·采用德国EGO温度控制,及电源防水开关 ·1组1.5KW发热线 | 460*310*320 |
| KFD25 | 1 | 嵌入式冰盆连灯连玻璃冰斗 | ·50毫米厚隔冷层 ·顶围边设絻缘胶边 ·透明疏孔底层板 ·防水照明管于底部 ·底部承托支架 | 1200*400*750 |
| KFD37 | 1 |  |  | 1000*700*750 |
| KFF01 | 6 |  |  | 600*600*750 |
| BRA20 | 1 | 三抽屉式杯茜柜(地台式) | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·3组适合放置500x500mm杯筐Compex路轨 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 600*600*750 |
| KFB15 | 1 | 三掩门柜 | ·双层结构的门 ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1300*760*850 |
| KFB17 | 1 | 三掩门柜 | ·双层结构的门 ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·台面嵌入电磁炉 ·前控制面板冲散热孔 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1300*760*850 |
| DNC11 | 1 | 三掩门柜 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1250*760*850 |
| XZ02 | 1 | 三掩门柜 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢顶底门较 ·前控制面板，冲散热孔 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1200*700*850 |
| KFD29、DNE10 | 16 | 三掩门柜(地台式) | ·外挂双层结构的门 ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 1100*700*750 |
| BRA22 | 2 |  |  | 1000*660*750 |
| KFE09 | 1 | 三掩门炉台柜(地台式) | ·外挂双层结构的门 ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 1200*700*500 |
| KFD35 | 1 | 烧味通架连油盆(含钢化玻璃装饰) | ·玻璃装饰需与装修配合施工 | 1000*300*H |
| ZCO11 | 1 | 收银台(地台式) | ·双抽屉 ·抽屉下部双掩门 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 800*600*750 |
| ZYA07 | 1 | 双层工作台 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·下一层板,层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调子弹脚 | 1200*760*850 |
| ZYD05 | 1 |  |  | 1000*760*850 |
| ZYF01 | 1 |  |  | 1600*760*850 |
| DNA41 | 1 |  |  | 1300*760*850 |
| DND08 | 1 |  |  | 1000*760*850 |
| ZCC19 | 1 |  |  | 800*400*850 |
| ZCK16 | 1 |  |  | 500*760*850 |
| FW02 | 11 |  |  | 1200*760*850 |
| ZYE02 | 1 | 双层工作台连2组2/1GN盆插槽 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·台下以每600mm一组，每组10层托盆架 ·下一层板,层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调子弹脚 | 2000*760*850 |
| KFC42 | 1 | 双层工作台连茜架 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·台下3组适合放置500x500mm杯筐 ·不锈钢可调子弹脚 | 1900*760*850 |
| ZYG06 | 1 | 双层工作台连一组抽屉 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·3个抽屉带锁及不锈钢路轨配不锈钢轴承 ·抽屉适放1/1GN盆 ·抽屉采用Compex路轨,可承重量50kg ·下一层板,层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调子弹脚 | 1400*600*850 |
| ZCE09 | 3 | 双层开口柜 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·活动中层板，层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1800*500*850 |
| KFB04 | 1 | 双单星盆台 | ·星盆尺寸550*550*300mm ·2个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·2组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·星盆位前封板 ·不锈钢可调子弹脚 | 1500*760*850 |
| ZCB20 | 2 | 双门高身凉冻柜（顶部带风扇） | ·顶式风扇220V,2*0.5kW ·柜顶风扇可抽出清洁 ·活动滴油盆，分两件做 ·冲孔掩门 ·柜内设挂通 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1200*780*1800 |
| ZCE12 | 1 | 双通趟门工作台柜 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双面不锈钢轴承吊顶式趟门带门锁 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 2200*1050*850 |
| ZCG08 | 1 |  |  | 1100*1240*850 |
| ZCC13 | 1 | 双通趟门热柜 |  | 1400*800*850 |
| ZCC14 | 1 |  | ·台面用不锈钢码槽加硬 ·活动打孔中层板 ·不锈钢轴承吊顶式双趟门 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·2.5KW环型发热线置于柜内由德国EBM高温风扇吹风 ·采用德国EGO温度控制配件,及防水开关制 ·凹入式控制面板,带电子温度控制 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 2000*800*850 |
| ZCM10 | 3 |  |  | 1500*1000*850 |
| DGA12 | 3 | 双通趟门热柜 |  | 1800*1000*850 |
| ZCF02 | 5 | 双通趟门热柜连上支架 | ·台面用不锈钢码槽加硬 ·活动打孔中层板 ·两边不锈钢轴承吊顶式双趟门 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·2.5KW环型发热线置于柜内由德国EBM高温风扇吹风 ·采用德国EGO温度控制配件,及防水开关制 ·凹入式控制面板,带电子温度控制 ·连上单层支架 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 2200*700*850+650 |
| DNC03 | 1 | 双星盆连四掩门柜连下垃圾桶 | ·星盆尺寸450*450*300mm ·2组冷热水龙头 ·2组摇柄去水连满水 ·连垃圾桶 | 1800*760*850 |
| BRA06 | 1 | 双星盆台 | ·星盆尺寸550*550*300mm ·2个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·2组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·星盆位前封板 ·不锈钢可调子弹脚 | 2000*760*850 |
| ZCB14 | 1 |  |  | 1800*700*850 |
| ZCI06 | 1 |  |  | 1800*700*850 |
| ZYE05 | 2 | 双星盆台（连下一层板） | ·星盆尺寸850*550*300mm ·2个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·2组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·星盆位前封板 ·连下一层板 ·不锈钢可调子弹脚 | 3200*800*850 |
| ZYF03 | 2 |  |  | 3500*800*950 |
| FW07 | 11 | 双星盆台连杯茜框 | ·星盆尺寸550*550*300mm ·2个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·2组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·20MM厚木板加强,底部S/S封闭 ·星盆位前封板 ·1组适合放置500x500mm杯筐插槽 ·不锈钢可调子弹脚 | 2600*760*890 |
| KFB11 | 1 | 双掩门柜 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1100*760*850 |
| DNC02 | 1 |  |  | 1000*700*850 |
| KFD19 | 2 | 双掩门柜(地台式) | ·外挂双层结构的门 ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 900*700*750 |
| KFD22 | 4 |  |  | 900*700*750 |
| KFD42 | 1 |  |  | 850*660*750 |
| ZCO02 | 1 |  |  | 1000*660*750 |
| ZCO10 | 1 | 双掩门柜(地台式) | ·外挂双层结构的门 ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·嵌入一台消毒柜 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 1300*600*750 |
| KFF15 | 1 | 双掩门柜（掩门冲孔散热）(地台式) | ·外挂双层结构的门 ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 | 600*660*750 |
| KFC38 | 1 | 四掩门工作台柜 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·双层结构的门带锁，及不锈钢门较 ·活动中层板 ·层板用不锈钢码槽加固 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 1550*760*850 |
| KFC33 | 1 | 四掩门双星盆台柜 | ·星盆尺寸550*550*300mm ·1个冷热水混合龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·1组摇柄去水水连满水通(品牌见不锈钢规格说明书) ·活动中层板,层板用不锈钢码槽加固 ·星盆位维修掩门 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 2000*760*850 |
| ZCB12 | 1 | 糖粉车 | ·全不锈钢制作 ·4个5"平底轮,2个带刹车 ·四角防撞角垫 | 500*450*1400 |
| ZCG18 | 1 | 趟门工作台 | ·台面用不锈钢码槽加固 ·不锈钢柜边内部设有卫生型封边 ·不锈钢轴承吊顶式趟门带门锁 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·活动中层板 ·带可调不锈钢子弹脚 | 2000*760*850 |
| ZCH09 | 2 |  |  | 1250*780*850 |
| ZCI08 | 3 |  |  | 1790*700*850 |
| ZCL06 | 2 |  |  | 1800*700*950 |
| KFC15 | 3 |  |  | 1800*400*850 |
| DNE03 | 1 |  |  | 1050*760*850 |
| BRA05 | 1 |  |  | 1500*760*850 |
| YGA05 | 1 |  |  | 1600*760*850 |
| YGA08 | 1 |  |  | 2080*700*850 |
| YGA11 | 1 |  |  | 1500*700*850 |
| ZCG11 | 1 |  |  | 1800*540*850 |
| ZCG12 | 1 |  |  | 1500*540*850 |
| KFC17 | 1 | 趟门工作台热柜 | ·台面用不锈钢码槽加硬 ·活动打孔中层板 ·不锈钢轴承吊顶式双趟门 ·趟门路轨设闭门式沉坑 ·2.5KW环型发热线置于柜内由德国EBM高温风扇吹风 ·采用德国EGO温度控制配件,及防水开关制 ·凹入式控制面板,带电子温度控制 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 2200*760*850 |
| FW10 | 11 | 托把清洗池 | ·350mm高挡水背 ·三边封不锈钢板 ·星盆尺寸：300x400x200mmH ·墩布池尺寸：500x450x280mmH ·2个去水 ·可调不锈钢子弹脚 | 800*500*500 |
| ZYD12、ZYF11、ZYG01、KFB08、KFC03、KFG18、DNA31、DNC18、DND04、BRA07、YGA02、ZCB07、ZCG19、ZCH01、ZCI01、ZCJ02、ZCK02、ZCN03、DGB05、ZYA02 | 21 | 洗手星盆柜连感应龙头 | ·掩门柜，空底空背 ·连1组电子感应龙头(品牌见不锈钢规格说明书) ·星盆尺寸：360x320x160mmH ·1个塞链去水 ·不锈钢可调重力子弹脚 | 450*450*850 |
| KFG09 | 1 | 洗碗机抽气罩 | ·连封板，高度至天花 | 2800*1000*500 |
| DND09 | 1 |  |  | 3800*1100*500 |
| ZCJ09 | 1 |  |  | 3800*1200*500 |
| ZCK09 | 1 |  |  | 2800*1000*500 |
| KFD07 | 4 | 一体双面操作工作台柜(地台式) | ·所有可见折弯边刨“V"槽处理 ·框架结构要求：AISI304不锈钢材料，材料厚度不低于3MM。 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 ·双面操作。 ·所有双通柜双层结构。 ·双层结构的门。 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 | 3500*1000*750 |
| KFD08 | 1 | 圆型工作台柜(地台式) | ·圆形 ·采用水泥地台，外贴和环境颜色一致的瓷砖。 ·含2个不锈钢可收缩插座 | Ф1100*750 |
| ZYE07 | 1 | 砧板连架(含300mm厚尼龙砧板(红色)) | ·含300mm厚尼龙砧板(红色) ·脚通采用φ50*2.0mm不锈钢圆通 ·横通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·防震胶垫 | 700*700*850 |
| ZYK11 | 2 | 置桶架 | ·脚通采用φ38*1.5mm不锈钢圆通 ·横通采用φ32*1.5mm不锈钢圆通 ·双层工作台 ·不锈钢可调子弹脚 | 1400*750*1100 |
| KFC11 | 1 | 座台双层层板 | ·座台双层架 ·架身外露底部须封不锈钢 | 1800*400*900 |
| KFC13 | 2 |  |  | 1700*400*900 |
| ZCE07 | 2 |  |  | 1700*350*900 |
| ZCE08 | 1 |  |  | 1800*350*900 |
| ZCG13 | 2 | 座台双层层板 | ·第一层离台面550,第二层离台面900 ·双嵌层板 ·制作时根据下部设备先植入电线 | 2200*350*900 |

2.2厂制品技术要求：

2.2.1厨房后厨厂制品材质、厚度及工艺应符合下表要求：

2.2.1厨房后厨厂制品材质、厚度及工艺应符合下表要求：

| 名称 |  | 材质 | 厚度(mm) | 表面纹路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜/台面板 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 星盆 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 热汤池 | 台面 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
|  | 汤池内胆 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4 #磨砂纹 |
| 柜 | 外部非见光部分 | 430#不锈钢 | 1.0 | 4#磨砂纹 |
|  | 外部见光部分 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
|  | 内部 | 304#不锈钢 | 1.0 | 2B(无磨砂) |
| 储冰箱 | 内壳 | 304#不锈钢 | 1.0 | 2B(无磨砂) |
|  | 外壳 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 层板 | 高悬式 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
|  | 挂式 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
|  | 柜内架 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
|  | 柜台内架 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
|  | 茜架 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 挂墙柜 | 外表面 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
|  | 层板 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 储物架 |  | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 中式炉具 | 台面 | 304#不锈钢 | 2.0 | 4#磨砂纹 |
|  | 侧面 | 430#不锈钢 | 1.0 | 4#磨砂纹 |
| 疏坑架 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 托盆架 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 柜门 | 外部 | 304#不锈钢 | 1.0 | 4#磨砂纹 |
|  | 内部 | 304#不锈钢 | 0.8 | 2B(无磨砂) |
| 抽屉 | 外壳 | 304#不锈钢 | 1.2 | 2B(无磨砂) |
|  | 见光部分 | 304#不锈钢 | 1.0 | 4#磨砂纹 |
|  | 内表面 | 304#不锈钢 | 0.8 | 2B(无磨砂) |
|  | 路轨 | 304#不锈钢 | 2.0 | 4#磨砂纹 |
| 活动底板 |  | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 水槽 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 排烟罩 |  | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 横支撑 |  | 38*38mm 方形管 | 2.0 | 4#磨砂纹 |

2.2.2开放式厨房各类型厂制品材质及厚度应符合下表要求：

| 名称 |  | 材质 | 厚度(mm) | 表面纹路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜/台面板 |  | 304#不锈钢 | 2.0 | 4#磨砂纹 |
| 星盆 |  | 304#不锈钢 | 2.0 | 4#磨砂纹 |
| 热汤池 | 台面 | 304#不锈钢 | 2.0 | 4#磨砂纹 |
|  | 汤池内胆 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 柜 | 外部非见光部分 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
|  | 外部见光部分 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
|  | 内部 | 304#不锈钢 | 1.0 | 2B(无磨砂) |
| 储冰箱 | 内壳 | 304#不锈钢 | 1.0 | 2B(无磨砂) |
|  | 外壳 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 层板 | 高悬式 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
|  | 挂式 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
|  | 柜内架 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
|  | 柜台内架 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 设备脚 |  | 304#重力不锈可调脚 | 2.0 |  |
| 茜架 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 挂墙柜 | 外表面 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
|  | 层板 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 储物架 |  | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
| 中式炉具 | 台面 | 304#不锈钢 | 2.0 | 4#磨砂纹 |
|  | 侧面 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4 #磨砂纹 |
| 疏坑架 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 托盆架 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 柜门 | 外部 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
|  | 内部 | 304#不锈钢 | 1.0 | 2B(无磨砂) |
| 抽屉 | 外壳 | 304#不锈钢 | 1.5 | 2B(无磨砂) |
|  | 见光部分 | 304#不锈钢 | 1.2 | 4#磨砂纹 |
|  | 内表面 | 304#不锈钢 | 1.0 | 2B(无磨砂) |
|  | 路轨 | 304#不锈钢 | 2.0 | 4#磨砂纹 |
| 活动底板 | 穿孔式 | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |
| 水槽 |  | 304#不锈钢 | 2.0 | 4#磨砂纹 |
| 排烟罩 |  | 304#不锈钢 | 1.5 | 4#磨砂纹 |

2.3外购品清单及技术要求：

2.3.1雪柜类清单（105）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFE01 | 1 | L型双通玻璃趟门蛋糕冷藏展示柜 | ·双面玻璃移门 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别，极具现代感的无边框双层发热展示柜 ·顶部玻璃90°角接驳 ·底部配暖白色灯罩 ·暖白色LED灯带，色温可调 ·玻璃趟门配不锈钢门框 ·循环气流设计防止食物变干 ·高密度的发泡层 ·操作简便的数字温控控制面板配搭故障提示系统，自动除霜，配置化水盆,无需连接排水管 ·制冷机组品牌：泰康 ·温度：+2~8度 ·容积：三层 | (2000+800)*700*1200 |
| KFF13 | 1 | 风幕展示柜 | ·风幕颜色与室内设计师沟通确认 ·外壳材质304镀黑哑光不锈钢 ·内胆304不锈钢镜钢，镜钢层板，高度可调节 ·LED LIGHT(2700K-6OOOK色温可调) ·制冷机组品牌：泰康 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂 ·温度：+8~+14度 ·容积：双层 | 1600*650*1350 |
| BRA24 | 2 |  |  | 1400*650*1350 |
| BRA15 | 2 | 红酒展示柜 | ·不锈钢柜身及内胆 ·展示部份为多层中空除雾玻璃 ·内设LED灯带照明 ·进口泰康压缩机 ·数字温控显示器 ·温度范围：+12~+18℃ ·制冷方式：风冷 ·配不锈钢酒架 | 1000*600*2800 |
| BRA16 | 1 | 三玻璃门酒吧展示柜 | ·304不锈钢外壳及304BA内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·配日光灯管 ·制冷机组品牌：DANFOSS ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·双层充氩气镀膜玻璃; ·采用环保制冷剂，发泡箱是环保发泡剂 ·温度：+2~8度 ·220V/50HZ 用电功率：325W | 1350*560*800 |
| ZCB01 | 1 | 三门高身低温雪柜（冷冻猪柜） | ·三门，风冷 ·右门内含挂猪架 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁. ·制冷机组品牌：泰康 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：-22~-18度 | 1400*825*1980 |
| KFB06 | 2 | 三门平台高温饼盘雪柜(适放400*600饼盘) | ·三门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁. ·可放400*600EN盆 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~4度 | 1980*760*850 |
| KFC14、KFC39、ZCB13、ZCC08、ZCE16、ZCG09、ZCH10、ZCI04 | 13 | 三门平台高温雪柜 | ·三门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁 ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·抽拉式机组设计,便于清洁及维修 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~4度 ·220V/50HZ 用电功率：450W | 1800*760*850 |
| KFF05 | 1 | 寿司柜 | ·温度范围：+2ºC/ +6ºC ·内外材质：镜面304不锈钢， ·制冷方式：直冷 ·柜内顶部配LED灯带，前顶玻为安全防爆电加热除雾双层超白玻璃，侧面为Low-e钢化玻璃 ·分体机组 ·制冷机组品牌：泰康 | 1500*350*325 |
| ZYG04、KFC10 | 2 | 双玻璃门高身高温雪柜 | ·双玻璃门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁. ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~4度 ·双层中空发热玻璃门，配LED照明灯 | 700*825*1980 |
| ZCO05、XZ17 | 2 | 双玻璃门酒吧展示柜 | ·304不锈钢外壳及304BA内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·配日光灯管 ·制冷机组品牌：DANFOSS ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·双层充氩气镀膜玻璃; ·采用环保制冷剂，发泡箱是环保发泡剂 ·温度：+2~8度 ·220V/50HZ 用电功率：325W | 900*560*800 |
| ZCB02 | 1 | 双大门高身高温雪柜 | ·双门，风冷 ·右门内含挂猪架 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁. ·制冷机组品牌：泰康 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~4度度 | 1400*825*1980 |
| KFB12、KFC36、DNC06、ZCC06 | 5 | 双门高身低温雪柜 | ·双门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁. ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：-18~-22度 | 700*825*1980 |
| KFA19、KFB30 | 2 | 双门高身高温饼盘雪柜(适放400*600饼盘) | ·双玻璃门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁. ·可放400*600EN盆 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~4度 | 925*760*850 |
| KFB13、KFC02、KFC37、XZ01 | 5 | 双门高身高温雪柜 | ·双门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁. ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~+4度 | 700*825*1980 |
| KFC07、DNC01、DNC08 | 5 | 双门平台高温雪柜 | ·双门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁 ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·抽拉式机组设计,便于清洁及维修 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~4度 ·220V/50HZ 用电功率：450W | 1330*700*850 |
| KFE05 | 1 | 双通玻璃趟门雪糕展示柜(外不锈钢，内镜钢，含份盆) | ·外不锈钢，内镜钢，含份盆·制冷机组品牌：泰康·数字温控智能控制系统及故障提示系统·自动化水设计，无需排水·模块化拼装结构，人体工学设计·模块化拼装结构·全钢化中空玻璃，永不凝露·LED节能灯 | 1200*640*1140 |
| KFD07已含 | 4 | 双通六掩门低温雪柜(地台式) | ·风冷，六扇外挂掩门，无台面，与KFD07共用台面 ·304不锈钢外壳及内胆,柜门高端圆锁. ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·抽拉式机组设计,便于清洁及维修; ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 | 1800*1000*750 |
| DNE01、ZCL12、ZCN07、DGB09 | 8 | 四玻璃门高身高温雪柜 | ·四玻璃门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁 ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~4度 ·双层中空发热玻璃门，配LED照明灯 | 1400*825*1980 |
| KFD38、KFF07 | 2 | 四抽屉冷冻炉台雪柜(地台式) | ·四抽屉，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合食品安全级别,柜门高端圆锁. ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·抽拉式机组设计,便于清洁及维修; ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·抽屉导轨品牌：sliding rail ·温度：-22~-18度 | 1550*700*520 |
| KFD02、DNE11 | 7 | 四抽屉冷冻雪柜(地台式) | ·四抽屉，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合食品安全级别，柜门高端圆锁. ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·抽拉式机组设计,便于清洁及维修; ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·抽屉导轨品牌：sliding rail ·温度：-22~-18度 | 1330*700*750 |
| KFC01、BRA14、ZCE03、ZCH05 | 5 | 四门高身低温雪柜 | ·四门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁. ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：-18~-22度 ·220V/50HZ 用电功率：430W | 1400*825*1980 |
| DNA38、BRA13、ZCC07、ZCE05、ZCH06 | 6 | 四门高身高温雪柜 | ·四门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合国家级食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁 ·可放1/1GN盆 ·制冷机组品牌：泰康 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+1~4度 | 1400*825*1980 |
| KFA02 | 1 | 速冻柜 | ·单门，风冷 ·304不锈钢外壳及内胆 ·简洁美观的隐形把手 ·可同时放GN盆和EN盆 ·配食物探针 ·240分钟从+90度降至-18度 | 780*880*1905 |
| DNA26、YGA06、ZCL09、ZCM13、DGA06、XZ05 | 14 | 宴会保温车 | ·配16*2/1GN ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合食品安全级别 ·采用155MM高重型旋转式制动轮，柜门高端圆锁 ·温度范围：+78~+85℃ ·制热方式：热风循环 ·数字温控·发泡箱体70MM环保发泡剂·温度：+72~+82度 ·220V/50HZ 用电功率：2600W | 807*885*1770 |
| ZCL08、ZCM12、DGA05 | 9 | 宴会冷藏车 | ·配16*2/1GN配16对托角， ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符合食品安全级别 ·采用155MM高重型旋转式制动轮，柜门高端圆锁 ·温度范围+1~+4℃ ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·220V/50HZ 用电功率：438W | 807*885*1770 |
| ZYD01 | 2 | 鱼类雪柜（内配塑胶抽屉7个） | ·内配7个塑胶抽屉 ·单门，风冷，抽屉式 ·304不锈钢外壳及内胆内外材料符食品安全级别 ·采用150mm高的可调子弹脚，柜门高端圆锁 ·制冷机组品牌：泰康，风冷无霜设计 ·数字温控智能控制系统及故障提示系统 ·自动化水设计，无需排水 ·采用环保制冷剂，发泡箱体70MM环保发泡剂 ·温度：+2~-2度 ·220V/50HZ 用电功率：500W | 700*825*1980 |

2.3.2、炉具类清单

2.3.2.1开放式厨房西餐炉具（28）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFD13 | 1 | 电力框架结构双面操作整体式岛炉(地台式) | ·框架结构要求：AISI304不锈钢材料，材料厚度不低于3MM。 ·散热方式：整体散热方式，保证散热效果，延长机器的使用寿命。 ·采用水泥地台，外包AISI304不锈钢，或者贴和环境染色相一致的瓷砖。 ·双面操作。 ·操作面带有防护栏，防护栏采用矩形管制作。 ·炉芯采用电子控制，并带有温度或功率大小的电子显示。尽可能减小对人的依赖。 ·所有双通柜双层结构。 ·门：带有隔热的双层结构的门。 ·必须具有待机功能，尽可能的减少能源的浪费。 ·防水等级IPX5 ·炉芯具有CE证书，同时提供第三方认证证书。 | 3424*(1700+130+1300)*（800+100） |
| KFD13已含 | 1 | 电力深缸炸炉（容量：2X14升） | ·容量：2X14升 ·电功率： 20kW 400V 3N 50/60Hz ·电子控制，带有温度电子显示 ·具有自动待机功能，减少能源的浪费。 | 800x850x800 |
| KFD13已含 | 1 | 电力混扒炉台面 | ·电功率： 15.3kW 400V 3N 50/60Hz ·电子控制，带有温度电子显示 ·具有自动待机功能，减少能源的浪费。 | 800x850x250 |
| KFD13已含 | 1 | 4门双通橱柜底座GN | ·AISI304不锈钢机身结构 ·内部不锈钢框架式支撑结构 ·2MM厚工作台面 ·IPX5防水保护级别 | 800x850x550 |
| KFD13已含 | 1 | 电力意粉炉 | ·容量：2X40升·电功率： 20kW 400V 3N 50/60Hz·电子控制，带有能量挡位电子显示·具有自动待机功能，减少能源的浪费。 | 800x850x800 |
| KFD13已含 | 2 | 意粉篮 | ·方形侧把手意粉篮，符合人体工程学的要求。 | 135x310x210 |
| KFD13已含 | 1 | 电磁炉台面 | ·AISI304不锈钢机身结构 ·内部不锈钢框架式支撑结构 ·2MM厚工作台面 ·IPX5防水保护级别 ·无级功率控制 ·过热保护装置 ·跳跃式绿色指示灯显示故障 | 800x850x250 |
| KFD13已含 | 1 | 4门双通橱柜底座GN | ·AISI304不锈钢机身结构 ·内部不锈钢框架式支撑结构 ·2MM厚工作台面 ·IPX5防水保护级别 | 800x850x550 |
| KFD13已含 | 1 | 嵌入式GN盆槽 | ·含1/3 GN盆(连盖) ·带去水 ·柜身保温处理 ·设缺水保护和感应器 ·设湿烧池底发热管加热 | 350*570*300 |
| KFD14 | 1 | 双层座台疏通架 | ·AISI304不锈钢机身结构 | 3300*500*500 |
| ZCF14 | 2 | 可倾电力汤锅(容量：200升) | 1）机身结构材料：AISI 304 不锈钢 2）锅体材料：AISI316耐腐蚀不锈钢圆型锅体 3）锅盖要求：隔热及平衡式锅盖 4）可倾调速：无极调速，保证倾倒时不会出现飞溅现象，防止烫伤操作人员。 5）可倾角度：超过90°C，防止残留。 6）加热方式：间接加热，夹层温度最高可达到125°C 7）安全控制：夹层带偶压力安全控制阀，电加热带有极限温度控制。 8）控制方式：电脑控制，可以储存1000个程序。 9）操作方式：触摸屏操作显示。 10）故障检测：具有自动故障检测功能，报警功能和故障显示功能。 11）当工作达到程序设定要求时机器必须能够自动转换到保温模式。 12）防水等级：IPX6 13）容量：200升 14）电功率： 30.2kW 400V 3N 50/60Hz 15）需要有CE认证证书及第三方认证证书。 | 1400x1000x800 |
| KFC26、KFD03 | 2 | 电力万能蒸烤箱（10层 GN1/1） | 1）机身材料：内外全不锈钢AISI304机身结构 2）门：双层隔热玻璃门，在双手拿托盘的情况下必须可以用胳膊开门。 3）循环风机：风机可以正反转，7档调速。 4）湿度调节：精确到相对湿度1%。 5）带有食物探针，外置水枪。 6）控制方式：电脑板控制，可储存1000个程序。 7）操作显示：触摸屏操作显示，操作界面可进行个性化设置，方便操作。 8）清洗：自动清洗及除垢。（清洁除垢剂另外采购） 9）带有HACCP管理系统 10）IPX5防水等级. 11）产品符合ETL能耗和卫生认证 12）容量：10层 GN1/1，每层高度为：不小于63MM 13）电功率： 20.3kW 380-415V 3N 50/60Hz 14）必须带有自动故障诊断、故障报警及故障显示功率。 15）蒸的最高温度能够达到130°C，蒸烤的温度最高要能够达到300°C并维持最少30分钟，烤的温度最高要达到300°C。 16）当温度达到300°C，并且达到规定的时间后，要有自动降到安全温度的功能，安全温度不能低于250°C 17）防水等级：IPX5 18）设备配外置滤水器 | 867x775x1058 |
| KFD14A | 1 | 电力面火炉 | 1）机身材料：AISI304不锈钢 2）控制方式：分两个区域温度控制 3）有效烹饪面积：600*350，能接受GN1/1烤盘。 4）电加热管：可翻转，方便于清洁机保养。 5）高度调节方式：顶部调节，可调节在范围内的任意高度。 6）电功率： 4kW 380-415V 3N 50Hz，电功率大小必须可调。 7）带接油盘，带有温度极限控制装置。 8）防水等级：IPX5 9）有CE认证证书或具有同CE同等要求的认证证书 | 600x549x510 |
| KFD27 | 1 | 电力平扒炉连掩门柜 | 1）机身材料：AISI304不锈钢，台面材料厚度：2MM。 2）扒面镀层要求：镀铬面，必须具有一定的抗刮能力。 3）扒面尺寸要求：平面，实际操作面尺寸：不小于730MM*600MM 4）温度调节范围：120°C-280°C 5）带有极限温度控制。 6）电功率： 15kW 380-400V 3N 50/60Hz 7）防水等级：IPX5 8）有CE认证证书或具有同CE同等要求的认证证书 | 800x730x750 |
| DNA15、ZCF12 | 3 | 电力万能蒸烤箱容量：20层 GN2/1 | 1）机身材料：内外全不锈钢AISI304机身结构 2）门：双层隔热玻璃门，在双手拿托盘的情况下必须可以用胳膊开门。 3）循环风机：风机可以正反转，5档调速。 4）湿度调节：11档湿度调节 5）带有食物探针，外置水枪。 6）控制方式：电脑板控制，可储存100个程序。 7）操作显示：电子操作显示。 8）清洗：自动清洗及除垢。（清洁除垢剂另外采购） 9）带有HACCP管理系统 10）IPX5防水等级. 11）产品符合ETL能耗和卫生认证 12）容量：20层 GN2/1，每层高度为：不小于63MM 13）电功率： 70.2kW 380-415V 3N 50/60Hz 14）必须带有自动故障诊断、故障报警及故障显示功率。 15）蒸的最高温度能够达到130°C，蒸烤的温度最高要能够达到300°C并维持最少30分钟，烤的温度最高要达到300°C。 16）当温度达到300°C，并且达到规定的时间后，要有自动降到安全温度的功能，安全温度不能低于250°C 17）防水等级：IPX5 18）设备配外置滤水器 | 1162x1066x1794 |
| DNA16、ZCF12A | 5 | 20GN烤箱推车 | ·20层GN 63mm间距 适用20GN2/1 | 716x926x1700 |
| DNA17、ZCF12B | 3 | 92碟烤箱推车 | ·92碟 85mm层架间距 | 700x986x1711 |

2.3.2.2后厨西餐炉具（17）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFC22、ZCG05 | 2 | 电力面火炉 | 1）机身材料：AISI304不锈钢 2）控制方式：分两个区域温度控制 3）有效烹饪面积：600*350，能接受GN1/1烤盘。 4）电加热管：可翻转，方便于清洁机保养。 5）高度调节方式：顶部调节，可调节在范围内的任意高度。 6）电功率： 4kW 380-415V 3N 50Hz，电功率大小必须可调。 7）带接油盘，带有温度极限控制装置。 8）防水等级：IPX5 9）有CE认证证书或具有同CE同等要求的认证证书 | 600x549x510 |
| KFD16 | 1 | 电力圆型烧烤炉(地台式) | ·电功率：14kW ·电源: 380V/50Hz ·烧烤炉双边操作，每边三条840材质干热发热线，分两组独立控制，使用能量开关配磁力制控制火力大小； ·设置四组独立控制的电动旋转烤叉； ·高效内部布局，方便日常清洗炉具，有效炉具隔热散热，设备外表面边沿温度不超过55℃； ·台面使用3mm304不锈钢，表面手工无序纹路处理,不锈钢框架式的结构，设置可调子弹脚，方便安装调节； ·周边采用卡固结构的活动裙脚挡水板； ·自动旋转烧烤叉，配置4个烧烤叉。 | Ф1200*750 |
| KFD18 | 1 | 电热圆型披萨炉 | ·电功率：4.5kW*4=18kW ·电 源: 380V, 50Hz ·一体成型浇筑内胆，弧顶设计，内部热气对流，温度均匀； ·四组840材质干热发热线(每组4.5kW/220V)，特设底板加热结构，确保披萨饼底部烘烤达到理想效果; ·烘烤温度 : 0～400℃可调， 设置档位开关，调节火力大小； ·配置过电流保护开关，安全可靠； ·排气管达 120°c 自动洒水.排气管达 350℃自动断电； ·铁制外壳，内胆特制整体耐火泥，耐火石板底 ； ·内胆：φ980*370； ·设置洒水防火抽排结构； | Ф1200*1600+360 |
| KFC21、ZCG02 | 5 | 工作台连掩门柜 | ·机身材料：AISI304不锈钢 ·台面厚度：不小于2MM | 400x930x850 |
| ZCG01 | 1 | 燃气六头炉连下燃气焗炉 | 1）机身材料：AISI304不锈钢，台面厚度不低于2MM 2）炉头功率：不小于10KW/头，功率调节范围为：2.2KW-10KW，炉头尺寸不小于100MM，下焗炉的燃气功率不低于8.5KW 3）炉头具有优化燃烧装置，防止能源的浪费。 4）必须带有熄火保护装置。 5）燃气功率：不小于68.5kW 燃气种类：Natural Gas G20 （20mbar） 6）防水等级：IPX5 7）有CE（IMQ）认证证书或具有同CE（IMQ）同等要求的认证证书 | 1200x930x850 |
| KFC19、ZCG04 | 2 | 台式电力混扒炉连掩门柜 | 1）机身材料：AISI304不锈钢，台面材料厚度：2MM。 2）扒面镀层要求：镀铬面，必须具有一定的抗刮能力。 3）扒面尺寸要求：1/3坑面2/3平面，实际操作面尺寸：不小于730MM*700MM 4）温度调节范围：120°C-280°C 5）带有极限温度控制。 6）电功率： 15kW 380-400V 3N 50/60Hz 7）防水等级：IPX5 8）有CE认证证书或具有同CE同等要求的认证证书 | 800x930x850 |
| KFC23 | 1 | 台式燃气四头炉连掩门柜 | 1）机身材料：AISI304不锈钢，台面厚度不低于2MM 2）炉头功率：不小于10KW/头，功率调节范围为：2.2KW-10KW，炉头尺寸不小于100MM 3）炉头具有优化燃烧装置，防止能源的浪费。 4）必须带有熄火保护装置。 5）燃气功率：不小于40kW 燃气种类：Natural Gas G20 （20mbar） 6）防水等级：IPX5 7）有CE（IMQ）认证证书或具有同CE（IMQ）同等要求的认证证书 | 800x930x850 |
| ZCC21、KFC20、ZCG03 | 3 | 座地式电力双缸炸炉（23L/缸） | 1）机身材料：AISI304不锈钢，台面材料厚度：2MM。 2）缸体结构：V型缸结构 3）加热装置的布局：在缸外，不能在缸内 4）缸容量：不小于23L/缸 5）炸篮数量：2篮/缸 6）温度调节范围：105°C-185°C 7）带有极限温度控制 8）电功率： 36kW 380-400V 3N 50/60Hz 9）防水等级：IPX5 10）有CE认证证书或具有同CE同等要求的认证证书 | 800x930x850 |
| ZCG23 | 1 | 座地式燃气烧烤炉 | 1）机身材料：AISI304不锈钢 2）烤架要求：烤架表面必须涂有黑色搪瓷，防止食物直接和生铁接触。烤架必须可以双面烹饪，使得荤素可以分开。 3）接油盒：必须离开台面不小于250MM，防止油温过高，产生有害气体。 4）燃气发火管：必须带有保护装置，防止油跌落，造成发火管堵塞。 5）安全：必须带有熄火保护装置。 6）燃气功率控制：燃气功率的大小必须可调，保证可以达到最佳的烤制火力。 7）必须带有能量反射板，保准温度的均匀性，并降低能耗。 8）燃气功率：20kW_燃气种类：Natural Gas G20 （20mbar） 9）防水等级：IPX5 10）有CE认证证书或具有同CE同等要求的认证证书 | 800x930x850 |

2.3.2.3中餐炉具（44）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNA34 | 1 | 电磁单头矮汤炉 | ·功 率：15kW ·电 源：380V/50Hz ·电磁炉无明火、无废气，可减少环境污染； ·电磁感应加热，热效率高达95%以上； ·微电脑温控系统，具有无锅检测； ·设置超温，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护等； ·火力电子显示，可调节大小； ·多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构； ·双重金属壳屏蔽设计，防止电磁辐射； ·进口IGBT,IGBT过热保护 ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； | 600*700*500+200 |
| DNA12 | 1 | 电磁单头单尾炒炉(配冻水盆) | ·功率：16kW+2kW=18kW·电源：380V/50Hz·电磁炒炉：分体式16kW三相电磁炉机芯，档位开关控制调节大小火力,一体成型炉围∅530，∅400规格凹面微晶玻璃；·尾锅：∅165 EGO铸铁发热盘(1.8kW/220V),EGO能量开关控制火力大小，∅10"304不锈钢尾锅；·电磁炉无明火、无废气，可减少环境污染；·电磁感应加热，热效率高达95%以上；·微电脑温控系统，具有无锅检测；·设置超温，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护等；·火力电子显示，可调节大小；·多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构；·双重金属壳屏蔽设计，防止电磁辐射；·进口IGBT,IGBT过热保护·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计；·台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁； | 1100*1050*810+440 |
| KFD15 | 1 | 电磁框架结构双面操作整体式岛炉(地台式) | ·框架结构要求：AISI304不锈钢材料，材料厚度不低于3MM。 ·散热方式：整体散热方式，保证散热效果，延长机器的使用寿命。 ·采用水泥地台贴和环境染色相一致的瓷砖。 ·操作面带有防护栏，防护栏采用矩形管制作。 ·炉芯采用电子控制，并带有温度或功率大小的电子显示。尽可能减小对人的依赖。 ·所有双通柜双层结构。 ·门：带有隔热的双层结构的门。 ·必须具有待机功能，尽可能的减少能源的浪费。 ·防水等级IPX5 ·炉芯具有CE证书，同时提供第三方认证证书。 | 3424*(1700+130+130)*（800+100） |
| KFD15已含 | 1 | 电磁单头蒸炉 | ·全不锈钢机身结构 ·内胆有保温材料包裹,提高保温性能及热效率 ·低水位保护功能 ·自动补水功能，防止电热管干烧 ·IPX5防水保护级别 |  |
| KFD15已含 | 1 | 电磁六头炉连下焗炉 | ·AISI304不锈钢机身结构 ·内部不锈钢框架式支撑结构 ·3MM厚工作台面 ·IPX5防水保护级别 ·7档功率控制旋钮 ·进口IGBT,IGBT过热保护 ·锔炉温度范围60-350℃ |  |
| KFD15已含 | 1 | 电磁三头小炒炉 | ·全不锈钢机身结构 ·微电脑控制系统 ·凹型微晶玻璃面板 ·具有无锅检测、超温保护、电压过高过低及缺相等保护 ·电磁感应加热，升温快，热效率高达90%以上 ·多级火力循环调节，恒功率输出 ·进口IGBT,IGBT过热保护 ·微电脑精密控制火力，功率渐进式可调 ·尾锅可三档功率选择 ·IPX5防水保护级别 |  |
| KFD15已含 | 1 | 嵌入式GN盆槽 | ·含1/3 GN盆(连盖) ·带去水 ·柜身保温处理 ·设缺水保护和感应器 ·设湿烧池底发热管加热 | 350*570*300 |
| KFD15已含 | 1 | 双层座台疏通架 | ·AISI304不锈钢机身结构 |  |
| DNA08 | 1 | 电磁双头矮汤炉 | ·功 率：15kW*2=30kW ·电 源：380V/50Hz ·电磁炉无明火、无废气，可减少环境污染； ·电磁感应加热，热效率高达95%以上； ·微电脑温控系统，具有无锅检测； ·设置超温，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护等； ·火力电子显示，可调节大小； ·多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构； ·双重金属壳屏蔽设计，防止电磁辐射； ·进口IGBT,IGBT过热保护 ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； | 1300*700*500+200 |
| DNA07 | 2 | 电磁双头双尾炒炉(配冻水盆) | ·功率：（16kW+2kW）*2=36kW ·电源：380V/50Hz ·电磁炒炉：分体式16kW三相电磁炉机芯，档位开关控制调节大小火力,一体成型炉围∅530，∅400规格凹面微晶玻璃； ·尾锅：∅165 EGO铸铁发热盘(1.8kW/220V),EGO能量开关控制火力大小，∅10"304不锈钢尾锅； ·电磁炉无明火、无废气，可减少环境污染； ·电磁感应加热，热效率高达95%以上； ·微电脑温控系统，具有无锅检测； ·设置超温，自动故障检测，电压过高过低及缺相保护等； ·火力电子显示，可调节大小； ·多档火力调节，恒功率输出，循环散热结构； ·双重金属壳屏蔽设计，防止电磁辐射； ·进口IGBT,IGBT过热保护 ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； ·台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁； | 2100*1050*810+440 |
| DNA11 | 1 | 电磁四头炉 | ·外观与炒炉一致 ·功率：3.5kW*4=14kW ·电源：380V/50Hz ·全不锈钢机身结构 ·可调不锈钢脚，放置平稳 ·采用SUS304#2.0mm厚工作台面 ·微晶玻璃面板 ·具有无锅检测、超温保护、电压过高过低及缺相等保护 ·电磁感应加热，升温快，热效率高达90%以上 ·进口IGBT,IGBT过热保护 ·微电脑精密控制火力，功率渐进式可调 ·9档控制开关 | 800*1050*810+440 |
| DNA14 | 2 | 电大三门蒸柜 | ·功率：5*9kW=45kW ·电源：380V/50Hz ·入 水 口: DN15铜管或不锈钢管﹒ ·水胆：5组800材质9kW发热管，分别开关控制，根据需要调节大小； ·浮球阀自动补水，保证出蒸汽的连续性；使用水位探针保护，防止干烧; ·各蒸隔设置独立之蒸气开关掣 ·为了方便维修及水垢清洁，设置活动上盖。水胆设置∅1"手动球阀排水; ·水胆外部做保温层，提高热效率; ·水箱：φ1/2"全不锈钢浮球阀; ·配层网4个; ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； | 1200*900*1900 |
| DNA09 | 1 | 电力车仔式蒸箱（电脑控制系统） | ·电功率：36kW+3kW；电源: 380V/50Hz ·设置时间控制, 选择开关控制，选择时间控制，可根据需要设定工作时间（0-60分钟）,时间到自动关火； ·设置超温蒸功能(电加热3kW)，加热产生过热不饱和蒸汽，柜内温度可以达130℃，提高加热速度，可供特殊用途使用 ； ·可通过温度设置保溫功能(85℃ )，一柜多用； ·设置柜内照明功能； ·特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽。 ·设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢； ·说明：水胆采用2mm耐热不锈钢加工，表面隔热处理，浮球开关自动补水，超温缺水保护﹐防止干烧； ·使用18GN2/1规格推车，每层可放置1个GN2/1盆，标准配置每边18层； | 1250*880*1800 |
| ZCB15 | 1 | 燃气36"双层烧鸭炉 | 燃气总功率：16.0kW 入气口:DN20 全不锈钢机身结构,外壳采用模具压制； 耐热不锈钢反射板； 双层外壳设计，保温隔热效果好； 11"强力炉头； 安全制联动的自动脉冲电子点火； 热电偶熄火保护； 耐热石仔座； 炉底设置储水槽和漫油口，可防止高温损坏炉体； 可放烧鸭数量：8-9只。 | 970*970*1500 |
| ZCC18 | 1 | 燃气环保单头单尾炒炉 (电磁安全掣)配冻水盆 | ·热负荷: 42kW ·电源: 220V, 50Hz, 130W； ·炉头: 向内火环保预混炉头； ·点火: 脉冲电子点火； ·熄火保护: 离子检测熄火保护; ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； ·台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁； ·隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； ·设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条； ·二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； ·设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用； ·采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； ·风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； ·每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小； ·整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛； ·鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分； ·一氧化碳排放量小于0.01%； | 1200*1050*810+440 |
| ZCE19A | 1 | 燃气环保单头单尾炒炉 (电磁安全掣)配冻水盆，鼓风机与炉身分离，炉用鼓风机放风机屋内 | ·热负荷: 42kW ·电源: 220V, 50Hz, 130W； ·炉头: 向内火环保预混炉头； ·点火: 脉冲电子点火； ·熄火保护: 离子检测熄火保护; ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； ·台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁； ·隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； ·设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条； ·二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； ·设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用； ·采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； ·风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； ·每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小； ·整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛； ·鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分； ·一氧化碳排放量小于0.01%； | 1200*1200*810+440 |
| ZCE17 | 4 | 燃气环保三门蒸柜 (电磁安全掣) | ·燃气总功率：56.0kW; ·电源： 220V~ 50Hz,0.025kW; ·脉冲电子点火; ·熄火保护: 离子检测熄火保护; ·压力平衡式自动补水; ·设置缺水保护，防止干烧损坏水胆; ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； ·采用预混喷射式火管、不需鼓风机，噪音低于60分贝; 水胆采用1.5mm耐热·不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理，排污口使 ·配层网4个 ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； | 1200*900*1900 |
| KFC24 | 1 | 燃气环保双头单尾炒炉 (电磁安全掣) | ·热负荷: 42kW ·电源: 220V, 50Hz, 130W； ·炉头: 向内火环保预混炉头； ·点火: 脉冲电子点火； ·熄火保护: 离子检测熄火保护; ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； ·台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁； ·隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； ·设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条； ·二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； ·设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用； ·采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； ·风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； ·每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小； ·整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛； ·鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分； ·一氧化碳排放量小于0.01%； | 1800*1050*810+440 |
| ZCE19、ZCF04 | 6 | 燃气环保双头双尾炒炉 (电磁安全掣)配冻水盆，鼓风机与炉身分离，炉用鼓风机放风机屋内 | ·热负荷: 42kW ·电源: 220V, 50Hz, 130W； ·炉头: 向内火环保预混炉头； ·点火: 脉冲电子点火； ·熄火保护: 离子检测熄火保护; ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； ·台面整件成型，侧臂与台面整体成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁； ·隔热台面，底部设计30mm厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； ·设备前臂底沿设计有挡水V型槽、面板与侧板连接处有防水胶条； ·二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； ·设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用； ·采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； ·风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气； ·每个炉头独立配置风机，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小； ·整体炉砖﹐防止漏火损坏炉膛； ·鼓风预混燃烧，燃气和空气混合燃烧充分、噪音小于65分贝，燃烧充分； ·一氧化碳排放量小于0.01%； | 2200*1200*810+440 |
| ZCC20 | 1 | 燃气环保双头蒸炉(电磁安全掣) | ·燃气总功率：56.0kW ·电源： 220V~ 50Hz ·炉 头: 4只自引射环保炉头； ·点 火: 脉冲电子点火; ·熄火保护: 离子熄火保护,双联电磁阀，设置长明火种； ·燃气系统：φ1/2"意大利进口燃气等径球阀； ·水胆采用2.0mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构， ·表面隔热处理，排污口使用φ1-1/2"等径球阀； ·压力平衡式自动补水； ·超温缺水保护﹐防止干烧； ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； | 1500*1050*810+440 |
| ZCB16 | 1 | 燃气烧猪炉（安全制） | ·燃气总功率：56.0kW ·入气口:DN20 ·炉 头: 3只∅1-1/2"条型炉头，热负荷:18kW； ·点火: 脉冲电子点火; ·熄火保护: 热电熄火保护,SITφ3/4"安全制，设置长明火种； ·燃气系统：∅3/4"意大利进口等径球阀； ·石 仔 座：耐热不锈钢反射板，堇青石； ·设置盛油盆； ·活动式热反射板，方便拆出清洗。 ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； | 620*1100*600 |
| KFC18 | 1 | 燃气双头双圈矮汤炉(安全掣) | ·总功率：24kW*2=48kW ·入气口:DN25 ·炉头: 14"强力炉头，热负荷:24kW； ·点 火: 脉冲电子点火; ·熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种； ·燃气系统：炉火开关连安全制； ·全不锈钢机身结构 ·独立常明火种,热电偶熄火保护 ·铸铁炉花，设置盛油盆﹒ ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； | 1200*760*500+200 |
| ZCB17、ZCE20 | 2 | 燃气双头双圈矮汤炉(安全掣)鼓风机与炉身分离，炉用鼓风机放风机屋内 | ·总功率：24kW*2=48kW ·入气口:DN25 ·炉头: 14"强力炉头，热负荷:24kW； ·点 火: 脉冲电子点火; ·熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种； ·燃气系统：炉火开关连安全制； ·独立常明火种,热电偶熄火保护 ·铸铁炉花，设置盛油盆﹒ ·设备整体框架采用SUS304 3.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； | 1200*760*500+200 |
| ZCC16 | 1 | 燃气四头双圈平头炉 (安全掣)炉身外观与炒炉一致 | ·总功率：7.0kW*4=28.0kW ·入气口:DN25 ·炉头: 6"文华炉头，热负荷:7kW； ·点火: 脉冲电子点火; ·熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种； ·燃气系统：炉火开关连安全制； ·设备整体框架采用SUS304 2.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； ·独立常明火种,热电偶熄火保护； ·铸铁炉花。 ·炉身外观与炒炉一致 | 800*1050*810+440 |
| ZCF06 | 2 | 燃气四头双圈平头炉 (安全掣)炉身外观与炒炉一致 | ·总功率：7.0kW*4=28.0kW ·入气口:DN25 ·炉头: 6"文华炉头，热负荷:7kW； ·点火: 脉冲电子点火; ·熄火保护: 热电熄火保护,设置长明火种； ·燃气系统：炉火开关连安全制； ·设备整体框架采用SUS304 2.0厚不锈钢管制作、整体框架采用拉钉固定连接设计； ·独立常明火种,热电偶熄火保护； ·铸铁炉花。 ·炉身外观与炒炉一致 | 800*1200*810+440 |
| ZCB15A | 1 | 燃气太空式烧鸭炉（安全制） | 热 负 荷：16kW 入气口: DN20 排污口: DN15 炉头：11"强力炉头，热负荷:16kW； 点火: 脉冲电子点火; 熄火保护: 热电熄火保护,SITφ3/4"安全制，设置长明火种； 燃气系统：φ3/4"意大利进口燃气等径球阀； 石仔座：耐热不锈钢反射板； 带有可视玻璃窗口. | 1000*1000*1680 |
| KFD36\ XZ07 | 2 | 嵌入式单头电磁炉(保温用) | ·不锈钢外壳 ·陶瓷玻璃尺寸：360x380x4mm厚 ·可调节输出功率 ·电子数字显示 ·自动安全切断 ·电功率：1KW 220V/1N/50HZ | 360*380*77 |
| KFB18 | 4 | 嵌入式双头电磁炉 | ·不锈钢外壳 ·陶瓷玻璃尺寸：350x550x6mm厚 ·可调节输出功率 ·电子数字显示 ·自动安全切断 ·电功率：7KW 380V/3N/50HZ | 450*700*156 |

2.3.3烟罩清单（26）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFD10 | 2 | UV紫外光油网烟罩 | ·材质采用304#厚度1.2mm ·选用优质高效UVC紫外光管 ·轻便式UV光管检修门/电子组件检修门 ·2/3圆弧型不锈钢除油模块,分离97%油、水、热气 ·防漏光安全熄灭系统（UV灯检修门/挡光板） ·抽风机运行状况: 风压感应 ·独立每支UV光管使用寿命计时系统 ·辅助照明系统（节能：可分节控制） ·便拆式照明灯具检修门 ·故障自检及排除方法指引 ·配备不锈钢风量调节阀(烟罩与风管接驳处) | 3500*2400*600 |
| KFD17 | 1 |  |  | ¢1500*600 |
| KFD18A | 1 |  |  | Ф1400*600 |
| KFD28 | 1 |  |  | 5200*1200*600 |
| DNA23 | 1 | UV紫外光油网烟罩带补鲜风和风帘 | ·材质采用304#厚度1.2mm ·选用优质高效UVC紫外光管 ·轻便式UV光管检修门/电子组件检修门 ·2/3圆弧型不锈钢除油模块,分离97%油、水、热气 ·防漏光安全熄灭系统（UV灯检修门/挡光板） ·抽风机运行状况: 风压感应 ·独立每支UV光管使用寿命计时系统 ·辅助照明系统（节能：可分节控制） ·便拆式照明灯具检修门 ·故障自检及排除方法指引 ·配备补鲜风系统，能控制风量及平衡风速 ·配备不锈钢风量调节阀(烟罩与风管接驳处) ·配备自动清洗系统 ·配备风簾式油烟管制系统 | 7600*1550*600 |
| KFC27 | 1 |  |  | 7190*1550*600 |
| ZCB19 | 1 |  |  | 5200*1550*600 |
| ZCC24 | 1 |  |  | 4550*1400*600 |
| ZCF16 | 1 |  |  | 7500(1500+1500)*1550*600 |
| ZCG07 | 1 |  |  | 5000*1250*600 |
| DNA22 | 1 | UV紫外光油网烟罩带补鲜风和风帘和自动水洗功能 | ·材质采用304#厚度1.2mm ·选用优质高效UVC紫外光管 ·轻便式UV光管检修门/电子组件检修门 ·2/3圆弧型不锈钢除油模块,分离97%油、水、热气 ·防漏光安全熄灭系统（UV灯检修门/挡光板） ·抽风机运行状况: 风压感应 ·独立每支UV光管使用寿命计时系统 ·辅助照明系统（节能：可分节控制） ·便拆式照明灯具检修门 ·故障自检及排除方法指引 ·配备补鲜风系统，能控制风量及平衡风速 ·配备不锈钢风量调节阀(烟罩与风管接驳处) ·配备自动清洗系统 ·配备风簾式油烟管制系统 | 8400*1550*600 |
| ZCE22 | 1 |  |  | 13000*1550*600 |
| ZCF09 | 1 |  |  | 13000*1550*600 |
| KFC30 | 1 | 烟罩控制箱(带变频功能)控制KFC27烟罩 | ·全采用304# 1.2mm厚不锈钢制造 ·控制KFC27烟罩 ·全自动扫描UV光管工作状态 ·全自动计算UV光管工作时间 ·辅助照明开关控制功能 ·UV光管开关控制功能 ·风簾机开关控制功能 ·全自动UV光管与抽风联动控制 ·故障自检及排除方法指引 ·LCD触摸装置 ·故障报警蜂鸣装置及紧急停止开关 ·带变频功能 ·电功率：4KW 220V/1N/50Hz | 400*180*500 |
| KFD11 | 2 | 烟罩控制箱(带变频功能)控制KFD05\KFD10\KFD28烟罩 |  | 400*180*500 |
| ZCB21 | 1 | 烟罩控制箱(带变频功能)控制ZCB19烟罩 |  | 400*180*500 |
| ZCC25 | 1 | 烟罩控制箱(带变频功能)控制ZCC24烟罩 |  | 400*180*500 |
| ZCE24A | 1 | 烟罩控制箱(带变频功能)控制ZCG07/ZCF16烟罩 |  | 1150*250*840 |
| ZCE24 | 1 | 烟罩控制箱(带变频功能\自动水洗功能)控制ZCE22烟罩 | ·全采用304# 1.2mm厚不锈钢制造 ·控制ZCE22烟罩 ·清洗洗涤液容量检测 ·全自动清洗控制系统，可自由设置清洗工作时间 ·全自动扫描UV光管工作状态 ·全自动计算UV光管工作时间 ·辅助照明开关控制功能 ·UV光管开关控制功能 ·风簾机开关控制功能 ·全自动UV光管与抽风联动控制 ·故障自检及排除方法指引 ·LCD触摸装置 ·故障报警蜂鸣装置及紧急停止开关 ·带变频功能 ·电功率：5KW 220V/1N/50Hz | 1150*250*840 |
| ZCF11 | 1 | 烟罩控制箱(带变频功能\自动水洗功能)控制ZCF09烟罩 |  |  |
| DNA25 | 1 | 烟罩控制箱(带变频功能\自动水洗功能)控制DNA22烟罩 |  |  |
| DNA27 | 1 | 烟罩控制箱(带变频功能)控制DNA23烟罩 |  |  |
| KFB22 | 1 | 油网烟罩 | ·全采用304# 1.2mm厚不锈钢制造 ·2/3圆弧型不锈钢除油模块,分离97%油、水、热气 ·辅助照明系统 ·便拆式照明灯具检修门 ·烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 | 1100*900*600 |
| KFD05 | 1 |  |  | 1200*1000*600 |

2.3.4、洗碗机清单（17）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRA03、ZCO08、FW08 | 13 | 台下洗杯机(配排水泵) | 洗涤能力速度1：50筐/小时 (900碟/小时 (10寸碟)，1250杯/小时 (25格/筐)) ·速度2：32筐/小时 (576碟/小时 (10寸碟)，800杯/小时 (25格/筐)) ·速度3：24筐/小时 (432碟/小时 (10寸碟)，600杯/小时 (25格/筐)) ·速度4：15筐/小时 (过71℃试纸，选择速度按键“71 C”) 参 数 · 装载高度：385mm · 建议最大洗涤高度：355mm · 可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm · 清洗温度：60 ℃ (71 ℃-过71℃试纸) · 喷淋温度：80～90 ℃ · 单筐耗水量：2.3L · 水箱容量：15L · 清洗泵功率：0.47kW · 水箱加热功率：1.9kW · 喷淋加热功率：6.85kW (380V/50Hz/3N～) / 2.7kW (220V/50Hz/1N~) · 配电量：7.4kW (380V/50Hz/3N～) / 3.4kW (220V/50Hz/1N~) · 净重：54 kg 描 述 · 电子控制，触控按钮，实现理想操作 · 液晶屏显示温度、故障代码，不同颜色显示运行状态，简单直观 · 四档速度选择，满足不同需要 · 整机双层结构，减少热量损失，节能、降噪 · 上/下分体洗臂，旋转灵活、功耗小、提高有效洗涤面积 · 不锈钢洗臂和喷淋臂，坚固、耐高温、防腐蚀 · 一体式洗室和拉伸水箱，圆角设计– 无卫生死角，易于清洁 · 全覆盖式防撞滤网，保持清洗水质量，避免堵塞喷嘴，保证长效洗涤 · 自清洗功能，减少日常清洁工作量，确保洁净的洗涤环境 · 拥有软启动保护，可清洗更为精致的器具(红酒杯等) · 可通过71℃测试，满足HACCP卫生要求 · 高效节能，降低运行成本：ProRinse喷淋系统减少耗水，ProEnergy系统 降低待机温度，ArchiMedes过滤系统减少换水频率 · 配备喷淋泵、进水管、排水管、防倒流虹吸阀 .配排水泵 | 600×605×820mm |
| KFG07、ZCK08 | 2 | 通道式洗碗机连烘干 | · 两档无极变频调速，速度≥260筐/小时 · 最大洗涤量：4680碟/小时 (10寸碟)，6500杯/小时 (25格/筐) 参 数 · 装载高度：440mm · 洗涤筐尺寸：500×500mm · 清洗温度：55～65 ℃(可达71℃) · 喷淋温度：82～90 ℃ · 耗水量：320L/h · 预洗水箱容量：30L · 主洗水箱容量：105L · 预洗区洗臂数量：上2/下1 · 主洗区洗臂数量：上4/下3 · 预洗泵功率：0.61kW · 主洗泵功率：2.2kW · 水箱加热功率：24kW · 喷淋加热功率：18kW · 烘干机：5kW · 电源：380V/50Hz/3N～ · 外形尺寸：2452×772×2150mm · 净重：约345kg 描 述 · 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断 · 小预洗缸，减少餐具预处理时间，提高清洗效果 · 专利设计的8字形内凹防堵喷嘴，效率高，清洗效果更好 · 单道喷淋 · 双层隔热门，保温、隔热、降噪 · 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便 · 圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全 · 配备急停开关、主开关、喷淋触控器 · 配备限位开关，防止误操作带来意外机器损伤 · 烘干机，加快餐具干燥速度，防止细菌繁殖 · 热回收，排气热量再利用，降低能耗，改善工作环境 · 排风扇，降低投资成本，简化排风系统布置 . 可过71℃度试纸 | 2452×772×2150mm |
| DND03、ZCJ08 | 2 | 长龙洗碗机连烘干 | 洗涤能力 ꞏ 传送带速度：1.6/1/0.8 m/min ꞏ 洗涤量：5100/3200/2500 碟/小时 (8寸碟) 参 数 ꞏ 耗水量：最大230 升/小时 ꞏ 清洗温度：65-71℃ ꞏ 喷淋温度：82-90℃ ꞏ 传送带宽度：612mm ꞏ 有效洗涤高度：440mm ꞏ 进口长度：950mm ꞏ 出口长度：1000mm ꞏ 水箱加热功率：24kW ꞏ 喷淋加热功率：30kW ꞏ 预喷淋加热功率：18kW ꞏ 烘干加热功率：9kW ꞏ 总配电量：86kW ꞏ 电源：380V/50Hz/3 描 述 ꞏ 双道喷淋系统，最终喷淋为360°环绕喷淋，有效降低耗水量 ꞏ 双层隔热，减少热量损失，降低噪音 ꞏ 整体深拉水箱设计，卫生无死角 ꞏ 光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋 ꞏ 一体掀盖式进口护板，清洁更加简便 ꞏ 自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 ꞏ 烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底 ꞏ 药液节省系统，将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗 ꞏ 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作 ꞏ 配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 ꞏ 过71°试纸测试 | 4550×997×2099mm |

2.3.5面包房加工设备（14）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFA10 | 1 | 半自动分割搓圆机 | ·电压/频率：380V/50Hz ·输入功率：0.76kW ·分割数量：30粒/次 ·分割范围：30～100g/粒 ·标配：3个塑胶盘 | 770*650*2060 |
| KFA08 | 1 | 挂墙自动恒温制冰水机及电子量水调温器连支架 | ·电压/频率：220V/50Hz ·输入功率：1.5kW ·制冷剂：R22 ·容量：195L ·最低温度：5℃ ·流量计 ·电压/频率：220V/50Hz ·输入功率：0.016kW | 800*600*1360 |
| ZCC12 | 1 | 面团分块机 | ·电压/频率：380V/50Hz·输入功率：0.76kW·分割数量：30粒/次·分割范围：30～100g/粒·重量：345KG·标配：3个塑胶盘 | 770*650*2060 |
| KFB25 | 1 | 巧克力热熔机（配GN盆） | ·内腔尺寸：320*320*220mm ·温度：90℃ ·融化温度：35～42℃ ·电压/频率：220V/50Hz ·输入功率：0.3kW ·容量：5L | 370*370*320 |
| KFB19、ZCC29 | 2 | 四层十六盘面包烤箱(配四层蒸汽+石板及抽气排烟罩) | ·规格：四层十六盘 横放 ·电压/频率：380V/50Hz ·输入功率：36kW ·底部烤盘架：8盘，横放，高405mm(含轮子） ·烤盘尺寸：600*400mm ·控制类型：智能控制面板 ·注： 1、配四层蒸汽+石板及抽气排烟罩 2、层炉每层高度380mm | 1740*1520*2190 |
| KFB20、ZCC28 | 2 | 推车式冷藏发酵箱（含推车） | ·容积：1台大推车（15盘/1台车） ·推车尺寸：670*820*1735mm ·电压/频率：380V/50Hz ·冷藏输入功率（制冷时）：1.7kW ·输入功率(醒发时):5.5kW ·控制类型：智能电子温控 ·冷藏温度/湿度：-1～5℃/99％RH（一段醒发） ·烤盘尺寸：600*800mm 注：1、选配1台推车及烤盘 2、制冷压缩机吊天花内安装/含安装 | 1100*1470*（2300+300mm） |
| KFA07、ZCC04 | 2 | 座地和面机 | ·电压/频率：380V/50Hz ·输入功率：3.4kW ·面粉容量：25KG ·面团容量：50KG ·钩转速：135/270rpm ·缸转速：17.8/17.8rpm ·注：1包粉，双马达 | 610*990*1270mm |
| ZCC05、KFA09、KFB07 | 3 | 座地搅拌机（配：40L钩、安全网） | ·电压/频率：380V/50Hz ·输入功率：1.3kW ·容积：40L ·钩搅拌重量（面团):5.6KG ·球搅拌重量（蛋汁):6KG ·扇搅拌重量（馅料):6KG ·公转：40/80/156转/分钟 ·自转：120/240/468转/分钟 ·标配（出厂配置）：40L缸/扇/球 ·另配：40L钩、安全网 | 640*650*1090 |
| KFA01 | 1 | 座地式酥皮机 | ·电压/频率：380V/50Hz ·输入功率：0.76kW ·输送带尺寸：500*1000mm ·滚轮可调整间隙：1～50mm | 2530*960*1290 |

2.3.6粗加工设备（7）

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYF06 | 1 | 不锈钢盖蔬菜切机 (连5套刀片及不锈钢盖) | ·产量：250-450 kg/h ·标配含5个刀盘(切片,切条,切丁,刨丝) ·采用抛光的食品级阳极氧化铝材质 | 280*490*530 |
| ZYE08 | 1 | 锯骨机 | ·全不锈钢制造 ·速度：25m/秒 ·切片厚度可调节：10-300mm ·最大加工食物高度为330 ·锯条尺寸：2430*16*0.6mm ·锯轮直径：ø315mm ·气压弹簧张紧锯条 ·实心不锈钢锯轮，保持高速平稳运行 | 810*777*1600 |
| ZYF08 | 1 | 削皮机 | ·产量：300kg/h; ·最大加载量：10L ·脱皮周期：90-120秒; ·整机采用不锈钢 ·上盖和侧面都有迷你安全开关 ·带废料过滤槽 ·IP 55塑料箱控制板保护 ·标配研磨壁和研磨底盘 | 530*660*850 |
| ZYE04、ZCC01 | 2 | 座台绞肉机 | ·AISI304不锈钢机身 ·AISI304不锈钢可拆卸进料盘 ·AISI304不锈钢绞套，网板，锁定环 ·带一个自磨板，一个不锈钢绞龙 ·启动，停止和反转三种模式 ·配不锈钢刀片及孔径6mm、4.5mm不锈钢刀盘各一个 | 443x423x478 |
| ZYE03、ZCI03 | 2 | 座台倾斜式全自动切片机 | ·氧化铝机身，永不褪色 ·镀铬钢刀片，持久耐磨 ·安全护手板和刀片保护圈 ·刀片宽度调整：0－13mm ·刀片直径：ø 300mm | 440*630*460 |

2.3.7龙头类（25）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYA04、ZYF10、ZYK05、KFC05、KFG15、DNA30、DND13、ZCE06、ZCJ04、ZCK18 | 12 | 挂墙洗地龙头 | ·黄铜、钢材及塑胶制造 ·敞开式卷盘 ·软管可自动回收 ·软管最长达10.5米 | 470*206*521 |
| KFE04 | 1 | 浸雪糕勺星盆及龙头 |  |  |
| ZYD04、ZYK07、KFG12、ZCD01、ZCK07 | 7 | 台上型花洒龙头连附属龙头 | ·黄铜、塑胶制造 ·台式安装,带墙上托架 ·可弯曲龙头,适合任何角度使用 |  |
| KFC50、DNA35、ZCB23、ZCE25 | 5 | 汤锅注水龙头 | ·镀铬黄铜龙头及不锈钢软管配挂式喷嘴 ·设有冷热混合龙头,可同时供应冷热水 ·挂式喷嘴设有自动开关阀及挂钩 ·内置止回阀,防止交叉混流 |  |

2.3.8杀菌消毒类设备（107）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYA08、ZYD10、ZYF21、ZYI02、ZYK02、KFA17、KFB21、KFG02、DNA01、DND10、DNE02、BRA30、YGA01、ZCG16、ZCJ01、ZCK01、ZCM01、ZCN01、DGA01、DGB01、FW11 | 41 | 灭蝇灯 | ·铝型材结构 ·以诱蝇光波和粘蝇纸结合来捕杀苍蝇等飞虫 ·2支18W飞利浦诱虫灯管 ·可拉出的收集盒,便于清理蚊蝇残骸 ·有效面积：80~100㎡ ·电功率：55W 220V/1N/50Hz | 590*185*290 |
| ZYG05、KFB16、KFC40、DNC12、YGA07、ZCH07、ZCI09、ZCM07、DGA09 | 20 | 紫外线杀菌灯 | ·配灯架及灯罩 | 1213*28*28 |
| KFG23、DND14、YGA12、ZCJ10、ZCK19 | 15 | 双门热风循环消毒柜（880L） | ·不锈钢层架，热风循环消毒 ·采用温控器和超温熔断器双重保护 | 1380*680*1920 |
| ZCN05、DGB07 | 8 | 双门推车式热风循环消毒柜连推车（1200L） | ·不锈钢外壳,经久耐用 ·双门单室双推车 ·远红外线高温消毒(≥30min)6个层架供摆放使用 ·温度控制准确可靠,并备有超温保护 | 1850*900*1440 |
| FW01 | 11 | 上下玻璃门消毒柜 | ·容积：250L ·钢化玻璃门 | 550*470*1640 |
| ZYD07、ZYE18、ZYF22、KFB14、KFC34、DNA03、DNC04、ZCB06、ZCC02、ZCH11、ZCI07 | 12 | 挂墙刀具消毒箱 | ·容量：16把刀具数量 ·采用AISI304全不锈钢制造。 ·黑色有机玻璃门，美观耐用，防止紫外光外泄。 ·可抽出的透明有机玻璃刀架和不锈钢磁力刀架选择，便于更好的清洁消毒。 ·安全设计：机器开门时自动停止消毒 ·采用紫外线杀菌(UV)及臭氧杀菌双重消毒效果，消毒时长60分钟/次 ·采用磁力门吸装置和不锈钢拉手设计，柜门配备专用门锁。 ·设有挂墙孔，方便安装。 | 538*138*648 |

2.3.9灭火系统（13）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFC29 | 1 | 厨房自动灭火系统(双瓶组)控制KFC27烟罩 | ·灭火装置具备自动和手动两种操作模式； ·灭火装置需与自来水管路相连 ·系统装置包括：控制箱、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。 ·灭火装置箱体内配有水流控制阀，为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）； ·灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀等功能； ·灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，并有灭火剂试验报告和毒性试验报告 ,灭火剂有效期大于8年； ·厨房设备灭火装置生产企业具有中国国家强制性产品认证证书； ·连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管 ·所有管路安装都必须用专用支架固定，不能紧贴烟罩表面安装 ·烟罩内所有管道连接处，锁紧件或密封件不得使用塑料或橡胶制品，避免受高温长时间使用后腐化或松动; ·箱体采用304不锈钢板材制造，厚度为1.2mm ·喷头材质为304不锈钢，经久耐用。 | 700*650*240 |
| KFD12 | 5 | 厨房自动灭火系统(单瓶组)控制KFD05\KFD10\KFD28\KFD17K\FD18A烟罩 |  |  |
| DNA24 | 2 | 厨房自动灭火系统(单瓶组)控制DNA22\DNA23烟罩 |  |  |
| ZCB22 | 1 | 厨房自动灭火系统(单瓶组)控制ZCB19烟罩 |  |  |
| ZCC26 | 1 | 厨房自动灭火系统(单瓶组)控制ZCC24烟罩 |  |  |
| ZCE23 | 2 | 厨房自动灭火系统(双瓶组)控制ZCE22\ZCG07/ZCF16烟罩 |  |  |
| ZCF10 | 1 | 厨房自动灭火系统(双瓶组)控制ZCF09烟罩 |  |  |

2.3.10冷库（13座）压缩机组及冷风机（13套）共计26

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYE11、ZYE26、ZYF14、ZYI04、ZYJ01、ZYK09、KFA11、DNB02、ZCA01、ZCI10 | 10 | 步入式冷藏库库板（整体圆角圆边） | •冷库板质量达到ISO国际认证，要求达到国家GB8624 B1级防火标准。 •冷库使用的保温材料应为厚100mm 100％环保聚氨酯发泡隔热材料 •密度：40±2 kg / m3 •导热系数：0.021 w / m°k •抗压指数：25 daN / M2 •库板厚度：100mm, •冷库墙板和墙板间、墙板和天花板间采用快速锁连接。 •库板系统为气密的，防溅水和可以喷水器清洗。 •库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准 •冷库内天花及墙板转角，采用圆弧板一次发泡成形（整体圆角圆边），以便清洁。 •除特别说明外，库板表面均为SUS304#不锈钢板0.8MM厚。不锈钢冷库门.室外冷库压缩机组挂架须采用不锈钢材质制作。 •库板封边收口，除地板外，所有库板之间采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的久密封性。 •安装后的天花板必须能承受每块板最少150daN 的集中重量，能承受1名带工具箱维修人员的重量. •冷库内部高度:2400毫米;冷库外部高度:2600毫米. •低温冷库应配置平衡窗并带有电加热装置，电线接驳不能外露，要从库板内穿上冷库顶接驳。 •除特别说明外，藏地式地台板面层为0.8毫米厚的不锈钢板。藏地式土建地台由土建承建商在冷库地台板下及四周做防水，用水泥黄砂找平后，铺设冷库地板，冷库搭建好后，冷库内部地板接缝处及内部四周要做防水，然后再由土建承建商在冷库内铺设金属网和轻型混凝土及地砖。 •含冷库所有配件、铜管及安装调试费 | 4400*2700*2600、2900*2700*2600、4900*4600*2600、4700*2400*2600、3300*4900*2600、3100*3400*2600、2800*2500*2600、6300*1800*2600、3000*3300*2600、3700*3600*2600 |
|  |  | 步入式冷藏库库门 | •冷库门使用的保温材料应为厚100mm 100％环保聚氨酯发泡隔热材料，须达到国家B1级防火标准。 •密度： 40±2kg / m3 •导热系数：0.022 w / m° k •抗压指数：25 daN / M2 •使用的保温材料达到国家B1级防火标准。 •门洞尺寸：自动回归门860×1900；门和墙板平滑连接，不应外凸。若为手动平移门时，门洞尺寸为：900x1900。 •种类： 自动回归门、手动平移门。 •冷库门镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 •冷库门应装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用夜光胶柄，胶手柄下方配夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。 •冷库门及门框均配置发热线(220V / 1 / 50Hz)以防结露；发热线容易更换。 •所有冷库门的开启度应≥90° •冷库门需要有不小于300*400mm的防雾观察窗. •冷库的灯开关配有文字标注，必须嵌入式安装在门框上，所有的管线必须安装在门框内，不能外露。 •其中ZYE11、ZYF14、ZYF14冷库为双门 |  |
|  | 10 | 室外压缩机 | •温度要求：+2~-2°C •压缩机采用室外风冷涡旋压缩机。压缩冷凝机组必须采用国际品牌的专业冷藏冷冻设备制造商的产品。 •冷凝机组应配置高低压控制、缺相保护、过载保护等，半封闭活塞压缩机须配置避震管。 •为了消减机组的震动，应在机组与机架之间加放置减震块。 •冷凝机组的生产厂商必须具备国家颁发的全国工业产品生产许可证，且具备检测设备房出具的出厂合格证以及第三方国家质量监督中心认可的检测报告文件。 •冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。 •内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能。 •制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型。 •中温机组油分和汽分须做成可选择配件，针对不同工况和要求，合理配置。低温机组必须安装油分离器，以确保能正常回油，汽液分离器作为可选配件，根据实际需要配置。 •机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水。冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率，且冷凝器必须是机组设备厂商自制，以保证冷凝器性能。冷凝器必须通过软件严格计算选型，国标规定的名义工况下，冷凝器负荷偏差不得超过3%。 • 机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机； 制冷压缩机、储液器及相应组件应固定于钣金底座上。机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统正常运行的需求。 •由于安装现场条件的客观因素，要求机组满足在46℃环境内可安全运行。 •机组为室外型，必须有外形美观的外壳，机组高度不得高于1010mm，以避免在楼层安装时空间高度不满足。 •冷凝器必须通过软件严格计算选型，国标规定的名义工况下，冷凝器负荷偏差不得超过3%。 |  |
|  |  | 室内冷风机 | •温度要求：+2~-2°C •高温冷库采用采用空气融霜；低温冷库采用电融霜。 •风机皆为商用型，冷风机净高度（不包括排水接头）不超过500mm，平滑安装于天花底以提供最大的空间。 •蒸发器钣金应使用铝镁合金，重量轻且具有良好的防腐蚀能力，且耐划和易于清洗。蒸发器的边角圆角处理，防止人员因碰撞受伤。 •风机电气侧和冷媒侧面板需采用铰接式，打开后无需扶持，可从正面对冷媒侧和电 气侧进行操作，且如有必要必须容易取下面板。 •高温库的翅片间距均为4.23mm，低温冷库的翅片间距为6.35mm。 •盘管的制造使用无逢铜管制造，加上波浪状铝质翅片。 •使用的铜管在管壁内有螺纹以增加导热效率 •冷风机使用轴流风机，单相220V，防护等级不低于IP44, B级，内置过热保护。 •盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜；盘管应使用叉排设计，以增加换热效率。 •选用高效分液器，保证各回路供液均匀，充分利用换热面积，效率更高，结霜更均匀，化霜更快。 •蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器。 •翅片与除霜加热管全接触,大大提高化霜效率，节省化霜时间减少冷库内因化霜带来的热损耗，为方便除霜加热丝的更换并减小预留的维护空间，除霜加热丝必须采用背部嵌入式。 •风机接水盘排水口需设置在冷风机长度方向的一侧，并且可以180度反转安装，以根据实际需要灵活布置排水管位置。接水盘需通过钢丝连接风机，方便拆卸，拆下后无需扶持。 |  |
| ZYE13、KFA13、ZCA04 | 3 | 步入式双门肉类冷冻库（整体圆角圆边） | •冷库板质量达到ISO国际认证，要求达到国家GB8624 B1级防火标准。 •冷库使用的保温材料应为厚100mm 100％环保聚氨酯发泡隔热材料 •密度：40±2 kg / m3 •导热系数：0.021 w / m°k •抗压指数：25 daN / M2 •库板厚度：100mm, •冷库墙板和墙板间、墙板和天花板间采用快速锁连接。 •库板系统为气密的，防溅水和可以喷水器清洗。 •库板系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准 •冷库内天花及墙板转角，采用圆弧板一次发泡成形（整体圆角圆边），以便清洁。 •除特别说明外，库板表面均为SUS304#不锈钢板0.8MM厚。不锈钢冷库门.室外冷库压缩机组挂架须采用不锈钢材质制作。 •库板封边收口，除地板外，所有库板之间采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的久密封性。 •安装后的天花板必须能承受每块板最少150daN 的集中重量，能承受1名带工具箱维修人员的重量. •冷库内部高度:2400毫米;冷库外部高度:2600毫米. •低温冷库应配置平衡窗并带有电加热装置，电线接驳不能外露，要从库板内穿上冷库顶接驳。 •除特别说明外，藏地式地台板面层为0.8毫米厚的不锈钢板。藏地式土建地台由土建承建商在冷库地台板下及四周做防水，用水泥黄砂找平后，铺设冷库地板，冷库搭建好后，冷库内部地板接缝处及内部四周要做防水，然后再由土建承建商在冷库内铺设金属网和轻型混凝土及地砖。 •含冷库所有配件、铜管及安装调试费 | 3600*2700*2600、2500*2500*2600、3000*2600*2600 |
|  |  | 步入式冷藏库库门 | •冷库门使用的保温材料应为厚100mm 100％环保聚氨酯发泡隔热材料，须达到国家B1级防火标准。 •密度： 40±2kg / m3 •导热系数：0.022 w / m° k •抗压指数：25 daN / M2 •使用的保温材料达到国家B1级防火标准。 •门洞尺寸：自动回归门860×1900；门和墙板平滑连接，不应外凸。若为手动平移门时，门洞尺寸为：900x1900。 •种类： 自动回归门、手动平移门。 •冷库门镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。 •冷库门应装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用夜光胶柄，胶手柄下方配夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。 •冷库门及门框均配置发热线(220V / 1 / 50Hz)以防结露；发热线容易更换。 •所有冷库门的开启度应≥90° •冷库门需要有不小于300*400mm的防雾观察窗. •冷库的灯开关配有文字标注，必须嵌入式安装在门框上，所有的管线必须安装在门框内，不能外露。 |  |
|  | 3 | 室外压缩机 | •温度要求：-18~-22°C •压缩机采用室外风冷涡旋压缩机。压缩冷凝机组必须采用国际品牌的专业冷藏冷冻设备制造商的产品。 •冷凝机组应配置高低压控制、缺相保护、过载保护等，半封闭活塞压缩机须配置避震管。 •为了消减机组的震动，应在机组与机架之间加放置减震块。 •冷凝机组的生产厂商必须具备国家颁发的全国工业产品生产许可证，且具备检测设备房出具的出厂合格证以及第三方国家质量监督中心认可的检测报告文件。 •冷凝机组需配电源断路开关、控制压缩机的交流接触器。 •内必须配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压平衡的保护装置功能。 •制冷系统必须配置高低压控制器，其中高压开关必须采用手动复位型，低压控制器必须采用可调压差控制型。 •中温机组油分和汽分须做成可选择配件，针对不同工况和要求，合理配置。低温机组必须安装油分离器，以确保能正常回油，汽液分离器作为可选配件，根据实际需要配置。 •机组冷凝器翅片需有亲水膜，以防尘防水。冷凝器铜管需是高效内螺纹管，以增加散热效率，且冷凝器必须是机组设备厂商自制，以保证冷凝器性能。冷凝器必须通过软件严格计算选型，国标规定的名义工况下，冷凝器负荷偏差不得超过3%。 • 机组必须具有排气温度保护功能，以防止高排气温度对润滑油性能的破坏而损坏压缩机； 制冷压缩机、储液器及相应组件应固定于钣金底座上。机组的储液器大小应确保可满足整个制冷系统正常运行的需求。 •由于安装现场条件的客观因素，要求机组满足在46℃环境内可安全运行。 •机组为室外型，必须有外形美观的外壳，机组高度不得高于1010mm，以避免在楼层安装时空间高度不满足。 •冷凝器必须通过软件严格计算选型，国标规定的名义工况下，冷凝器负荷偏差不得超过3%。 |  |
|  |  | 室内冷风机 | •温度要求：-18~-22°C •高温冷库采用采用空气融霜；低温冷库采用电融霜。 •风机皆为商用型，冷风机净高度（不包括排水接头）不超过500mm，平滑安装于天花底以提供最大的空间。 •蒸发器钣金应使用铝镁合金，重量轻且具有良好的防腐蚀能力，且耐划和易于清洗。蒸发器的边角圆角处理，防止人员因碰撞受伤。 •风机电气侧和冷媒侧面板需采用铰接式，打开后无需扶持，可从正面对冷媒侧和电 气侧进行操作，且如有必要必须容易取下面板。 •高温库的翅片间距均为4.23mm，低温冷库的翅片间距为6.35mm。 •盘管的制造使用无逢铜管制造，加上波浪状铝质翅片。 •使用的铜管在管壁内有螺纹以增加导热效率 •冷风机使用轴流风机，单相220V，防护等级不低于IP44, B级，内置过热保护。 •盘管热交换部份不应对污物敏感，不易积聚污积和雪霜；盘管应使用叉排设计，以增加换热效率。 •选用高效分液器，保证各回路供液均匀，充分利用换热面积，效率更高，结霜更均匀，化霜更快。 •蒸发器应该设有自动除霜系统，包括加热器和时间控制器。 •翅片与除霜加热管全接触,大大提高化霜效率，节省化霜时间减少冷库内因化霜带来的热损耗，为方便除霜加热丝的更换并减小预留的维护空间，除霜加热丝必须采用背部嵌入式。 •风机接水盘排水口需设置在冷风机长度方向的一侧，并且可以180度反转安装，以根据实际需要灵活布置排水管位置。接水盘需通过钢丝连接风机，方便拆卸，拆下后无需扶持。 |  |

2.3.11货架、货车类（136）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYD08、ZYE16、ZYI06、KFA16、DNA04、DNB05、DND11、BRA26、ZCA06、ZCC09、ZCE10、ZCI13、ZCI17、ZCJ06、ZCK15、DGB03 | 47 | 四层货架 | ·4层, 48"x21",格栅型层板 ·材料：聚丙烯制造而成,内含铁管 ·承重量 : 250千克/每层并每层以10CM的间距自由调节. ·产品认证 : NSF（容易清洗，网板可进洗碗机清洗）环保，永不生锈 | 1220*530*1800 |
| ZYA01、ZYE17、ZYF17、ZYF26、ZYI03、ZYJ03、KFA15、KFC31、DNA18、DNB01、BRA25、ZCA03、ZCK14、ZCN02、DGB02 | 62 | 四层货架 | ·4层, 60"x21",格栅型层板 ·材料：聚丙烯制造而成,内含铁管 ·承重量 : 250千克/每层并每层以10CM的间距自由调节. ·产品认证 : NSF（容易清洗，网板可进洗碗机清洗）环保，永不生锈 | 1525*530*1800 |
| KFA21 | 1 | 四层货架 | ·4层, 36"x21",格栅型层板 ·材料：聚丙烯制造而成,内含铁管 ·承重量 : 250千克/每层并每层以10CM的间距自由调节. ·产品认证 : NSF（容易清洗，网板可进洗碗机清洗），环保，永不生锈 | 910*530*1800 |
| KFG17、ZCL14、ZCM11、DGA13 | 4 | 储冰车 | ·聚乙烯车体和加厚泡沫保温层 ·容量：57kg ·拉盖式设计 ·设积水槽和排水架 ·凹陷式把手 ·4个脚轮：2个转向,其中一个带刹车制,2个254mm方便轮 | 585*800*745 |
| KFA03、KFB02、ZCC11 | 10 | 活动面粉车 | ·材质：聚碳酸酯(PC)\聚丙烯(PP) ·容量：81L ·车盖与车身稳固相扣,并设有透明视窗 ·颜色：白色 ·4个3"脚轮 | 745*328*740 |
| ZCJ13、ZCN15、DGB17 | 12 | 可调式盘碟车（4柱、大盘） | ·聚乙烯材质分隔柱及车身 ·4条分隔柱可活动调节 ·车身角位弧线处理 ·防滑把手设计,方便移动 ·可装4.5"到13"盘碟,最多200个 ·颜色：棕色 ·前后各带2个脚轮 ·附送防尘罩,随时保持碟盘干净无尘 | 900*725*800 |

2.3.12保温设备类（58）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFC12、ZCG14、ZCM08 DGA10 | 10 | 48" 红外线保温灯(带照明） | ·电镀铝外壳 ·玻璃纤维隔热保温 ·电功率：1.34KW 220V/1N/50Hz | 1219*229*64 |
| ZCF02A | 5 | 60" 红外线保温灯(带照明） | ·电镀铝外壳 ·玻璃纤维隔热保温 ·电功率：1.7KW 220V/1N/50Hz | 1524*229*64 |
| KFD31、DGA10 | 28 | 吊天花食物暖灯(采购前须由精装设计师确认颜色) | ·采购前须由精装设计师确认颜色 ·开关设于底部 ·250W红外线灯泡 ·灯罩尺寸：Φ156x216mmH ·C悬挂方式：灯杆连接在顶部吸盘,长度根据现场定 | Φ156*H |
| KFD32 | 3 | 嵌入式保温板（无不锈钢标准边框） | ·陶瓷玻璃面板 ·温度范围:21-125℃ ·恒温器控制,可调不同温度 ·电功率：0.809KW 220V/1N/50Hz | 806*502*57 |
| KFD33 | 6 | 嵌入式保温板（无不锈钢标准边框） | ·陶瓷玻璃面板 ·温度范围:21-125℃ ·恒温器控制,可调不同温度 ·电功率：1.618KW 220V/1N/50Hz | 1568*502*57 |
| XZ12 | 2 | 嵌入式保温板（无不锈钢标准边框） | ·陶瓷玻璃面板 ·温度范围:21-125℃ ·恒温器控制,可调不同温度 ·电功率：1.268KW 220V/1N/50Hz | 1264*502*57 |
| KFD23 | 2 | 嵌入式保温炉连盖、连桶 | ·带去水 ·连盖、连桶 | ￠311*213 |
| XZ14 | 1 | 嵌入式冷板 | ·面板颜色待定 ·表面与台面齐平 ·电功率：1.1KW 220V/1N/50Hz | 1219*495 |
| KFD40 | 1 | 装饰型保温切割台 | ·亮黄铜色灯罩及灯杆 ·夜光黑长方形仿石保温板 ·配切割板 ·电功率：1.3KW 220V/1N/50Hz | 911*610*864 |

2.3.13滤水器、开水器、制冰机及咖啡机（117）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZCL07、ZCN11、DGB13 | 4 | 20升*2 咖啡机连开水器 | ·咖啡90L/H（约720杯）开水约22L/H ·不锈钢桶,双层隔热保温,容量20升 ·带液位计和防漏水龙头 | 235*490*800 |
| ZCL07A、ZCN12、DGB14 | 8 | 咖啡桶连服务推车 | ·配推车、咖啡及茶过滤器、填料管组合、驻车定位器 | 589*805*861 |
| KFC09、DNE05、YGA14 | 3 | 电开水器 | ·容量：100公升 ·全不锈钢外壳及内胆 ·采用进口发热线及温度制 ·以不锈钢浮波作自动注水 ·配备水位指示器 ·电功率：12KW 380V/3N/50HZ | 550*365*1010 |
| BRA04 | 1 | 电开水器 | ·容量：50公升 ·全不锈钢外壳及内胆 ·采用进口发热线及温度制 ·以不锈钢浮波作自动注水 ·配备水位指示器 ·电功率：12KW 380V/3N/50HZ | 540*190*836 |
| BRA17、FW04 | 12 | 电开水器 | ·容量：20公升 ·全不锈钢外壳及内胆 ·采用进口发热线及温度制 ·电功率：3KW 220V/3N/50HZ | 178*400*755 |
| ZCL04、ZCN08、DGB10 | 4 | 电开水器连座柜 | ·容量：100公升 ·全不锈钢外壳及内胆 ·采用进口发热线及温度制 ·以不锈钢浮波作自动注水 ·配备水位指示器 ·配座柜 ·电功率：12KW 380V/3N/50HZ | 550*365*1010 |
| BRA09、ZCO03、FW03、XZ06 | 14 | 方冰机连储冰箱 | ·不锈钢外壳及储冰箱 ·制冷方式：风冷 ·制冷剂：R134A ·制冰量：43Kg/24H ·储冰量：14Kg ·冰型：方块冰 ·电功率：500W 220V/1N/50Hz | 500*568*793 |
| ZCM02、KFG03、ZCL01、DGA02 | 4 | 方冰机连储冰箱(配置冰铲不锈钢存放盒) | ·不锈钢外壳及储冰箱 ·制冷方式：风冷 ·制冷剂：R410A ·制冰量：290Kg/24H ·配A570VC储冰箱 ·储冰量：195Kg ·冰型：方块冰 ·配置冰铲的不锈钢存放盒 ·电功率：1419W 220V/1N/50Hz | (760*620*550)+(760*860*1270) |
| ZCM03、KFG03A、ZCL01A DGA03 | 4 | 雪花冰机连储冰箱(配置冰铲不锈钢存放盒) | ·不锈钢外壳及储冰箱 ·制冷方式：风冷 ·制冷剂：R452A ·制冰量：305Kg/24H ·配A570VC储冰箱 ·储冰量：195Kg ·冰型：雪花冰 ·配置冰铲的不锈钢存放盒 ·电功率：2475W 220V/1N/50Hz | (560*600*660)+(760*860*1270) |
| KFC54、KFF10、BRA12、YGA16、ZCL07B、ZCN13、DGB15、XZ10A | 11 | 滤水器(咖啡机用) | 1.过滤精度0.01微米2.304不锈钢外壳 3.一进两出设计,可排污 | Φ130×537 |
| KFC55、KFF14、DNE07、BRA11、BRA29、ZCL13、ZCN14、ZCO06、DGB16、FW05 | 23 | 滤水器(开水器用) | 1.过滤精度0.01微米2.304不锈钢外壳 3.一进两出设计,可排污 | Φ130×537 |
| KFA08A | 1 | 滤水器(冷水机用) | 1.过滤精度0.01微米2.304不锈钢外壳 3.一进两出设计,可排污 | Φ130×537 |
| KFB29、KFC53、DNC14、ZCH12、ZCI14 | 6 | 滤水器(直饮水用) | ·过滤精度0.01微米+活性炭吸附水中余异色改善水质口感 ·净水超滤机采用304不锈钢外壳 ·一进两出设计,可排污 ·带UV抑菌灯 ·配直饮龙头 | Φ130×537+278×156×533+Φ50×435 |
| KFG04、BRA10、ZCL02、ZCM04、ZCO04、DGA04、XZ10 | 12 | 滤水器(制冰机用) | 1.过滤精度0.01微米2.304不锈钢外壳 3.一进两出设计,可排污 4.带UV抑菌灯 | Φ130×537+Φ50×435 |
| YGA17\ XZ11 | 2 | 全自动咖啡机 | ·水箱容量：3L ·粉渣盒容量（块）：约25 ·豆槽数量：1 ·带密封盖的豆槽容量：500g ·豆槽可扩大容量至:- ·产量:70杯浓咖啡/小时 | 295*418*444 |
| KFC43\ KFF09 | 3 | 全自动咖啡机 | ·水箱容量：自动上水 ·粉渣盒容量（块）：约40 ·豆槽数量：2 ·带密封盖的豆槽容量：650g*2 ·产量:220杯浓咖啡/小时 | 320*565*497+320*447*320 |
| BRA18\ ZCO14 | 2 | 全自动咖啡机+温杯机 | ·水箱容量：2.6升，自动上水 ·粉渣盒容量（块）：约40 ·带密封盖的豆槽容量：1000g ·高效陶瓷磨豆机 ·产量:160杯浓咖啡/小时 | 320*550*497+320*447*320 |
| KFF02\ ZCO07\ XZ19 | 3 | 台下式即热开水机(配加高水龙头) | ·台下式主机,台面水龙头带触摸面板,可选热水及常温水 ·食品级的加热管,每小时可提供150杯(167ml/杯)热水,共计25升 ·水箱容量为5升 ·过滤器的过滤精度达到0.5微米,能更好的过滤杂质 ·时尚的水龙头外观设计,良好的绝热让水龙头使用起来更安全 ·水滴型的滴水盘 ·可设置单次的出水量 ·可调节水温范围为65℃～95℃ ·电功率：1.8KW 220V/1N/50Hz | 342*342*391/46*46*297 |

2.3.14其他设备类（99）：

2.3.14.1风幕机（18）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYA09\ ZYD14\ ZYF20\ ZYI01\ ZYK01\ KFA18\ KFG01\ DNA10\ DND02\ DNE08\ ZCF07\ ZCG15\ ZCJ05 | 18 | 风幕机 | ·风截面流量大，出风均匀，风速快，产生稳定的空气幕,. ·具有光氢粒子杀菌消毒功能。 ·电器安全符合国标：GB4706. 1-2005。 ·全金属材料风轮和机身，耐高温，不变形，使用寿命长 ·滚珠轴承、耐用、高效、节能、环保、超静音 ·使用环境：温度在-10℃-- +45℃范围。 | 1500*185*221 |

2.3.14.2挂墙式烘手机（21）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYA03、ZYD13、ZYF12、ZYG02、 KFB09、KFC04、KFG19、DNA32、DNC19、DND05、BRA08、YGA03、ZCB08、ZCG20、ZCH02、ZCI02、ZCJ03、ZCK03、ZCN04、DGB06 | 21 | 挂墙式烘手机 | ·干手时间：7-10秒 ·感应距离：0-12cm ·外壳材质：ABS抗菌阻燃材料 ·喷射风速：100m/s±5% ·全自动感应及控温、根据环境温度自动启闭加热系统 | 250*157*470 |

2.3.14.3称重设备（7）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYD06、KFA06、KFB05 | 4 | 台式商用防水电子称 | ·ABS 塑料材质外壳 ·不锈钢秤盘 ·LCD 液晶显示屏 ·20键薄膜键盘 ·RS-232 接口连接至ECR 系统；可外接打印机和电脑 ·10 组间接PLU，累加找零，自动关机、自动单价清除 ·自动零点追踪，零点不飘移，增加精确度 ·称重范围：6/15kg | 320*330*125 |
| ZYA05、ZYE10、ZCD04 | 3 | 电子落地称 | ·称重范围：300kg ·分度值：100g ·抗腐蚀称台，台面材质：不锈钢 ·全不锈钢材质 ·防水等级IP68 ·传感器超载保护功能 | 800*600*122 |

2.3.14.4商用微波炉（4）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFC46\ DNC16\ ZCI18\ XZ18 | 4 | 商用微波炉 | ·不锈钢内胆 ·容量：18公升 ·烹调火力：1,700W ·5段式烹调 ·30个可默认记忆功能 ·x2/x3份量按钮 ·15段微波火力选择 ·炉内LED灯照明 ·故障自动显示 ·程序保险锁键 ·电功率：2780W 220V/1N/50Hz | 422*508*337 |

2.3.14.5其他设备（49）：

| 设备编号 | 数量 | 设备名称 | 参数及功能要求 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KFB24 | 3 | 打蛋机 | ·5夸脱，搅拌头可摇摆 ·配：4.8L不锈钢搅拌缸、搪瓷涂层铝制搅拌浆、搪瓷涂层铝制C型面团勾、6爪打蛋器、防溅罩、搅拌盖 | 340*260*410 |
| KFC47、KFE02 | 2 | 四片多士炉(自动弹跳式) | ·自动弹跳式 ·不锈钢结构 ·独立电子温控开关 ·抽取式面包屑盘 ·电功率：2.5KW 220V/1N/50Hz | 346*313*204 |
| XZ09 | 1 | 链条式烤面包机 | ·产量：13片/分钟 ·电子温度控制,准确调节顶部及底间加热温度和速度 ·色彩感应系统自动监控及调整烘烤速度 ·节省能源模式 ·最大面包限制：240宽x40mm高 ·电功率：3.33KW 220V/1N/50Hz | 368*578*422 |
| KFE07 | 1 | 单头班戟炉(可丽饼机) | ·不锈钢炉身配置直径400MM圆型热板炉头 ·60块每小时 | 450*500*240 |
| BRA01 | 1 | 电热对流烤箱 | ·不锈钢机身 ·快速烹制技术结合了三项加热技术：电阻加热热气对流技术;热气冲击加热技术;微波辅助加热技术 ·无孔式烘烤 ·触摸屏控制，触控轻松，图标制式 ·USB记忆棒数据传输1024项烹制程序供您选择 ·内置诊断测试 | 584*750*591 |
| B2A01 | 1 | 多功能油水处理器及提升装置（处理水量15立方/小时） | 1.设备应符合国家、行业对该类设备相关技术标准和要求；经油水分离器处理后的出水中油脂含量应符合国家及地方的相关规定； 2.箱体采用全密封设计，密封紧密，不外溢、无臭味；焊缝应平整，表面无毛刺； 3.外露紧固体采用的材料性能不低于304不锈钢六角螺丝； 4.设备材质为304不锈钢材质,不锈钢板板厚不低于2.5mm； 5.油水分离器在结构形式上应设废渣过滤仓和油水分离仓，两级分离结构； 6.污水在设备内停留时间应不小于4分钟，流速不得大于0.005m/s； 7.设备设置螺旋自动免清掏除渣器，除渣直径≥4.0mm,除渣器带双重溢水保护，防止污水溢出设备； 8.超大集油储油仓、水流高峰期油脂层波动小； 9.油水分离仓內置稳流板，油水分离更彻底； 10.自动搅拌系统采用双螺旋叶片设计，搅拌充分更彻底； 11.设备采用锥体液压排油结构设计，能够自动集油，快速高效收集浮油，隔油效果好； 12.电加热带自限温控系统，加热速度快，温控灵敏度高； 13.智能控制系统，完全自动化运行； 14.两个箱体底部均采用锥体设计，并在锥底设置DN50排空阀，方便清理维护； 15.所有不锈钢零件焊缝需要采用整体酸洗钝化工艺，表面色泽统一，美观，确保使用寿命长； 16.设备设有通气管，管径不小于DN50； 17.设备有专用大清窗口，方便后期维护； 18.设备装有视镜，可以直观看到内部油水分离情况及油脂层厚度； 19.油桶和渣桶一用一备，共4只，严禁使用回收树脂制成的收集桶； 20.污水进水口应预留法兰接口，法兰盘为304不锈钢； 21.设备设于地下室时需自带污水提升装置技术要求如下: （1）污水提升装置箱体采用304不锈钢，箱体完全密封，无异味溢出； （2）水泵采用潜水污水提升泵，一用一备，单泵每小时最大启动次数不少于12次； （3）液位传感器采用浮球液位控制器； （4）双泵交替使用：水箱内液位达到限定高度即启动2台主泵中的其中一台，当液位在工作液位以下后，停止工作；当水位再次上升，另外一台水泵工作。工作液位再次到达后，重复上述动作； （5）双泵同时运行：紧急情况下，单泵工作时仍到达超高液位，另一台泵立即加入运行，进入到双泵运行状态，当抽到停止工作液位以下后停泵； （6）保护功能：每一路电机均有短路和过载保护； （7）手动模式：手动模式时，可单独启停两台主泵； | 2510*1375*2185 |
| KFF04、BRA27 | 2 | 高效能榨橙柚汁机 | ·商用静音型马达； ·机器转速为1500转/分钟，出汁率高； ·倾斜式机身设计，使得橙汁更方便流出； ·随机配1个不锈钢榨汁滤网，可榨橙汁、柠檬和柚子，清洗时可方便取出； ·压盖放下，即启动，抬起即停机； ·榨汁：40升/小时 ·电压及功率：AC230/ 50/ 0.23千瓦 | 390*660*600 |
| XZ15 | 1 | 红酒分配器（4瓶装） | •采用高纯氩气来阴止酒体与空气中的氧气接触，从而保持酒的质量，避免酒的变质，超量或浪费的危险 •可以让开瓶后葡萄酒保质长达21天 | 531*354*675 |
| ZYK08 | 1 | 环流式异味控制装置 | 1.电压220V，功率≥300W,雾化量Q≥3L/H,雾化粒径φ≤5μm；2.制雾喷雾形式：环流式；3.除臭方式：植物提取液雾化法；4.除臭设备液箱容积V≥90L，雾化腔容积V≥30L；5.设备箱体高度≥1200mm,以确保液体传输静压及传输过程自清；6.中 /英文操作界面，具有缺水保护, 安全接地功能，安全性能高；7.水压波动过滤，腐蚀环境对抗，超低温补偿；8.交互式人机界面，实时状态监护，具有历史运行记录功能；9.模块化设计，雾化腔可整体外拖，便于维护；10.设备整机采用304不锈钢材质，表面拉丝；11.换能模块及其它主要配件，均采取特殊耐腐蚀材质，使用寿命长维修率低；12.7英寸真彩LED触摸屏智能控制及“自动/手动”双模式控制；13.抗高温辐射源，抗强电磁干扰；14.设备节能环保，全自动运行，无需专人管理，除异味效率高； | 800*380*1200 |
| XZ04 | 1 | 家用大风量抽油烟机 | •全304不锈钢机身 •触摸控制 •一键开启自清洁，易清洗 •阿基米德风导，排烟干净 •双层金属滤网，高效过滤油脂 •每分钟18立方米超大排风量 | 895*535*635 |
| BRA19、ZCH14 | 3 | 静音外壳酒吧搅拌机 (3C) | ·供碎冰和半立方体冰使用 ·功率：3马力 ·脉冲功能 ·自动混合：当准备工作完成时确定自动速度和停止 ·电机冷却系统由三个风扇组成 ·平均准备时间：12秒 ·2升塑料容器 ·金属离合器 | 229*305*483 |
| ZYE19、ZYF25 | 2 | 落地式真空包装机 | ·整体采用不锈钢材质 ·透明机盖 ·无边角圆滑设计真空腔 ·方便拆除的密封条 ·真空包装和气调包装两种模式 ·电子控制面板，可设定时间，自动编程，自带10种默认包装程序 ·传感器控制，液体控制 ·真空室尺寸：520x500x200 ·密封条长度：2x520mm ·真空泵：63m³/H ·电功率：3.5KW 380V/3N/50Hz | 695*710*1025 |
| ZCO09 | 1 | 嵌入式消毒柜 | •容量：115L •三重杀菌技术：紫外线、臭氧、高温，多效互补 •智创新风烘干，只需置入柜内，净侯高效烘干 •防护臭氧措施，无忧臭氧泄露，安心消毒 •信号反馈式门锁，上锁后才能启动程序 •精巧碗架设计，便捷美观实用 | 595*550*595 |
| ZCL11、ZCM06、DGA08 | 24 | 热/冷毛巾柜 | •30L，80条毛巾 •开门方式有侧开门(S系列) •兼有制冷和加热功能,冷热切换开关,方便关机和制冷加热之间的切换,控制面板上明确显示运行状态 •采用优质温控元件，温度控制准确 •制冷温度为低于环境15℃-25℃, 加热温度为75℃±10% •加热温度保护为105℃,制冷最低温度为0℃. •上下两层柜体的温度可以独立控制。 •内置网隔便于分类存放毛巾，耐高温抗锈蚀。 •喷塑箱体采用高等级耐高温材料，安全耐用. •下置接水盘装拆方便,保持环境整洁。 | 450*340*595 |
| ZYF09 | 1 | 蔬菜脱水机 | ·机身材料：AISI304不锈钢 ·甩干桶材料：不锈钢甩干桶，不能用塑料甩干桶。 ·控制：需要有手动控制和自动控制。 ·操作：采用触摸按钮操作，不能用机械旋钮操作。 ·块根类最大工作量：不小于10kg/循环。 ·甩干桶最大容量：不小于65L ·自动控制速度：达到要求的甩干时间不能超过2分钟/循环。 ·手动控制的每循环时间最长：不能小于59分钟。（精细化甩干） ·电功率：0.75KW左右，电压：380V 3N 50Hz ·防水等级：IP55 ·有CE认证证书或具有同CE同等要求的认证证书 | 578*639*1009 |
| KFE06 | 1 | 双头华夫炉 | ·不锈钢机身 ·铁佛龙不沾锅面层 ·烘锅直径187MM ·每小时100块华夫饼 | 305*510*310 |
| ZCH13 | 1 | 台式多用途搅拌机（2022刀组*8把刀） | •配2022刀组*8把刀 •功率：1200W/ 380V； •转速：750/1500 rpm 带点动功能； •不锈钢搅拌缸容量：7 L •剁碎机、切菜机二合一 •既可以剁碎、磨碎、拌面粉，又可以切丝、切条、切丁； •高效、快捷：2分钟即可搞定一大盆肉酱、蛋黄酱、胡萝卜汤或果菜拼盆； | 378*347*699 |
| KFE03 | 1 | 圆型透明烤面包机 | 圆型，5层（300x400mm) | 800*800*1180 |
| BRA28 | 1 | 自动离心式蔬果榨汁机 | •高效能静音型电机 •落锁系统带有紧急制动功能以确保开启榨汁盆盖时设备紧急停机，安全便捷,盆体便于使用，易于清洁。 •可以长时间进行榨汁工作，适用于所有水果、蔬菜、甘蔗类食物的榨汁使用。 •电压：220V/50Hz •功率：1300W •转速：3000 RPM (50 Hz) - 3600 RPM (60 Hz) •榨汁量：140升/小时,进料口宽度79.5毫米 | 390*660*600 |

2.4外购设备品牌要求：

2.4.1投标人应从2.4.3品牌范围表中选择各类型设备的外购设备品牌，投标文件中只响应招标人品牌范围表而未明确所选择品牌的将不被接受，作废标处理。

2.4.2外购设备品牌确定后原则上不能更换。为方便投用后的使用及维保，所选择外购设备若为同类型产品的，原则上应选择同一品牌产品。

2.4.3外购产品品牌范围表（以下品牌范围为推荐品牌，投标人应采用以下推荐品牌或档次与之相当的品牌产品）：

| 类别 |  | 产品名称 | 品牌范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |
| 雪柜类 |  | 鱼类雪柜 | Aeglos（伊洛斯） | U-STAR（优斯达） | FOSTER（霍施特） |  |
|  |  | 双玻璃门高身高温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 速冻柜 |  |  |  |  |
|  |  | 双门高身高温饼盘雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 三门平台高温饼盘雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 双门高身低温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 双门高身高温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 四门高身低温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 双门平台高温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 三门平台高温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 四抽屉冷冻雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 双通六掩门低温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 四抽屉冷冻炉台雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | L型双通玻璃趟门蛋糕冷藏展示柜 |  |  |  |  |
|  |  | 双通玻璃趟门雪糕展示柜 |  |  |  |  |
|  |  | 寿司柜 |  |  |  |  |
|  |  | 风幕展示柜 |  |  |  |  |
|  |  | 宴会保温车 |  |  |  |  |
|  |  | 推车式冰箱 |  |  |  |  |
|  |  | 四门高身高温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 组装式急速冷冻柜 |  |  |  |  |
|  |  | 风冷式鱼类超低温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 四玻璃门高身高温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 红酒展示柜 |  |  |  |  |
|  |  | 三玻璃门酒吧展示柜 |  |  |  |  |
|  |  | 三门高身低温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 双大门高身高温雪柜 |  |  |  |  |
|  |  | 宴会冷藏车 |  |  |  |  |
|  |  | 冰箱压缩机组 | TECUMSEH（泰康） | EMBRACO（恩布拉科） | DANFOSS（丹佛斯） |  |
| 炉具类 | 中餐炉具 | 燃气双头双圈矮汤炉 | ELITE-FLAME | ECCF | Powerkit\Power Flame |  |
|  |  | 燃气环保双头单尾炒炉 |  |  |  |  |
|  |  | 电磁框架结构双面操作整体式岛炉(地台式) |  |  |  |  |
|  |  | 电磁双头双尾炒炉 |  |  |  |  |
|  |  | 电磁双头矮汤炉 |  |  |  |  |
|  |  | 电磁大三门蒸柜 |  |  |  |  |
|  |  | 电磁单头矮汤炉 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气36"双层烧鸭炉 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气太空式烧鸭炉 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气烧猪炉 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气四头双圈平头炉 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气环保单头单尾炒炉 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气环保双头蒸炉 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气环保三门蒸柜 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气环保双头双尾炒炉 |  |  |  |  |
|  |  | 嵌入式双头电磁炉/嵌入式单头电磁炉 | PRECISE | COOKTEK | INTECH(科能) |  |
|  | 开放式厨房西餐炉具 | 电力框架结构双面操作整体式岛炉 | Electrolux Professional（伊莱克斯.商用） | MKN | ANGELOPO(安吉洛普) |  |
|  |  | 电力面火炉 |  |  |  |  |
|  |  | 台式电力平扒炉连掩门柜 |  |  |  |  |
|  |  | 电力万能蒸烤箱 |  |  |  |  |
|  |  | 可倾电力汤锅 |  |  |  |  |
|  | 后厨西餐炉具 | 台式电力混扒炉连掩门柜 | Markphili（玛克菲利） | Mouster（穆斯达） | Powerkit\Power Flame |  |
|  |  | 座地式电力双缸炸炉 |  |  |  |  |
|  |  | 工作台连掩门柜 |  |  |  |  |
|  |  | 电力面火炉 |  |  |  |  |
|  |  | 台式燃气四头炉连掩门柜 |  |  |  |  |
|  |  | 电六头炉连下燃气焗炉 |  |  |  |  |
|  |  | 座地式电力烧烤炉 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气六头炉连下燃气焗炉 |  |  |  |  |
|  |  | 座地式燃气烧烤炉 |  |  |  |  |
|  |  | 电力圆型烧烤炉 |  |  |  |  |
|  |  | 电热圆型披萨炉 |  |  |  |  |
| 烟罩类 |  | 油网烟罩 | Aerowyn | UVTECH (优维特) | JURNOS（久诺） |  |
|  |  | UV紫外光油网烟罩 |  |  |  |  |
|  |  | 烟罩控制箱 |  |  |  |  |
| 洗碗机类 |  | 通道式洗碗机连烘干 | HOBART(霍巴特) | WINTERHALTER（温特豪德） | MEIKO（迈科） |  |
|  |  | 台下洗杯机 |  |  |  |  |
|  |  | 长龙洗碗机连烘干 |  |  |  |  |
|  |  | 提拉式洗碗机 |  |  |  |  |
| 面包房加工设备类 |  | 座地式酥皮机 | BIRMINTON（伯明顿） | THUNDERBIRD（雷鸟） | KOLB（高比） |  |
|  |  | 自动恒温制冰水机及电子量水调温器 |  |  |  |  |
|  |  | 座地和面机 |  |  |  |  |
|  |  | 座地搅拌机 |  |  |  |  |
|  |  | 半自动分割搓圆机 |  |  |  |  |
|  |  | 四层十六盘面包烤箱 |  |  |  |  |
|  |  | 推车式冷藏发酵箱 |  |  |  |  |
|  |  | 巧克力热熔机 |  |  |  |  |
|  |  | 面团分块机 |  |  |  |  |
|  |  | 冷藏发酵箱 |  |  |  |  |
| 粗加工设备类 |  | 座台倾斜式全自动切片机 | SIRMAN（舒文） | BIZERBA（碧彩） | HOBART(霍巴特) |  |
|  |  | 座台绞肉机 |  |  |  |  |
|  |  | 锯骨机 |  |  |  |  |
|  |  | 不锈钢盖蔬菜切机 |  |  |  |  |
|  |  | 削皮机 |  |  |  |  |
|  |  | 座台倾斜式全自动切片机 |  |  |  |  |
| 龙头类 |  | 挂墙洗地龙头 | JIWINS（金永盛） | EQUIP（伊奎浦） | FISHER（费希尔） |  |
|  |  | 台上型花洒龙头连附属龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 汤锅注水龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 浸雪糕勺星盆及龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 所有星盆龙头 |  |  |  |  |
| 杀菌消毒设备类 |  | 挂墙刀具消毒箱 | HECMAC（海克） | Leego（利高） | SIRMAN（舒文） |  |
|  |  | 灭蝇灯 | HENDERY（亨得利） | HECMAC（海克） | TONMAS（汤玛斯） |  |
|  |  | 紫外线杀菌灯 | PHILIPS（菲利浦） | 泰诺 | FSL（佛山照明） |  |
|  |  | 上下玻璃门消毒柜 | 康宝 | Eikao（亿高） | 康达 |  |
| 灭火系统类 |  | 厨房自动灭火系统(单、双瓶组) | 捷安 | 环峰 | 澳华安 | 凯德 |
| 冷库 |  | 库板 | KINSWAY | DESMON（迪斯曼） | 晶雪 |  |
|  |  | 制冷压缩机 | 谷轮 | BOHE（博昂） | K-Pro |  |
|  |  | 冷风机 | LU-VE | FLEXCOLD | K-Pro |  |
| 货架、货车及垃圾桶类 |  | 四层货架、活动面粉车、储冰车、可调式盘碟车 | JIWINS（金永盛） | CAMBRO（勘宝） | MetroMAX4（美镀） |  |
|  |  | 活动垃圾桶连盖、活动垃圾桶 | JIWINS（金永盛） | RUBBERMAID（乐柏美） | 白云 |  |
| 保温设备类 |  | 嵌入式保温炉连盖、连桶、嵌入式保温板 | HECMAC（海克） | Thermal Pro | HATCO（赫高） |  |
|  |  | 装饰型保温切割台 | HATCO （赫高） | ALTO-SHAAM | CRESCOR |  |
|  |  | 台下式即热开水机 | HATCO（赫高） | INSTANT-MATE | MARCO |  |
|  |  | 48" 红外线保温灯(带照明）、60" 红外线保温灯(带照明）、吊天花食物暖灯 | HATCO（赫高） | Thermal Pro | HECMAC（海克） |  |
| 滤水器、开水器、制冰机及咖啡机 |  | 滤水器（直饮水、咖啡机、开水器、制冰机用） | LITREE（立升） | TRULIVA（沁园） | 3M | EVERPURE（爱惠浦） |
|  |  | 电开水器 | 吉之美 | Powerkit | INSTANT-MATE（捷宝） | 裕豪 |
|  |  | 电开水器连座柜 |  |  |  |  |
|  |  | 方冰机连储冰箱 | Manitowoc（马尼托瓦） | HOSHIZAKI（星崎） | Scotsman（斯科茨曼） |  |
|  |  | 雪花冰机连储冰箱 |  |  |  |  |
|  |  | 20升*2 咖啡机 | ANIMO/荷兰 | Bravilor Bonamat（宝利华） | CECILWARE（思维） |  |
|  |  | 咖啡桶连服务推车 |  |  |  |  |
|  |  | 全自动咖啡机 | WMF | FRANKE（弗兰卡） | JURA（优瑞） |  |
|  |  | 全自动咖啡机+温杯机 |  |  |  |  |
| 其他设备类 |  | 风幕机 | 绿岛风 | Panasonic（松下） | 洛姆特 |  |
|  |  | 挂墙式烘手机 | PANASONIC（松下） | TOTO | 科勒 |  |
|  |  | 电子落地称 | CANY（精密） | BIZERBA（碧彩） | METTLER TOLEDO（梅特勒-托利多） |  |
|  |  | 台式商用防水电子称 |  |  |  |  |
|  |  | 商用微波炉 | PANASONIC（松下） | Menumaster（美料马士达） | Amana |  |
|  |  | 落地式真空包装机 | KOMET | BIZERBA（碧彩） | Multivac（莫迪维克） |  |
|  |  | 蔬菜脱水机 | Electrolux Professional（伊莱克斯.商用） | NILMA(尼尔马) | BIZERBA（碧彩） |  |
|  |  | 打蛋机 | KITCHEN AID（凯膳怡） | Bear（小熊） | HOBART（霍巴特) |  |
|  |  | 四片多士炉 | HATCO（赫高） | Rowlett（劳耐） | DUALIT（得力） |  |
|  |  | 链条式烤面包机 | HATCO（赫高） | APW（美国宝） | Thermal Pro |  |
|  |  | 圆型透明烤面包机 | TIFFON（帝丰） | SALVA | BIRMINTON（伯明顿） |  |
|  |  | 双头华夫炉 | DUALIT（得力） | Roller Grill（乐桥） | Suntec（日特） | r |
|  |  | 单头班戟炉(可丽饼机) | Thermal Pro | Roller Grill（乐桥） | Suntec（日特） |  |
|  |  | 寿司保温饭煲 | SUNWARE（阳象） | PANASONIC（松下） | NEUMARKER |  |
|  |  | 静音外壳酒吧搅拌机 (3C) | HAMILTON BEACH（汉美驰） | Blendtec（布兰泰克） | Vita-Mix（维他美仕） |  |
|  |  | 电力铁板烧 | 名厨 | 创绿 | 华优 |  |
|  |  | 电热对流烤箱 | Merrychef | Roller Grill（乐桥） | VOLLRATH |  |
|  |  | 高效能榨橙柚汁机 | Santos（山度士） | Sunkist（新奇士） | Omega（欧米茄） |  |
|  |  | 自动离心式蔬果榨汁机 | Santos（山度士） | Robot Coupe（乐伯特） | Omega（欧米茄） |  |
|  |  | 台式多用途搅拌机 | Robot Coupe（乐伯特） | BIZERBA（碧彩） | HALLDE（地球牌） |  |
|  |  | 热/冷毛巾柜 | KANGDA（康达） | TAIJI（太子） | 康庭 |  |
|  |  | 嵌入式消毒柜 | 西门子 | 方太 | 老板 |  |
|  |  | 家用大风量抽油烟机 |  |  |  |  |
|  |  | 多功能油水处理器及提升装置 | 德国亚科（ACO）、 | 德国帝希（TECE）、 | 德国科瑟尔（KESELE） | 德国米亚（MEA） |
|  |  | 环流式异味控制装置 | 盖斯莫苯 | 壹诺深 | 恩舒玛拉 |  |
|  |  | 红酒分配器 | Enomatic | WineFit | BERMAR（伯玛） |  |