重庆江北国际机场有限公司

安全检查站

道口应急救援指示灯  项目

竞争性比选文件

编号：2022-010

重庆江北国际机场有限公司

安全检查站（代章）

2022年10月

道口应急救援指示灯项目竞争性比选文件

重庆江北国际机场有限公司安全检查站决定于近期对道口应急救援指示灯项目实施采购，现邀请符合相应条件的供应商就本项目进行竞争性比选。

一、资质要求

（一）在中华人民共和国依法注册，具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照。（提供营业执照复印件并加盖鲜章）。

（二）竞争性比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单，在响应文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖比选响应人公章。

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得在同一竞争性比选项目中同时参与。

（四）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

二、项目内容

（一）项目名称：道口应急救援指示灯采购项目

（二）项目概述：道口应急救援指示灯采购项目含设备采购及安装、支架材料的制作安装、相关电气线路的铺设、安全防护措施以及质保等全过程。作业位置为2号、3号、4号、5号、6号、7号、9号常用道口的空、陆两侧，每个常用道口设置2台指示灯，共需设置14台。安装牢固后须进行调试，确保设备正常使用。

三、项目要求

（一）总体要求

1.显示屏显示效果正常，无色差、马赛克、死点现象，可视距离≥200米（室外），可显示字体有多种选择（宋体、仿宋、楷体等）包含箭头等图形符号（动态），字号可大可小。

2.显示内容便于更换，可采用异步控制或网络远程控制，成交方需协助我方进行显示画面的调试，直至我方满意为止。

3.显示屏安装牢固，设备外观美观、完好无缺，无划痕、破损现象；充分满足室外环境要求，防水、防潮、防腐蚀、防霉变、防风雪、放高温、抗震、阻燃、防静电、防雷击等。

4.安装调试期间产生的垃圾由成交方及时清理干净，并带离机场。

（二）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全户外P10双色LED显示屏（含管线等安装配件） | 1.像素直径：10mm； 2.点中心距：10mm； 3.像素密度：10000点/㎡； 4.单元板尺寸：320mm*160mm； 5.显示基色：红色、绿色； 6.像素组成：1R1G； 7.等级灰度：14BIT； 8.可视角度：140°、垂直130° 9.白平衡亮度：≥4500CD/㎡； 10.亮度：4500CD/㎡； 11.最大功率：550W/㎡； 12.工作电压：4.5-5V； 13.刷新率：≥75Hz； 14.使用寿命：≥100000小时； 15.驱动方式：1/4扫动态恒流驱动； 16.整屏重量不超过30公斤； 17.屏体应与箱体衔接完好，高亮户外表贴封装； 18.设计分辨率：160点*48点=7680点； 19.满足7*24小时连续稳定、可靠运行。 |
| 2 | LED显示屏箱体 | 1.箱体尺寸：1660mm*540mm； 2.磁配吸式1.2厚铁箱； 3.整体厚度：≤9cm； 4.后方配有百叶窗式散热孔。 |

（三）安装要求

1.设备安装调试顺序应符合下列步骤：设备采购→设备安装→线路铺设→设备调试→现场清理→验收。

2.成交方必须确保LED显示屏设备在安装、调试以及使用过程中的安全，并对由此造成的意外和损失负责。

备注：以上安装所涉及的具体情况，响应人可进行现场踏勘，现场踏勘时间为递交响应文件截止之日前的任意工作日均可；踏勘前请先提前联系，联系人：海老师；联系电话：023-67155033；现场踏勘地点：重庆江北机场七号道口（重庆市渝北区机场东路17号旁）。

（四）质量保证及售后服务要求

1.质保期：自验收合格之日起两年。

2.保修范围：乙方提供的商品在质保期内，非人为因素造成的损坏、脱落情况，由乙方免费进行维修，如不能维修的予以更换；质保期满后提供对系统的终身服务，并只收取材料工本费。

3.服务措施：接到甲方售后需求，乙方在1小时内提供电话咨询服务，并在48小时内到达现场排除故障并保证电子屏正常运行。

4.成交方须免费对采购方提供人员培训（维护与保养）与指导服务，直至用户熟练掌握。

（五）其他要求

1.在安装之前，供方需提供显示屏、开关电源等设备的出厂证明和合格证等相应资料。

2.为保证采购质量，请各竞争性比选响应单位认真看清每项技术指标，提供的LED屏须为戴勋、竣光真彩、中色三家知名厂商的产品，并出具相应厂家针对本项目的售后服务承诺函；电源、管线等配套设备须为国内外知名品牌。

3.LED显示屏及管线安装高度约为8米，成交方安排的作业人员必须同时具备低压电工作业证和高处作业证。

4.作业人员需满足机场防疫要求并遵守机场控制区通行管理相关要求。

5.该项目设备安装在机场隔离区内，施工与生产同时进行，施工时间是在航后施工。报价人须组织人员到相关部门办理手续，包括施工许可证、人员通行证件等（相关流程、费用可向采购人了解）。所有施工人员及设备满足江北机场相关要求，在项目人员、工器具、材料等各方面工作中认真履行自身管理职责，并在施工期间建立相关安全培训、教育、管理台账，安装人员必须满足机场防疫要求。

（六）项目示意图

以7号道口为例，拟将一号车行道设为应急救援专用通道，以灯箱屏显形式提示车辆通行。屏幕显示内容为“应急通道”四字字样，黑底红字。陆侧安装位置在顶棚正前方，1号车行道提示牌旁安装显示屏。空侧安装位置在顶棚正后方，3号车行道提示牌旁安装显示屏（具体安装位置以最终协商确定结果为准）。

| 序号 | 位置 | 图片 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七号道口陆侧 | 应急通道 | 1 |
| 2 | 七号道口空侧 | 应急通道 | 1 |

四、竞争性比选时间及地点安排

（一）文件发布的时间

竞争性比选文件及相关资料于 2022年10月27日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

（二）提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

竞争性比选响应人对竞争性比选采购文件如有疑问，须于 2022年10月28日12:00 时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至采购人电子邮箱 594248104@qq.com ，并电话告知竞争性比选采购人，过期不再受理。竞争性比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各竞争性比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各竞争性比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

（三）比选时间

1.比选响应文件必须在 2022年11月2日09:20时前送到重庆江北国际机场有限公司安全检查站209室，过期不予受理。

2. 2022年11月2日 09:30 时在重庆江北国际机场有限公司安全检查站（重庆市渝北区翔安路16号）208室对本项目进行比选，各响应人须参加。

3.参加竞争性比选唱价会议的竞争性比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

（四）比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

报价应包括：产品总价、运输费用、安装费用及涉及到的其他所有费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高限价（不含增值税）为 61946.90元（大写：陆万壹仟玖佰肆拾陆元玖角零分），报价超过最高限价将取消响应方的竞争性比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为竞争性比选响应文件作废的依据：

（一）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（三）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的不含税最低价成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐前3名为拟成交候选人，若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按报价由低到高排序推荐所有比选响应人，采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

各供应商需按照报价要求进行报价。

比选规则如下：

（一）递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足3个响应人的，可以继续进行比选。

（二）如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

（三）项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由安全检查站另行研究。

七、比选响应保证金及履约保证金

（一）竞争性比选响应保证金：金额为人民币 2000.00 元，大写人民币 贰仟 元整。

（二）提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件装入竞争性比选响应文件中。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

注意：竞争性比选响应人递交竞争性比选响应文件时应出示采购人计划财务部开具的项目竞争性比选保证金收据原件，否则，采购人将拒收竞争性比选响应文件。

（三）提交时间：比选开始前

（四）项目竞争性比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应单位开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）一并递交安全检查站，我站凭借该收据根据相关规定在30个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的响应人交纳的竞争性比选响应保证金将自动转为履约保证金，在项目验收合格后无息退还。

（五）甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反合同条款或违反甲方相关管理规定而应支付的违约金，并且乙方在接到扣除通知书后15个日历天内，应补充扣除金额，以保持合同期履约保证金的完整性。

八、支付方式

（一）支付方式：银行转账。

（二）付款方式

项目完工经验收合格并收到乙方开具的发票后于30个工作日内支付95%项目款，若提供增值税普通发票，支付不含增值税结算额的95%；若提供增值税专用发票，实际支付金额=（不含增值税结算额+增值税税额）*95%，两年质保期结束后支付剩下5%项目款。如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。税率调整后，合同含税价=当前合同约定的含税价/（1+调整前的增值税税率）*（1+调整后的增值税税率）。

九、工期/服务期/到货时间

自合同签订之日起30个日历天内送货至采购方指定地点并安装调试到位，并确保设备能持续正常使用。

十、竞争性比选响应有效期

90天（自竞争性比选响应人提交竞争性比选响应文件截止之日起计算）。

十一、竞争性比选响应文件的编制和提交

（一）比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

（二）比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

1.封面。

2.加盖公章的报价函。（格式按附件1）

3.技术部分。主要包括项目的描述、产品描述，施工方案等技术方案，提供生产厂家出具的技术参数证明文件，工程量清单、人员配置、图纸等和技术相关的资料。如果提供的材料和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。（表格自制）

4.报价部分。比选响应方应按照采购文件要求及格式进行报价，报价应包括人工费、主材费、辅材费、机械费、措施费、能源费、降效费、企业管理费、利润、风险费用、规费、安全文明施工费、培训费、通行证件办理费、材料转运费、材料下车费、政策性文件规定的费用等全部费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。

5.商务部分。主要包括营业执照（复印件加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）、业绩等。

6.比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

十二、比选须知

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

（一）未在递交比选响应文件时出示采购人计财部开具的比选响应保证金收据的；

（二）未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

（三）比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

（四）未按要求密封比选响应文件的。

十三、比选响应文件作废条款

（一）无报价或两个以上报价的；

（二）资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（三）报价超过比选最高限价的；

（四）比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“项目编号”“比选响应人名称”，或未加盖单位公章；

（五）比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

（六）比选响应文件散装或者活页装订的；

（七）比选响应文件份数不足；

（八）比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

（九）比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

（十）报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

（十一）未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

（十二）未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

（十三）比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

（十四）有串通比选或弄虚作假或其他影响比选公正性的行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

（一）在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

（二）比选过程中发现存在贿赂行为的。

（三）采用非正常手段，干扰评审工作的。

（四）在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

（五）成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

（六）在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

（七）在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

（八）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

（九）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

（十）不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

（十一）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

十五、黑名单供应商惩诫标准及措施

（一）列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

（二）被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十六、异议

（一）比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

（二）异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

1.异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

2.异议事项的基本事实。

3.异议请求及主张。

4.有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

（三）异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

（四）异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

（五）异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

1.招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

2.应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

3.招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

4.其他依法应当保密的信息和资料。

（六）有下列情形之一的异议，不予受理：

1.异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

2.未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

3.未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

4.不在结果公示期内的。

5.已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

（七）异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十七、监督部门

重庆江北国际机场有限公司安全检查站

地址：重庆市渝北区翔安路16号

电话：023-67153789

十八、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十九、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司安全检查站

联系人：海老师

电话：023-67155033

邮箱：594248104@qq.com

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司安全检查站：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）不含税的总报价，增值税税率        %，工期     ，质保期两年，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。具体报价情况如下：

2．我方承诺在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：                 （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

分项报价表

| 项 目 | 不含税单价（元） | 数量 | 不含税小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏设备 |  |  |  |  |
| LED显示屏箱体 |  |  |  |  |
| 辅材费 |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 增值税税率： |  |  |  |  |
| 不含税总价（元）： |  |  |  |  |

比选响应人（盖单位公章）：

比选响应人法定代表人或授权代表签名：

日期：

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件4：

合同编号：

道口应急救援指示灯采购合同

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：

甲方:重庆江北国际机场有限公司

统一社会信用代码：91500112MA5U9Q003T

通讯地址：重庆市渝北区机场西路26号

法定代表人：熊德智

联系电话：023-67151172

开户银行：中国建设银行重庆渝北机场支行

开户名称：重庆江北国际机场有限公司

账号：50050108380000000060

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，就乙方承揽甲方道口应急救援指示灯事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

## 第一条  项目名称：道口应急救援指示灯安装。

## 第二条  项目地点：各常用道口。

## 第三条  项目内容和范围：

3.1 道口应急救援指示灯采购项目含设备采购及安装、支架材料的制作安装、相关电气线路的铺设、安全防护措施以及质保等全过程。作业位置为2号、3号、4号、5号、6号、7号、9号常用道口的空、陆两侧，每个常用道口设置2台指示灯，共需设置14台。安装牢固后须进行调试，确保设备正常使用。

3.2 乙方负责LED显示屏（含配件）采购、加工、安装以及售后服务。

## 第四条  项目工期

自合同签订之日起30个日历天内送货至采购方指定地点并安装调试到位，并确保设备能持续正常使用，即【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

## 第五条  履约担保、质量保证及售后服务

5.1 乙方前期交纳的竞争性比选响应保证金 2000.00 元（大写：贰仟元整）将自动转为履约保证金，作为履行本合同之担保，甲方应在项目验收合格后无息退还。

5.2 甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反合同条款或违反甲方相关管理规定而应支付的违约金，并且乙方在接到扣除通知书后15个日历天内，应补充扣除金额，以保持合同期履约保证金的完整性。

5.3 项目质量保证期： 两年  ，自项目验收合格之日起算。

5.4 保修范围：乙方提供的商品在质保期内，非人为因素造成的损坏、脱落情况，由乙方免费进行维修，如不能维修的予以更换；质保期满后提供对系统的终身服务，并只收取材料工本费。

5.5 服务措施：接到甲方售后需求，乙方在1小时内提供电话咨询服务，并在48小时内派专业技术人员到达现场排除故障并保证电子屏正常运行。

5.6 成交方须免费对采购方提供人员培训（维护与保养）与指导服务，直至用户熟练掌握。

## 第六条  合同价款

合同金额（不含增值税）：       元（大写：            ）；含税金额（大写：           ）,增值税税率为   %。本合同价格为“总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用。

## 第七条  付款方式

7.1本项目不支付进场费、备料费和进度费，待项目施工完工后，经我方现场工程量核实，竣工验收合格后支付。乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的95％，剩余5％的余款在质量保证期届满且无问题后30个工作日内无息支付。

如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。税率调整后，合同含税价=当前合同约定的含税价/（1+调整前的增值税税率）*（1+调整后的增值税税率）。

7.2 支付方式：银行转账或银行承兑汇票。

7.3 乙方账户信息：

开户行：

账号：

户名：

## 第八条  承揽要求

8.1乙方需在保证甲方正常开展安检工作的基础上，对施工时间作出适当且及时的调整；

8.2办理证件的要求：乙方办理并负责办理证件相关费用；

8.3材料供应：

8.3.1显示屏品牌为      ，必须符合以下参数要求：结合比选采购文件和乙方的比选响应文件技术部分进行填写。

8.3.2乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，必须禁止使用。若已使用，甲方有权要求乙方撤换，对项目造成的损失均由乙方负责。

8.3.3乙方应保证所供材料有合法来源，所用材料不得侵犯其他任何第三方的权益，并承担全部法律责任。

8.3.4乙方提供的材料必须符合国家标准，进场前必须提供材料出厂合格证及检验报告。

8.4材料质量：

结合比选采购文件和乙方的比选响应文件技术部分进行填写

- 8.5工艺要求：

结合比选采购文件和乙方的比选响应文件技术部分进行填写

8.6 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得转包、分包。

8.7 其它要求：

## 第九条  双方的权利与义务

- 9.1甲方权责：

9.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用。

9.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议。

9.1.3甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

9.1.4开工前，向乙方提供施工管理规定等有关施工安全的文件，并向乙方进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。

9.1.5负责协调施工单位与机场各部门之间的关系；协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

9.1.6项目竣工后组织验收，出具验收报告。

- 9.2乙方权责：

9.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

9.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

9.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

9.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

9.2.5向甲方提交施工组织设计(施工方案)予以确认。

9.2.6严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定。做好施工现场管理，施工现场应有安全负责人。

9.2.7保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。所产生的建筑垃圾必须清运至机场范围以外。

9.2.8负责进场施工的一切证件办理，如施工许可证、人员通行证等。

9.2.9作业人员必须持相应合格有效的操作证件，该项目施工作业为高空作业，需对施工作业人员购买人身保险，若乙方施工人员造成自身（包含乙方施工人员）、甲方及任何第三方人身或财产损害，由乙方自行承担责任。

9.2.10乙方有义务按照甲方要求，配合完成短期、一次性通行证办理。乙方应按照甲方要求拟定安全担保函，并经由负责人签字并加盖公章后提交给甲方证件联络人。乙方应确保安全担保函的真实性，在乙方员工情况出现变化时，乙方应及时告知甲方，并按照甲方要求办理。

## 第十条  成果验收标准和方法

10.1项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方自接到书面验收申请后三天内组织验收，并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内未组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

10.2 若验收不合格，乙方负责整改，整改产生的所有费用由乙方承担。

10.3 项目竣工验收后，乙方对施工的项目质量保修 2 年,因施工责任造成的质量事故，由乙方承担全部责任。

## 第十一条  知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

## 第十二条  违约责任

12.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

12.2项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按12.3约定处理。

12.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同总额（不含税）的千分之五的逾期违约金。逾期超过30天的，甲方有权行使单方解除权解除合同。

12.4乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

## 第十三条  争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

## 第十四条  通知与送达

14.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

14.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

14.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

14.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

14.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

14.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

14.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十五条  不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

## 第十六条  补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

## 第十七条  保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十八条  其他

18.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

18.2本合同签订后项目不得转包。

18.3本合同一式六份，正本两份，由甲乙双方各执一份，副本四份，由甲方执三份，乙方执一份，正副本均具同等法律效力。

甲方：重庆江北国际机场有限公司   乙方：

签约代表：                       法定代表人或授权代表：

合同签订地点：重庆江北国际机场   合同签订时间：