附件1：

捷尔杰牌4045R型高空作业平台

维护保养项目要求

1.更换液压油（46号液压油）及滤芯；

2.调校升降减压阀；

3.测试电磁阀，有无发涩、发卡并查看磨损情况；

4.检测电动刹车释放系统是否正常，检查手动刹车释放功能是否卡死、锈蚀；

5.检查安全阀、控制阀是否正常打开，释压阀能否正常打开，压力是否为1250psi；

6.清洁整个液压进油油路、回油油路、安全阀、控制阀、电磁阀并检查磨损情况；清洁节流孔；

7.检查紧急下降系统工作程序；检查适用性检查元器件；

8.检查液压泵磨损情况,检查连接件、结合面泄漏，检查安装螺栓有否拧紧；

9.检查油路连接、液压油管路及接头处有无漏油；

10.整个系统故障检测、诊断；

11.电器元件检测：电源模块、地面控制模块、平台控制模块及控制线缆；

12.设备定期校准：倾斜传感器和负载传感器；

13.清除故障代码，瞬时故障代码，否则新的故障代码将不会显示；

14.系统测试：测试阀门、测试地面操作开关、测试平台操作开关、测试过载及报警、测试最大举升和行走速度、测试驱动阻断功能是否正常、测试充电连锁装置功能；

15.校准高驱速断流器；

16.检测接近传感器运行是否正常；

17.校准倾斜传感器，并查看第二个PWM输出，20°以外倾斜传感器是否断开；

18.检查控制系统运作情况及各控制开关有无损坏或失灵；

19.测量蓄电池电压是否正常、检查蓄电池AC线缆输入；检查蓄电池LED指示灯线缆；

20.测量充电器输出电压、电流是否正常；检查充电器电源线老化情况；检查充电器熔断线路保护功能；

21.检查电缆是否收缩或磨损；

22.检查控制盒上紧急停止开关是否完好；

23.检查LSS模块，查看是否漏水；过载指示灯是否正常闪烁；

24.检查固定件是否拧紧；

25.检查焊接处时候有裂缝；

26.检查平台情况 检查入口能否关闭；

27.检查液压油缸是否泄漏，连接件是否拧紧，有无碰撞裂痕；

28.检查外部是否损毁、凹痕，是否松脱或裂缝；

29.检查管线是否穿孔或磨损现象；

30.检查轴销是否损坏，检查轴销定位环，检查升降是否有弯曲；

31.检查关键部位螺栓有无松动、焊缝有无开裂；

32.检查升降组件装配的扭距是否正确；

33.检查轮子紧固螺栓扭矩是否为142-163Nm、检查轮子有无破损、裂痕；

34.检查轮毂与主轴间隙，检查轮毂紧固螺栓是否为40-50Nm,轮毂有无明显松动；

35.测量ES接触器电流是否为125A，电阻是否为50Ω；

36.检查ES PHP系统，检查滚轮能否自由滚动；

37.检查运转和轴承运转情况是否正常及碳刷的磨损情况；

38.检查并确认所有电气部件连接牢固；

39.检查所有线束连接器，确保其完全就位并锁紧；

40.彻底清洁、除锈、上润滑油；

41.检查所有结构、销轴和关键元件连接是否牢固；

42.检查固件是否拧紧；

43.对所有需要润滑的组件用喷雾系列润滑剂进行润滑；