比选邀请书

项目名称：新能源大餐车比选

四川航空重庆机场配餐服务有限公司

2024年4月

四川航空重庆机场配餐服务有限公司

新能源大餐车比选邀请书

：

敬请贵单位参加我公司新能源大餐车比选，凡受邀单位必须按照比选邀请书的各项条款编制比选书，每个受邀单位只能投递一套比选书，受邀单位递交比选书的截止日期为2024年5月10日14：30。对于在截止时间以后递交的比选书或未按要求密封的比选书，将被视为自动弃权。

邀请单位：四川航空重庆机场配餐服务有限公司（盖章）

地址：中国·重庆江北国际机场

邮编：401120

联系人：陈柯谊

电话：023－67150002

日期：2024年4月23日

| 项目名称 | 新能源大餐车比选 |
| --- | --- |
| 审核地点 | 中国·重庆江北国际机场四川航空重庆机场配餐服务有限公司 |
| 审核时间 | 2024年4月 |
| 联系人 | 陈柯谊 |
| 电话 | 023－67150002 |
| 传真 | 023－67150002 |
| 递交地点 | 中国·重庆江北国际机场四川航空重庆机场配餐服务有限公司 |
| 递交截止时间 | 2024年5月10日14：30 |
| 备 注 1、受邀单位应为中华人民共和国合法认证机构，具有独立承担民事责任的能力，否则视为弃权； 2、受邀单位应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、受邀单位应具有履行合同所必需的专业技术能力； 4、《比选邀请书》及《比选书》作为合同附件，如中选，相关内容进入合同。 5、与《比选书》要求不一致的将被视为弃权。 |  |

- 总则

（一）车辆底盘及主要技术规格：

1、技术规格、参数

1.1投标货物须是在汽车底盘上安装液压升降系统及保险冷藏车厢，主要为航班飞机运送食品的专用车辆。

1.2投标货物须具备完善的液压、支腿、叉架、电气控制和安全保护系统。

1.3投标货物的车厢内装饰板材料应符合国家卫生防疫部门有关食品卫生规范的要求。

1.4驱动电机额定功率/转速：100/1270kw/r/min。

1.5底盘型号：庆铃QL1180BEVELQHY。

1.6平台升降高度（从地面算起）范围：2550～6100mm。

1.7最大装载质量：≥5600kg。

1.8举升重量≥5600kg须是采用叉架式臂、直支腿且安装在汽车底盘上的设备。

1.9外形尺寸：长×宽×高≤10430×2500×3800mm。

1.10箱体尺寸：长×宽×高≤7500×2500×2400mm。

1.11固定平台尺寸：长:≥2000mm ,宽：≥2500mm。

1.12移动平台尺寸： 长:≥900mm ,宽：≥1200mm。

1.13移动平台横向行程≥800mm。

1.14移动平台纵向行程≥600mm。

1.15前平台总载荷：≥2250kg。

1.16箱体升降速度： 80-120mm/s（国家标准）。

1.17轴距：5550mm。

1.18离去角：≥9°。

1.19通道圆外圆直径≤21000mm。

1.20小离地间隙≥200mm。

1.21总储能电量：246.67kWh。

1.22车厢内底面离地高度1400mm至1550mm范围内。

1.23整备质量≤14000kg。

1.24驾驶室为三座，平头、高强度、可翻转。

1.25制动方式：

（1）行车制动：气路、双回路、鼓式刹车。

（2）驻车制动：手动、作用于后轮。

（3）应急制动型式：与行车制动相结合。

（4）辅助制动：排气制动。

（5）制动力调节为ABS调节。

1.26循坏球式助力转向。

1.27驾驶室内配置空调系统。

（二）三电系统：

1、电池

电池选用国产市场占有率第一的宁德时代磷酸铁锂动力电池，主要由高压控制系统、高压电芯、加热系统、BMS 电池管理系统组成，自带电池自动灭火系统，配备国标充电接口，主要参数为：

1.1电池电压：540.96V。

1.2电池电量：246.67kwh。

1.3电池能量密度：155.95wh/kg。

1.4电池防护等级：IP67。

1.5最快充电时间：1.5h。

2、电机

驱动电机为苏州绿控 GC-TM1300-01 永磁同步电机，是车辆行走的主要动力部件，电机主要参数为：

2.1额定功率：100 kw。

2.2转速： 1270 rpm。

2.3最大转速为：3500rpm。

2.4峰值转矩：750NM。

2.5峰值功率：185kW。

3、驱动电机控制器

采用庆铃自主研发的五合一高压集成控制系统，将多个零部件系统的电源适配集成于同一控制器，集中冷却和管理，当温度超过 60°水冷系统自动开启。

（三）升降系统：

1、支撑脚

1.1整车配备4个支撑脚，每个支脚油缸接口处安装有双向锁止阀。

1.2由液压缸进行支撑和收缩作业，支撑脚固定架与车架焊接成一体。支撑脚支撑时，减少汽车底盘轮胎和钢板弹簧的承载量，并增大车辆的支撑面积从而大大提高车辆在举升或搬运食品的过程中的稳定性。

1.3在驾驶室内装有撑脚位置的指示灯，在撑脚没有收起时，车辆无法启动。

1.4只有当拉起手刹时，撑脚及车厢才能正常操作；撑脚未完全收回时,连锁装置防止车辆行驶。

1.5支撑脚可以保障车辆在八级风（20.7m/s）中安全工作，在十二级风(120km/h)中保持厢体稳定 ，倾翻安全系数大于3。

1.6支撑脚型为H型撑脚。

2、举升装置

2.1举升装置的升降形式采用单剪刀叉架结构型式。

2.2叉架采用大倾斜角背驮式油缸。举升油缸上端连接梁结构设计科学合理并提供照片和制作工艺描述,证明结构更好的安全性和可靠性，叉架大梁和副梁采用加宽设计、宽于汽车底盘大梁。

2.3举升支架采用矩形钢结构，剪刀叉臂采用钢管结构，剪刀叉壁面备加强20mm钢板。所有材料均采用16Mn高强度结构钢。

2.4主油缸固定结构牢固、安全，采用两支液压筒装于枢轴的重型剪刀升举结构 能确保稳定不变的升举速度，主油缸结构为单节设计。

2.5油缸的起始角度≥30°，角度合理，稳定可靠。

2.6举升叉架各关节处的轴套、滚轮及销轴均符合中国国家轴销动配合公差配合标准。

（四）厢体及前平台要求：

1、厢体

1.1车厢的侧板和顶板均采用保温复合材料，侧板厚度70mm，顶板厚度100mm。车厢保温底板厚度80mm。

1.2车厢保温复合材料内外层为性能优异的玻璃钢，内衬硬质聚氨脂泡沫隔热材料，内外层表面为英国劳氏船级社认证的食品级防光晒、抗雨蚀、保光性极好的高级胶衣层，无需任何处理。

1.3厢体内部衬有轻质、高级、隔热的FVR结构型材。厢体保温系数（W/㎡，K）≥0.45。

1.4厢体底板采用6mm防滑花纹铝合金铝板，底板铝板采用整体焊接，防滑、不积水、不渗漏，铝板下方需铺设钢板，底板与厢体底框架连接方式：标配为采用沉头螺丝固定。

1.5厢体内部设有LED白色照明灯，功率30W。厢体内LED照明灯数量为5盏，厢体顶部前后安装警示灯。

1.6厢体内侧四个角落均设有漏水管。

1.7车厢左右两侧距车厢底板高度约为1000mm处，各安装一条防撞条，宽度80mm，厚度20mm，数量共2条。

1.8车厢左右两内侧离车厢底板高度约800mm处，应各安装一条安全带金属扣板，并且与箱内长度相等。

1.9厢体内操作盒布置在右侧前端门框离地1500mm处。

1.10在厢体操作盒附近设有厢体额定承载标识和操作事项警示牌。

1.11厢体内的操作面板带发动机启停按钮和具备启动电动泵降箱体功能

1.12厢体侧面安装黄色侧标灯，亮度要强。

2、平台

2.1工作平台分为三大部分组成：固定平台、左右移动平台和前后伸缩平台。

2.2固定平台的长度为有多种配置，根据自身要求现场确认。

2.3工作平台上有2盏以上功率大于55W射灯照明，且安装在车厢前端的两侧。

2.4在前后伸缩平台靠近飞机端设有圆形防撞橡胶筒，橡胶筒内安装红外距离探测仪。

2.5在左右移动平台上设有旋转式护栏。

2.6在旋转护栏上设有前后伸缩护栏，且在伸缩护栏上安装O型黄色防撞橡胶管。

2.7平台的左右移动和前后伸缩标配采用液压油缸。

2.8平台铺设6mm铝合金花纹铝板。

2.9平台设有禁止依靠和平台承载指示标识。

2.10平台护栏上加装不锈钢防护网。

2.11平台侧门的锁紧选装手动插销。

（五）制冷及监控系统：

1、制冷系统

1.1制冷系统采用进口冷制机组和蒸发器组成。

1.2制冷系统美国冷王品牌。型号:E-UT1200,系统由电脑控制。

1.3所有制冷系统具有自动启/停及自检功能，能保证冷藏车厢内的温度0～5℃，并且在开机后半小时内温度可降至要求范围之内。

1.4制冷剂采用R404A环保型。

1.5制冷系统空调保养要求：制冷压缩机部分二年保养一次。

2、监控系统

2.1车辆安装车载监控装置，摄像头4个（分别置于驾驶室、车厢前部、车厢后部、前平台），录像机为硬盘存储不小于1000G（录像机置于驾驶室座椅下便于调取监控视频）。

2.2监控器品牌：海康威视。

2.3车载主机型号：DH-MNVR1104-GFW。

2.4车载显示屏：DH-MLCDF7-E。

2.5网络摄像机：DH-IPC-HDBW7233F-M。

2.6网络摄像机：DH-IPC-HW7230F。

（六）电气及液压系统：

1、电气系统

1.1电梯系统由：磷酸铁锂电池组、电气控制盒、照明灯和警灯等部件组成。

1.2所投货物电池必须为知名品牌，容量为240KWH以上，能连续行驶390公里，可以满足机场一天的保障。

1.3电气控制系统由操作盒、操作面板、控制开关、继电器、继电器盒、位置检测开关、警示灯、照明灯、示廓灯等组成。在驾驶员侧左前撑脚处设置有地面操作盒，在厢体右侧前部设置有厢体操作盒，在驾驶室内设置有各种安全互锁指示灯，在驾驶员侧左后撑脚处设置有电气控制箱等。所有开关、电磁阀、继电器、传感器等电器全部采用防水装置。

1.4采用继电器逻辑控制电路，将所有继电器集中在电器箱的印制线路板上，对厢体升降、支撑脚收放四个功能动作，实行互锁作用。在同一时间内执行某一动作时，其余三个动作误操作无效。只有当一个动作执行完毕后，才能执行第二个动作，从根本上保证操作的安全性。

1.5设置伸缩平台的保护电路，当平台前缓冲，管内的接近开关接近金属物体时，接近开关因受感应而工作，接通相关电路，切断平台伸的控制电路使平台停止伸出，起到保护作用。

1.6在驾驶室内装有支撑脚位置的指示灯，在支撑脚没有收起时，挂档不能行走。

1.7继电器和开关均采用进口产品，开关具有防雨型。车辆周围各控制箱、操作箱、配电箱等要各个面都防水。

1.8电控液压操作台、照明电器开关、应急停机开关、发动机起停开关（并配指示灯）安装在车厢内右前上角高度约1500mm处，紧急停机开关有两级设置。

1.9电磁阀、溢流阀装有应急按钮，当电磁换向阀、溢流阀出现故障时，可按动电磁阀故障按钮实现液压缸动作。

1.10加装应急电动泵电源开关。

2、液压系统

2.1液压系统主要部件必须为国际知名品牌并做详细说明

2.2电磁阀：伊顿（美国）。

2.3液压锁：力士乐（德国）。

2.4齿轮泵：派克（美国）。

2.5应急手动泵：HV（意大利）。

2.6应急电动泵：布赫（瑞士）。

2.7液压管（包括胶管、硬管、接头、三通）：伊顿、派克、美国。

2.8液压主油缸：派克（美国）。

2.9升降、支撑脚、平台油缸：派克（美国）。

2.10各液压系统未操作到位或回收到位，必须设有保护装置及解除保护的开关并做详细说明。

2.11支腿数量、形式。

数量：支腿共4组

支腿形式为：上下垂直收缩式

支腿应采用“H”支腿，支腿缸直径≥60mm

2.12液压管路与车辆底盘、剪刀叉、车厢接触处必须有保护装置，液压管固定部分应采用无缝钢管，钢管占比不低于70%，活动关节部位采用液压软管。

2.13应急电动泵、手摇泵以及液压系统关键部件需按规定品牌，投标时提供清单以及相关证明材料。

2.14所有开关、电磁阀、继电器、传感器等电器全部采用防尘、防水设计选用国际知名品牌，投标时提供清单以及相关证明材料

2.15采用24V直流控制系统，所有开关、电磁阀、继电器、传感器等电气均须采用防尘、防水装置

2.16所有电线均须采用多股铜芯软线，线路的联接须考虑车辆频繁动作或维修产生的伸缩而不致断线、短路或漏电。

2.17所有电线均须穿套具有足够机械强度的线管，线管端口与电气部件接驳封口须紧密到位，不得出现线管偏短造成导线外露的安全隐患。

2.18电动应急系统：在主动力失效的情况下，通过应急电动泵可以将厢体升起（支持举升4500KG及以上）和下降，收回撑脚，以便使食品车迅速撤离。

2.19手动应急系统：在主动力和应急电动系统都失效的情况下，可以通过手摇泵，使厢体下降，收回撑脚，以便食品车迅速撤离。

2.20安全装置的性能要求，手动应急采用阀组内部集成设计，

只有当变速档置于停车档时，支撑脚及车厢才能正常操作。

2.21当所有支撑脚工作未完成时，车厢不能上升。当车厢下降工作未完成时，支撑脚不能工作。

2.22在支撑脚操作过程中，将左前脚定为：最先放出，最后收回。

2.23驾驶室内仪表板上应安装车厢工作状态红色指示灯。

2.24伸缩平台的前部应装有橡胶圈，伸缩平台前部应安装触须式和雷达感应式两套接近保护装置，一旦靠近飞机或障碍物后，能自动切断平台伸缩控制电路，避免平台碰撞飞机。

2.25采用两个可伸缩的液压缸，每个升降的液压缸上的双向电磁锁需要配备手动阀，即使电磁锁发生故障，可手动将双向电磁锁的减压孔打开，使大厢靠自重安全降下。

2.26箱体升降和支撑脚收放时，蜂鸣器报警。

2.27取力器（P.T.O）未摘除、箱体未降至最低位或支撑脚未收起时，不能挂挡开车。

2.28上下操作面板上均设有紧急停机开关。

2.29设计应有应急电动泵、手摇泵，可在发动机关闭的情况下，实现各液缸动作。

2.30液压电气控制系统设有前平台、车厢升降、支撑脚伸缩保护开关及紧急停机开关失效控制开关。

2.31设有风速监测报警器。

（七）车辆剪刀架技术规格、质量及性能要求：

1、剪刀架产地、材质、工艺：

剪刀架材质为：Q345B钢材或960高强度钢材或HG70D钢材。

剪刀架轴销的材质为：40Cr调质，轴套为嵌石墨自润滑青铜。

剪刀架壁厚：＞15mm。

主型材：无缝矩形管，尺寸：100mm*200mm*15mm。

剪刀架上下面加焊有25mm厚加强板。

2、剪刀架结构安全系数说明：＞3。

3、剪刀架形式说明：变截面形式叉架，断面为矩形式。

4、车辆出厂前必须对剪刀架钢材平面、焊缝、做无损检测探伤报告（具备CMA/CNAS资质的第三方检测单位出具，交车时需提供报告原件）。

5、大梁上加装轮挡放置架，配备2个橡胶轮档。

轮挡架安装位置：靠副驾驶处。

（八）应急与牵引：

1、电动应急系统

1.1设有应急电动泵，在整车有电情况下，电动应急泵可完成移动平台和伸缩平台的收回、厢体下降、撑脚收回，以便使食品车迅速撤离。

1.2应急撤离工作时间不大于5分钟。

1.3如果车辆液压管破裂应有应急阀门控制继续漏油。

1.4控制面板上设有紧急停机开关，用于紧急情况下迅速关闭电机。

1.5应配备电路系统在突发故障下（如电器短路）断电保护装置。

1.6电池组内部装有灭火装置，一旦发现电池内部温度异常，自动切断电源，并进行释放灭火剂，确保车辆安全。

2、手动应急系统

设有进口手摇泵，一个人可通过手摇泵，使厢体下降，撑脚收回，以便食品车迅速撤，手动撤离工作时间不大于5分钟。

3、牵引装置

在整车前后部位均应设有牵引装置。

（九）安全互锁及其他安全装置：

所有安全技术必须符合AC-137-CA-2020-01 《航空器地面服务设备靠机安全技术要求》和AC-137-CA-2022-01  《航空器地面服务设备安全靠机功能检测规范》要求。

1、驾驶室

1.1设有取力器开关和工作指示灯。

1.2设有撑脚收放到位指示灯。

1.3设有冷藏机组温度显示器和温控面板。

1.4设有监控系统显示屏。

2、地面操作盒

2.1该操作盒位于左前撑脚处。

2.2标配地面操作面板上设有撑脚收放按钮、厢体升降按钮、电源开关、面板照明开关、应急电动泵开关、急停按钮、解除保护开关。

3、厢体操作盒

3.1操作盒位于右前1500mm处。

3.2标配厢体操作面板上设有平台伸缩和左右移动按钮、厢体升降按钮、应急电泵按钮、紧急停车按钮、平台照明开关、车厢照明开关等。

3.3在厢体操作面板上设置以下开关或指示灯：平台未收到位指示灯、解除保护开关等。

4、安全互锁

4.1如有对人员易造成伤害的部位应有醒目的警告标记，并附图文说明。

4.2具备漏电保护、过压保护、过流保护、短路保护、过热保护、过载保护功能。

4.3车辆应具备安全接近功能，在未操控加速踏板时，可平稳起步、低速行驶，且无冲击。

4.4车辆应设置独立于控制系统的电源切断开关。在驾驶员离开驾驶位后3s～5s后，应能自动断开行驶主回路。配备ABS功能；配备制动力分配（ABS、EBD/CBC）；配备主和副驾驶座安全气囊；配备车内配备危险灯开关；配备驻车制动。

4.5车门开启状态或未关到位情况下行驶时仪表有连续报警提示声。

4.6撑脚不收到位挂挡熄火。

4.7车厢升降时，有声光报警装置。

4.8车厢未降到位不能收撑脚。

4.9当伸缩平台未回收到位时，车厢不能上升。

4.10倒车时配备声音报警信号。

4.11厢体升降和撑脚收放按钮不能单独操作，设有联动按钮，必须同时操作才起作用。

4.12撑脚未放到位不能升厢体。

4.13前平台橡胶筒内安装接近开关，感应距离100mm。

4.14厢体内外控制厢体升降装置互锁。

4.15前平台橡胶筒左右安装1个限位开关，向上角度为45度，碰到物体时厢体不能上升。

5、其他安全装置

5.1倒车采用两盏55W射灯照明，且安装在车厢下后体两侧。

5.2车辆尾部安装厢体防撞管，厚度10公分、长度850mm。

5.3在厢体尾部设有机械式安全撑。

5.4空调设置防撞护栏。

5.5液压系统设置防撞护栏。

5.6轮挡采用三角橡胶轮挡。

5.7在左右移动平台上设置防撞管。

5.8厢体升降加装音响警示。

5.9车辆倒车时有倒车语音警示。

5.10平台前端加装触须开关。

（十）动力系统性能要求：

1、续航里程：≥ 390KM。

2、动力电池储能总电量：≥ 240KWh，动力电池能量密度≥130 Wh/kg。

3、电机类型：永磁同步/交流异步。

4、动力电池采用锂离子电池。

5、电源系统管理：具有BMS电源管理系统。

6、动力电池主要由:电池模组、电池管理系统、热管理系统等部分组成，动力电池整体防护等级不低于IP65（提供更高等级的请特殊说明），动力电池布局与车型相匹配（提供其他种类动力电池种类的请特殊说明）,承诺质保期在5年以上。

7、驱动系统的性能要求:

7.1采用直驱系统，后桥经传动轴、后桥将动力传递给车轮，驱动系统由驱动电机、电机控制器、动力电池等系统组成，其中动力电池品牌应采用不低于以下品牌的品质：宁德时代、比亚迪、力神电池、合肥国轩、亿纬锂能、中航锂电，电控系统采用进口/国产品牌请特殊说明。

7.2驱动电机功率（kw）：≥100kw; （驱动电机品牌要求采用不低于湖南南车时代、上海汽车电驱动品牌的品质，更优品牌请特殊说明）。

7.3动力电池总电压≥500V。

（十一）车身要求：

1、喷漆要求

1.1所有非暴露表面必须进行预加工和涂底漆，加工后的表面应进行防锈蚀处理。

1.2所有暴露的表面必须进行预加工，至少涂两层高锌环氧树脂底漆和一层聚氨酯面漆。在南方天气条件下应不易脱落、褪色。涂漆应有防腐功能，并易清洁。

1.3全部金属部件必须能够抗GLYCOL, SKYDROL等的腐蚀。

1.4车厢顶部涂黄色漆，车身三侧面（包括左、右、后侧）靠近车顶的装饰条喷反光黄色漆。

1.5全车反光标志张贴标准，车厢左右两侧下沿、车厢尾部四周反光标志应连续粘贴（反光标志为3M品牌）。

（十二）防碰撞系统：

1、标准和资质要求

1.1  IATA AHM913-2017《航空地面设备基本安全要求》。

1.2  AC-137-CA-2020-01 《航空器地面服务设备安全靠机通用技术要求》。

1.3  GB16796-2009《安全防范报警设备 安全要求与实验方法》。

1.4  GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法》。

1.5  参选单位必须为民航特种车辆的制造厂家，并具有航空食品车生产资质（注意：须提供制造厂家的证明材料）。

1.6 参选单位所提供的防撞系统不能存在防撞系统相关技术或知识产权等相关的法律纠纷，以防影响采购方的使用。（提供证明资料）。

1.7自2020年11月至现在，参选单位在国内机场或航空公司的食品车上加装防撞系统的销售业绩在30台以上，其中手动挡食品车不低于10台（提供合同复印件加盖公章，并提供合同原件备查）。

1.8 参选单位需具有民航局认可的第三方检测机构出具的航空食品车防撞系统检测报告（原件备查）。

2、功能要求：

2.1安全靠机主动刹车系统功能：

2.1.1.地面保障设备在接近飞机及与飞机最终对接时，能以稳定可靠、无冲击的低速行驶；

2.1.2.所有与飞机对接的自行式地面保障设备都应安装缓冲装置，当检测到设备与飞机发生实际接触时，设备立即自动停止；

2.1.3.所有对接前沿都应安装自动停止装置，当地面保障设备的任何部位与飞机接触时，启动自动停止功能。当缓冲装置挤压量超过其厚度的30％时，必须切断动力；

2.1.4.出于一致性/监督的目的，当采用中速（5km/h 龟速）模式时，监督人员应能通过地面保障设备外部的指示灯看到；

2.1.5.所有自行式地面保障设备与飞机对接时，应配备飞机接近探测装置，任何时候当设备与飞机对接点之间的最小距离小于0.5m（20英寸）时，自动强制地面保障设备进入慢速（0.8km/h蜗牛速）模式；

2.1.6.当飞机接近探测系统失效时，所有自行式地面保障设备都应默认进入慢速（蜗牛速）模式；

2.1.7.出于一致性/监督的目的，设备应配备一套装置，用于记录设备因为缓冲装置挤压超过30％限值时自动停止的情况；

2.1.8.在采用自动慢速（蜗牛速）模式下，满载情况下的速度应平缓可控；

2.1.9.应包含检测装置，检测到护栏未收回时，地面保障设备不能靠近或撤离飞机；

2.1.10.对于与飞机对接的自行式地面保障设备，慢速（蜗牛速）模式应具有精确的油门控制，例如从脚油门转换到精确的手油门或远程控制；

2.1.11.设备的服务受限模式应优先于飞机接近探测及速度控制系统（应设置超越开关）；

2.1.12.车辆开启时系统默认进入保护模式，在接近飞机过程中，当检测到距飞机10米(具体值可根据我司要求及当地机场要求适当调整）时自动进入龟速模式，如：15米至3米不超过5公里/小时，3米至50厘米通过智能系统控制车辆速度不高于3km/h；当检测到距离飞机0.5米时自动进入蜗速模式车辆速度不高于0.8km/h；当系统检测到即将接触飞机时，自动刹停车辆。刹停后通过伸缩平台平稳对接飞机舱门（需提供经民航局认可的第三方检测机构检测报告原件证明满足本要求）。

2.1.13.防碰撞系统具有紧急制动功能，在靠近飞机时，驾驶员如未采取制动措施，自动将车辆停止在安全规范要求距离，距离误差不超过±3cm（需提供经民航局认可的第三方检测机构检测报告原件证明满足本要求）。

2.1.16.驾驶员对车辆的控制优先级高于系统；在驾驶员危险操作的情况下，系统发出警报提示并介入制动系统，控制车辆刹停至规范要求位置。

2.1.17.如果系统故障，系统要发送警示，告知无法正常工作。

2.1.18.系统应设置开关功能，驾驶员对系统开关进行操作时，监控系统应能得到相应反馈。

2.1.19防碰撞系统具备自动关闭功能 ，当车辆开关关闭或系统开关关闭后，系统能够自动关闭。同时具有一键解除功能，通过一个按键解除系统所有功能。

3、性能要求：

3.1系统需包含控制器、显示器、3D传感器、3D光源、超声波传感器、控制柜、刹车装置（刹车阀或刹车电机）、越权开关、三色警灯、数据记录仪。其中控制器与显示器、3D传感器之间通过CAN总线通讯，实时检测飞机舱门位置和距离，并通过控制器的输出端口驱动油门和刹车装置控制车速；三色警灯包含绿、黄、红三色灯和蜂鸣器，绿灯表示车辆进入蜗速区域，黄灯表示进入3m区域，红灯表示进入龟速区域，蜂鸣器在龟速之后开始低频蜂鸣、限动时高频蜂鸣；数据记录仪通过CAN总线记录靠机过程中的各种数据信息，包括车速、距离、越权开关状态等。

3.2系统工作电压需满足12V和24V车载使用要求，车载控制器、显示器、传感器工作电压区间不小于9-28V。

3.3 车载控制器、测距传感器、刹车执行机构防护等级需达到或优于IP65，具备一定的防雨、防潮、防腐蚀性。

3.4 车载控制器、测距传感器、刹车执行机构工作温度范围需达到-20-60摄氏度。

3.5 飞机探测传感器需采用3D光学测距雷达和超声波雷达两种方式的结合，且光学传感器需要在黑夜和日光下正常工作，抗日光强度须在120000Lux以上。（需提供传感器原厂技术参数盖章文件）因机场电磁兼容考虑，禁止使用毫米波雷达。

3.6 3D激光探测传感器理论探测距离不低于10米，探测反射率≥80%。

3.7雷达测距精确度误差在±5cm以内；最高分辨率≤1mm。

3.8雷达需满足光生物安全（IEC/EN62471）及人眼安全等级标准（IEC/EN60825）。

3.9 车载控制器、显示器、传感器需具备较强的抗电磁干扰能力，进口产品需出具CE认证报告，满足工业品电磁兼容标准EN61000-6-2/EN61000-6-4；国产产品需出具权威机构出具的电磁兼容测试报告，满足GB/T 17626。

3.10 车载控制器、显示器需支持IEC1131-3国际标准编程语言。

3.11 防疲劳驾驶监测，驾驶行为分析系统应能识别：闭眼、打哈欠、低头、左顾右盼、手持手机、抽烟等（必须包含以上全部识别项目，功能可更丰富）。经国家或公安部认可的安全防范报警系统产品检测机构认证，检出率不低于99%（即测试100次检出大于等于99次）（需提供加盖包含国家安全防范报警系统或公安部安全防范报警系统检测机构印章的检测报告证明满足本要求）。

（十三）比选费用

比选申请单位应承担其编制比选申请文件（比选方案）与递交比选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，我公司对上述费用不负任何责任；本次不收取比选保证金。

（十四）设备限价

1、本项目最高单价、最高总价以文件规定为准，其中含税总限价为2000000.00元，超过最高限价（单价、总价）的投标文件为无效文件，当含税总价和不含税总价不一致时，以不含税价为准，当报价大写与小写不一致时，以大写为准。

2、报价费用应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格体现，应包括：产品的价格、产品到公司运费、装卸费、油费、人工费、税金（增值税专用发票）、安装调试费、辅材、施工地面清洁等所有费用。

二、比选文件

（一）比选文件的组成

比选文件包括本文件及所有补充通知。

申请单位应认真审阅本文件所有的内容，申请单位的比选方案应符合有关法律、法规、技术规范和本比选文件的要求，否则责任由申请单位自负。

（二）比选文件的解释

申请单位在收到比选文件后，若有疑问需要澄清，应于收到比选文件后1日内以书面形式向比选单位提出。比选单位将以书面形式予以解答。

（三）比选文件的修改

1、在比选截止日期1天前，比选单位有可能以补充通知的方式修改比选文件。

2、补充通知将以书面方式发给各比选申请单位，补充通知作为比选文件的组成部分，对比选申请单位起同等约束作用。

3、为使比选单位在编制比选申请文件时把补充通知内容考虑进去，比选单位将酌情延长递交比选申请文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明。

三、比选报价

（一）比选报价

1、比选报价应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格体现，应包括：产品的价格、产品到公司运费、装卸费、油费、税金（增值税专用发票）等，详见附件《报价清单》。本项目采购含税最高限价详见报价附件，超过最高限价为无效。

2、比选报价方式：本项目为固定价格报价，申请单位应充分考虑各相关因素计入总报价，优惠部分含于总报价内。项目变更和比选单位要求变动的内容除外。本项目不接受二次报价。

3、支付方式：转帐支票或电汇。

4、付款周期：比选单位收到中选单位开具的增值税专用发票后，比选单位按照合同约定账期内支付货款。

5、质保期：整车质保三年，电池系统质保五年。

四、比选申请文件的编制

（一）比选申请文件的组成

比选申请文件应包括下列内容（比选申请单位不得擅自修改比选文件格式）：

- 1、法人授权文件（附件一）；

- 2、供应商资质（营业执照）（附件二）；

3、新能源大餐车采购比选报价明细清单及相关服务承诺（附件三）；

4、良好的建议及比选文件须知中的其他要求（附件四）；

5、评分标准（附件五）。

（二）比选申请方案的份数和签署

1、申请单位按本文件规定编制一份比选申请书。

2、申请文件应按规定格式书写或打印，由申请单位加盖单位公章和单位法定代表人印鉴。

五、比选申请方案的递交

（一）比选申请方案的密封与标志

比选申请单位应将比选申请方案密封，并在封面上写明比选单位名称。在密封处加盖企业公章，比选申请文件（比选方案）中加盖企业公章、骑缝章和法定代表人印章或签字的为有效比选申请方案。

（二）比选申请递交截止期规定

比选申请单位应在比选文件须知中规定的时间之前将比选申请方案递交给比选单位，比选单位在接到比选申请书时登记签收。

超过比选截止期送达的比选申请方案将被拒收，并原封退给比选申请单位。

六、评审和中选

（一）评审和中选

1、评比日期：比选单位自行安排评比。

2、评比地点：详见比选文件。

3、评审方案：本次比选采用综合评标法。

4、比选方案评审工作在比选单位采购招投标评审组公开、公平、公正的原则下，集体综合评议，择优选择，最终确认得分前两名为中选，并向中选单位发放中选通知书。

5、在评审时,如发现下列情况之一的,其比选申请方案将被拒绝:①比选申请单位未提交比选保证金或金额不足不符合比选文件要求的；②比选申请单位及其制造商与比选单位有利害关系的；③比选申请文件无法定代表人签字,或签字人无法定代表人有效授权书的；④比选申请有效期不足的。

七、签订合同

（一）合同签订

1、中选人应在《中选通知书》发出之日起，经比选单位审核通过后30个日历天内与比选单位签订合同。由于中选人的原因逾期未与比选单位签订采购合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格并将按相关规定进行处理。

2、比选单位不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同主要条款应当与比选文件和中选人参选文件确定的内容一致。

3、如果中选人在收到《中选通知书》后放弃中选资格的，比选单位将取消该中选决定。在此情况下,比选单位可将合同授予下一个比选申请人，或重新进行比选。

4、合同订立及履行：

合同服务期限：双方签字盖章之日起生效，待质保期满后，合同自动终止。

中选单位与采购方签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

（合同内容以双方实际签字盖章版本为准）。

八、合同主要条款

采购方（甲方）：【四川航空重庆机场配餐服务有限公司】

法定代表人：【       】

地址：【重庆江北国际机场内航安路22号】

供货方（乙方）：【                         】

法定代表人：【      】

地址：【                       】

甲乙双方在定货内容及约定事项充分协商的基础上，本着友好合作、平等互利的原则，按照《中华人民共和国民法典》及有关规定，共同签署本合同。

一、甲方订购：

| 产品名称（以下简称“货物”） | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新能源飞机食品车 |  |  |  |  |
| 合计 | 共计：（人民币） |  |  |  |

二、交货时间：合同签订后   日历天后交付。

三、交货地点：重庆江北机场四川航空重庆机场配餐服务有限公司

四、货款结算方式：

货物经双方验收合格，甲方试用【1】个月后如符合附件三约定标准，或并无其他任何质量问题的，甲方凭乙方开具的13%增值税专用发票在3个月内支付货款总价的95%，待   年质保期满，乙方按双方约定完成相应质保义务后，且无任何违约情形，甲方将一次性支付剩余货款的5%给乙方（不计息）。

即使双方验收合格，如果在试用期内，甲方发现货物存在不符合附件三约定标准，或存在任何其他的质量问题的，甲方有权单方解除本合同，并退还货物，甲方已经支付的货款乙方应当在合同解除后【7】日返还给甲方，乙方认可此种情形下，在本合同项下，甲方不支付任何费用（包括但不限于货物运输费、日常耗损费、试用期使用费、人工费等）。

如乙方逾期返还合同价款的，每逾期一日应向甲方支付应返还价款【1】%的违约金。

五、设备路途运输及货损风险：

乙方负责将货物安全运抵甲方指定的交货地点，运费由乙方承担。在运输路途中及甲方实际验收货物前发生的设备损坏风险由乙方承担。

六、技术质量标准：

按照国家相关产品的技术标准及乙方的产品技术标准组织生产（车辆参数要求必须按附件三要求执行）。货到后，甲方有权对该货物进行验收，验收标准为：（见附件三）。

七、保修期：

货物自验收合格之日起   年为保修期。在保修期内损坏的零部件，如甲方操作使用不符合产品说明书或违规操作的，由甲方负责；如货物发生任何损毁、质量问题的，则由乙方负责承担维修责任。具体实施见乙方《保修书》（作为合同附件1）。   年保修期满后（动力电池质保   年），实施方法见乙方《售后服务细则》（作为合同附件2）。  年内乙方负责提供设备零配件的供应，且零配件价格不得高于同等产品的市场价格，甲方也有权通过第三方向甲方提供设备零配件供应。

八、质量监督：

为了保证设备制造质量，乙方应接受甲方对货物的各个施工阶段的质量监督，如乙方存在任何不符合本合同约定标准的，甲方有权要求乙方进行整改，乙方在收到甲方通知后【3】日内拒不整改的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照合同总价的【 5 】%承担违约责任。

如在甲方使用乙方货物的过程中（直至甲方停止使用、或报废报损），因货物质量问题给甲方造成任何损失的，由乙方负责赔偿。甲方任何原因垫付的，皆有权向乙方追偿。

九、培训：

货到后且经甲方验收合格后，乙方应在验收合格后当日内为甲方免费负责安装及对甲方人员进行操作及维护培训。

十、违约责任：

1、任何一方没有履行本合同的各项条款，均属违约，必须承担违约责任偿付违约金。

2、违约金为合同总价的5%，超过供货期乙方向甲方支付每天200元的违约金，超出合同供货期20天后，甲方有权单方解除合同，并且乙方应按本条款约定支付违约金直至合同解除之日止。

3、甲方逾期支付货款的，除不可抗力原因或乙方存在违约情形外，按每迟交10个工作日支付延迟付款部分的0.2%金额计算滞纳金，不足10个工作日按10个工作日计算。该项滞纳金总额不超过合同总价的2%。

4、违约金应在明确违约责任后十天内偿付。

5、乙方未能按照第九条约定时间免费安装及对甲方人员进行相应培训的，甲方有权要求乙方承担合同总金额【2】%的违约金，并且甲方有权另行委托第三方安装或培训，相应的费用应当由乙方承担。

十一、合同变更和解除：

1、本合同在履行过程中，任何一方无正当理由不得单方面变更或解除合同。

2、因不可抗力致使合同无法履行时，合同日期顺延。

3、如协议一方因故提出终止合同，应提前十天向另一方递交书面通知，并由双方协商解决，协商期间双方仍有义务履行本合同约定。

十二、纠纷解决：

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

2、如调解不成，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同有效期：

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，如由法定代表人签字的，须提供其身份证复印件（复印件应有法人亲笔签名并加盖公司公章）；如由授权代表签字的，须提供授权委托书及代理人身份证复印件（均需加盖公司公章)。产品验收合格   年后自动失效。

2、本合同的所有附件与本合同具有同等效力。

3、本合同正本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

十四、通知条款：

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递方式送达相对人。

采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。

甲方采用电子邮件送达形式送达乙方的，应按照乙方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知乙方，一旦乙方指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达乙方。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址或电子邮件地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

甲方联系人：        电话：              邮箱：

甲方有效通讯地址：

乙方联系人：        电话：              邮箱：

乙方有效通讯地址：

十五、技术补充条款：

按照开标要求，乙方应以甲方《飞机食品车技术规格、质量及数量要求》上约定条款为准。

（此行以下无正文，为双方签章处）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

202X年   月   日

附件一：法人授权文件

法人证明及授权委托书

兹有： （姓名） ，身份证号：                        为我单位/公司法人，现委托 （姓名） ，身份证号：                      办理          事宜。此授权（有/无）转委托权，他用无效。有效期从：    年  月  日至    年  月  日。

法定代表人（签名/盖章）：

被授权人（签名）：

单位/公司（盖章）：

联系方式：

年    月   日

法人身份证

身份证正面

身份证反面

被授权人身份证

身份证正面

身份证反面

附件二：供应商资质（营业执照）

附件三：新能源大餐车采购安装比选报价明细清单及相关服务承诺

新能源大餐车采购安装比选

报价明细清单及相关服务承诺

1、比选申请单位货品质量承诺（比选单位要求比选申请单位报价货品质量不低于比选单位现使用的产品质量）。

比选申请单位确认：                                      。

(备注:比选申请单位可通过现场勘查进行办公用品质量确认)

2、比选申请单位承诺中选后按照比选单位要求提供清单内样品试用，试用合格后方能供货。

比选申请单位确认：                                      。

3、比选申请单位固定送货人员以及政审情况（比选单位要求比选申请单位提供固定送货人员姓名、身份证号，并承诺其在开始供货后通过政审）。

比选申请单位确认：                                     。

4、比选申请单位送货车辆安全承诺（比选单位要求比选申请单位送货车辆符合相关安全规定，配送过程中防止国家规定的一切违禁品进入比选单位公司）。

比选申请单位确认：                                    。

5、比选申请单位提供的产品报价有效期：    年（要求：3年及以上）。

6、付款方式：比选单位要求付款方式为比选单位收到中选单位开具的发票并连同发票底联复印件且认证正确后，比选单位按照X个月账期支付货款（低于X个月账期，比选申请文件无效）。承诺同意以上付款方式，比选申请单位确认：                    。

7、货品供应响应时间：

比选申请单位承诺最短供货响应时间：

8、联系方式：

比选申请单位业务联系人姓名及电话、传真：

9、比选申请单位退货要求：

（1）比选申请单位按要求供货，如不符则按退货处理。

（2）比选单位收到货品后，如发现货品品质不符按退货处理。

比选申请单位确认：                                          。

10、报价：大餐车比选报价清单

| 新能源大餐车报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 税率 | 备注 |
| 1 | 新能源大餐车 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 不含税总价 | 小写金额： 大写金额： |  |  |  |  |  |
| 5 | 含税总价 | 小写金额： 大写金额： |  |  |  |  |  |

备注：报价费用应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格体现，应包括：产品的价格、产品到公司运费、装卸费、油费、税金（增值税专用发票）等。当报价大写与小写不一致时，以大写为准；当报价含税价与不含税价不一致时，以不含税价为准。超过最高限价或缺项报价均视为无效文件。以上数量仅为预估用量，比选单位可根据实际经营需要，在上述货品清单中选择实际采购的货品及货品数量，具体采购数量以实际订单为准。

本项目要求：参选供应商提交比选申请书时，需同时提交可编辑电子文件U盘，并与纸质版比选申请书密封。

法人或法人授权代表签字：

单位公章：

附件四：良好的建议及比选文件须知中的其他要求

（备注：若无相关内容请在此处勾选     □无相关内容 ）

附件五：特种车辆类评审评分细则

各投标文件进行详细评审打分的满分为 100 分，主要考评因素包括资质（5%）、业绩（10%）、标的质量或技术指标（30%）、售后服务承诺（10%）、账款结算方式和周期（5%）、投标报价（ 40% ）六个方面，各投标人六个方面的所有评价指标的得分之和就是该投标人的综合得分。详细评分标准如下表：

| 序号 | 评价因素 |  | 权 重 （满分） |  | 评分办法说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（满分30分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标人资质 |  | 5 |  | 1.1 在投标文件开封后，有以下情况之一的，扣5分： 1.1.1 投标人未按照我公司发放的投标邀请书中的要求出具所有必备的资质证明材料，具体包括（1）组织机构代码证；（2）税务登记证；（3）营业执照；（4）投标车辆生产许可证；（5）一般纳税人资格证（如有）。 1.1.2 不符合我公司投标邀请书中实质性要求的，具体包括（1）标书上未加盖骑缝章、公章的；（2）投标人与所提供的资格证明中的登记主体不相符的。 1.2 基础分：5分。 1.3 评分办法：所有投标人中，符合招标邀请书要求的， 得5分。 |
| 2 | 业绩 |  | 10 |  | 2.1 评分内容：投标人获得的政府及合法机构颁发的荣誉证明、供货能力、供货经验等。 2.2 基础分：0分。 2.3 评分办法： 2.3.1 所有投标人中，能够出具该类车型安全性能方面最近三年获得过的国家、省市颁发的荣誉证明或专利证明的，国家级加2分，省市级加1分；遇到具有重复资质证明和荣誉证明的，不累计加分。 2.3.2 根据制造商2020年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准）在国内销售同类车辆的业绩，提供中标（成交）通知书或合同复印件，每提供一个得1分，本项最多得3分。 2.3.3根据使用部门的车辆使用报告，分为优（+5分）、良（+2分）、中（+0分）、差（-3分）。 2.4 最高分10分。 |
| 3 | 售后服务 措施/承诺 |  | 10 |  | 3.1 基础分：5分。 3.2 评分内容：投标人的售后服务措施和承诺。 3.3 评分办法： 3.3.1 投标人符合招标文件车辆质保期不加分，质保期最长的加1分； 3.3.2 需在项目所在地区有售后维修点（须提供投标人与合作售后维修点的签约文件或合同（复印件，原件备查）等证明材料），同时能提供更优维修方案的加1分； 3.3.3 投标人能够明确车辆售后维修完毕时间，最短者加1分； 3.3.4 投标人在符合投标邀请书中的售后服务要求和承诺基础上，能提供更加细致和有效的服务项目及承诺内容的，每一项加1分。 3.4 最高得分为10分。 |
| 4 | 账款结算 方式/周期 |  | 5 |  | 4.1 基础分：2分。 4.2 评分内容：投标人根据我公司投标邀请书内容，对账款结算方式和周期而做出的回应、承诺或建议。 4.2 评分办法： 4.2.1在认可我公司要求的基础上，投标人若提出更符合我公司实际操作建议的，每一项加1分； 4.2.2若有多家投标人所提出的结算周期有高于或低于我公司结算周期的，评分小组将比照公司的要求为参照，以1分为单位进行名次递加或递减分。 4.3 最高得分为5分。 |
| 二、投标报价（满分40分） |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 投标报价 | 40 |  | 5.1按照投标流程，评分小组将在拆封后，依据当次所有投标人的投标价格，综合相加后计算出一个算术平均数值，各投标人的报价与其相比，如低于一次算术平均值的15%（含15%），则该投标人报价不进入投标基准价的计算，其余投标人报价进行二次算术平均值计算，将该算术平均值的97%作为投标基准价。报价低于标底价30%的，评分小组有权认为恶意竞选的投标人。并形成书面报告报公司领导。 5.2 投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100% × （投标人报价 -投标基准价）/投标基准价。 5.3 当投标报价的偏差率＝0 ，得 40 分； 当投标报价的偏差率每高一个百分点扣0.5分，不足一个百分点不扣分，扣完为止； 当投标报价的偏差率每低一个百分点扣0.3分,不足一个百分点不扣分， 扣完为止。 5.4算术性错误的修正原则：投标报价有算术错误的评分小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标资格作废： (1)当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准； (2)当各细目的合价累计不等于总价时，应以总价为 准，将误差分摊到各细目合价，并修正各细目合价； (3)当单价与数量相乘不等于合价时，以合价计算为准，对单价予以修正。 |
| 三、技术性能（满分30分） |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 标的质量/ 技术指标 |  | 30 | 6.1 基础分：20分。 6.2 评分内容：投标文件对 “货物需求一览表及质量技术需求”的响应程度；此外同比投标人所投标的车辆配置，车辆先进性，车辆可靠性，车辆性能指标。 6.3 评分办法： 6.3.1 评分小组将对投标人所投车辆在配置，与我公司招标邀请书进行核对，关键核心部位不符者，该项得分为0分； 6.3.2 车辆一般性能参数，按招标文件要求提供佐证材料，不能提供佐证材料的按负偏离处理，每负偏离一项扣2分，扣完为止； 6.3.3 评分小组将对投标人所投车辆在配置，先进性，可靠性，性能指标（液压系统的取力器、电动泵，电磁阀，液压管是否采用进口品牌部件，手动应急撤离系统是否采用集成阀组式设计(提供专利证书）；电气系统的继电器，开关按钮、光电开关和整车控制器以及靠机系统，工作平台左右移动范围，固定平台的面积大小；根据提供的检测报告和证书等证明资料）上进行打分，同比优秀者每项可加2分。 6.4 最高得分为30分。 |